目   录

1.概述、总则	1

1.1概述	1

1.2总则	4

2.现有项目概况及工程分析	29

2.1现有项目概况	29

2.1.1现有项目概况	29

2.2现有工程分析	35

2.3污染源现状达标性分析	42

2.4现有项目环保手续落实情况	47

2.5现存环境问题及“以新带老措施”	49

3.建设项目工程分析	50

3.1建设项目概况	50

3.2工程分析	55

3.3本项目污染源源强核算	62

3.4项目建成后污染分析	73

3.5清洁生产分析	77

3.6总量控制	79

4.环境现状调查与评价	80

4.1自然环境现状调查与评价	80

4.2环境质量现状调查与评价	81

5.环境影响预测与评价	98

5.1施工期环境影响分析	98

5.2营运期环境影响分析与预测	106

5.3环境风险分析	120

6.环境保护措施及其可行性论证	125

6.1废水污染防治对策与建议	125

6.2地下水污染防治措施	128

6.3废气污染防治对策与建议	130

6.4噪声污染防治对策与建议	133

6.5固废物污染防治对策与建议	133

6.6土壤污染防治对策与建议	135

6.7绿化措施	136

6.8环保投资	136

6.9项目竣工“三同时”验收	137

7.环境影响经济损益分析	138

7.1环境经济效益	138

7.2环境经济损失	139

7.3损益分析	139

8.环境管理与监测计划	140

8.1环境管理	140

8.2污染物排放清单	144

8.3环境监测	146

8.4排污口规范化	147

8.5企业信息公开	148

9.环境影响评价结论	149

9.1建设项目概况	149

9.2环境质量现状	149

9.3本项目环境影响评价结论	150

9.4风险评价结论	153

9.5公众意见采纳情况	154

9.6环境影响经济损益分析结论	154

9.7环境管理与监测计划结论	154

9.8场区平面布局合理性分析	155

9.9选址合理性评价结论	155

9.10环境可行性评价结论	162

# 1.概述、总则

## 1.1概述

### 1.1.1建设项目的特点

长春市佰泰养殖有限公司于2017年4月开工建设，于2017年11月建成投入使用，原长春市环境保护局双阳分局于2017年3月10日以长双环建字[2017]1号对《长春市双阳区佰泰牧业小区建设项目环境影响报告书》进行了批复，养殖规模为年出栏丹系长白猪15000头，猪常年存栏量为6550头。

国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》的通知（国发[2007]22号）中明确提出了加大对生猪生产的扶持力度，对能繁育猪建立补贴制度和开展保险工作，完善生猪良种繁育体系和对规模化猪场的扶持，同时建立和完善生猪公共防疫服务体系，强化生猪防疫和疫苗生产供应，加强疫情监测和建立生猪生产预警监测体系，控制饲料价格上涨，解决生猪生产贷款难等措施，在此种形势下长春市佰泰养殖有限公司提出本次扩建项目，拟在场区西北侧进行扩建，新增年出栏生猪7500头，扩建后规模为年出栏22500头猪。

本项目的实施，不仅可以扩大公司饲养规模，而且能够加速企业向优质高效阶段发展，更好的走向专业化、现代化、信息化发展模式，引导同行企业和广大农民提高生猪产业发展水平，为全社会提供更加安全可靠的肉制品，农民也能获得更多的经济收入。

根据分类管理名录第一大项“畜牧业”，第1小项“畜禽养殖场、养殖小区”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”编制环境影响报告书，本项目新增年出栏7500头生猪，大于5000头，故本项目编制环境影响报告书。

根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受长春市佰泰养殖有限公司的委托，吉林省环科工程设计咨询有限公司承担了本次环境影响评价工作，评价单位通过现场踏查、收集有关资料及工程分析，编写了本项目的环境影响报告书。在报告书编制过程中得到了长春市生态环境局双阳分局及建设单位的大力支持与协助，在此深表谢意。

### 1.1.2评价工作程序

按照《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作程序见图1-1。

图1-1   本项目环境影响评价工作程序图

### 1.1.3关注的主要环境问题

根据该项目的污染特征，本项目环评重点关注的环境问题为项目废水、废气、固废物对环境的影响程度和范围，并提出可行的污染治理措施、风险防范措施，分析项目的环境可行性等。

### 1.1.4环境影响评价的主要结论

- 产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4小项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

（2）选址合理性

长春市双阳区已划定畜禽养殖禁养区，本项目位于长春市双阳区太平镇三道村九社（长春市石头口门水库饮用水水源准保护区内，项目地理位置详见图1-1，与长春市石头口门水库饮用水水源准保护区位置关系详见图1-2），在现有厂区西北侧进行扩建，本项目东侧为林地，东南为现有厂区，南侧隔农田及林地1095m为老泉眼村，西侧隔林地及农田758m为车辘沟村，北侧隔农田及林地1870m为小老鸽窝，东北侧576m为粮库，1km为养殖场，东北偏东侧1000m为前荒营村。选址不在禁养区范围内，与禁养区距离约10km，长春市双阳区太平镇禁养区区划图详见图1-3，符合双辽市畜禽养殖禁养区规定。

本项目选址符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定的选址要求；符合《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》（吉政发[2007]44号）规定的要求，具有选址可行性。

（3）主要环评结论

本项目为长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目，符合国家和地方产业政策，符合区域发展规划要求，场址选择和场区平面布局合理。项目养殖技术成熟可靠，通过采取有效的治理措施，严格落实“三同时”的管理规定，可保证运营期各项污染物实现达标排放，对周围环境影响在可接受范围内。从环保角度讲，该项目建设是可行的。

## 1.2总则

### 1.2.1编制依据

#### 1.2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（6）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》，2019年6月5日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（11）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日。

（12）中华人民共和国国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》，2008年1月1日。

#### 1.2.1.2部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第44号），2017年9月1日；

（2）《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号），2018年4月28日；

（3）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（原环境保护部令第5号），2009年3月1日；

（4）《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）>的公告》（生态环境部公告2019年第8号），2019年2月27日；

（5）吉林省生态环境厅吉环环评字[2020]10号《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）>的通知》，2020年3月16日；

（6）国家发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019年10月30日；

（7）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]591 号）2015.7；

（8）《吉林省地表水功能区》吉林省地方标准DB22/388-2004；

（9）《吉林省大气污染防治条例》，2016年7月1日；

（10）《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》，2013年12月24日；

（11）《吉林省清洁空气行动计划》（2016-2020）；

（12）《吉林省清洁水体行动计划》（2016-2020）；

（13）吉政发[2016]40号《土壤污染防治行动计划》，2016年11月28日；

（14）《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》（吉政办发[2015]72号），2015年12月25号；

（15）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

（16）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（19）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）；

（20）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

（21）《吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（吉林省人民政府，吉政发[2018]15号）；

（22）《国家危险废物名录》，2016年8月。

（23）原环境保护部环发[2010]151号《畜禽养殖业污染防治技术政策》，2010年12月；

（24）原环境保护部、农业部环办水体[2016]99号“关于印发《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的通知”；

（25）农业部关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》的通知，2017年7月17日；

（26）国务院办公厅国办发[2017]48号关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见，2017年6月13日；

（27）农业部办公厅农办牧[2018]2号关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知，2018年1月11日；

（28）农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，2018年1月15日；

（29）GB/T25246-2010《畜禽粪便还田技术指南》，2011年3月1日；

（30）原中华人民共和国环境保护部、农业部令第46号《农用地土壤环境管理办法（试行）》，2017年9月25日；

（31）生态环境部办公厅环办环评[2018]31号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，2018年10月12日；

（32）生态环境部环办环评函[2019]872号《生态环境部办公厅关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，2019年11月29日；

（33）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，1989年7月10日；

（34）《吉林省城镇饮用水水源保护条例》，2012年5月1日。

#### 1.2.1.3技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

（10）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（11）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（12）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）

（13）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168.2006）；

（14）农业部农医发[2017]25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》，2017年7月5日。

#### 1.2.1.5其它文件

（1）《畜禽养殖业污染物处理与处置》（化学工业出版社），2004年4月；

（2）《长春市双阳区畜禽养殖禁养区划定方案》，2017年7月；

（3）吉林省环科工程设计咨询有限公司和长春市佰泰养殖有限公司签订的技术咨询合同；

（4）长双府[2012]37号《长春市双阳区畜禽养殖场（小区）规划（2011年—2020年）》。

（5）《长春市双阳区佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目可行性研究报告》，2019年1月；

（6）企业提供的其他技术资料。

### 1.2.2评价因子

根据工程特点和对环境影响的特点，确定本项目的环境影响评价的主要评价因子详见表1-1。

表1-1   环境影响评价因子筛选表

| 序号 | 评价要素 | 评价因子 | 影响及预测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | pH、BOD5、SS、NH3-N、COD、挥发酚、粪大肠菌群 | — |
| 2 | 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | NH3-N、COD |
| 3 | 空气环境 | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S | NH3、H2S、PM10、TSP、SO2、NOx |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq |
| 5 | 固废物 | 生活垃圾、猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、厨余垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣、废活性炭 | - |
| 6 | 生态 | 农田生态系统和村落生态系统 | - |
| 7 | 土壤 | 土壤45项，具体详见表1-8。 | - |

### 1.2.3评价标准

#### 1.2.3.1环境质量标准

（1）地表水

本项目地表水采用GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，详见表1-2。

表1-2地表水环境质量标准（摘录）

| 序号 | 参数 | 单位 | Ⅲ类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6—9 | GB3838—2002 《地表水环境质量标准》 |
| 2 | COD | mg/L | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 5 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 6 | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |  |
| 7 | SS | mg/L | ≤25 |  |

（2）地下水

本区地下水主要作为生活饮用和工农业用水，因此，评价标准以人体健康基准为依据，采用GB/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，详见表1-3。 场区内水井还应采用HT568—2010《畜禽养殖产地环境评价规范》中表2畜禽饮用水水质评价指标限值，详见表1—4。

表1-3   地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 |
| 2 | K+ | / | / |  |
| 3 | Ca2+ | / | / |  |
| 4 | Mg2+ | / | / |  |
| 5 | CO32- | / | / |  |
| 6 | HCO3- | / | / |  |
| 7 | 钠 | mg/L | ≤200 |  |
| 8 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |  |
| 9 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 10 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |  |
| 11 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |
| 12 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3.0 |  |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20 |  |
| 14 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |  |
| 15 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 16 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 17 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 21 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 22 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 23 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 25 | 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 26 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |

表1—4   畜禽养殖产地环境评价规范

| 环境要素 | 评价指标 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水 | pH | — | 5.5—9.0 | HJ568—2010 《畜禽养殖产地环境评价规范》 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 10.0 |  |
|  | 总大肠菌群 | 个/L | 100（成年）、3（幼年） |  |

（3）环境空气

根据当地环保部门环境功能区划，评价区域属二类区，环境空气质量评价采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，详见表1-5。

表1-5  环境空气质量标准（摘录）

| 污染物 | 单位 | 年平均浓度 | 24h平均浓度 | 1小时平均浓度 | 日最大8h平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | µg/m3 | 70 | 150 | — | — | GB3095—2012 《环境空气质量标准》二级标准 |
| TSP | µg/m3 | 200 | 300 | — | — |  |
| SO2 | µg/m3 | 60 | 150 | 500 | — |  |
| NO2 | µg/m3 | 40 | 80 | 200 | — |  |
| CO | mg/m3 | — | 4 | 10 | — |  |
| O3 | µg/m3 | — | — | 200 | 160 |  |
| PM2.5 | µg/m3 | 35 | 75 | — | — |  |

氨气及硫化氢环境质量标准执行HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表1-6。

表1-6   附录D其他污染物空气质量浓度参考限值           单位：ug/m3

| 序号 | 污染物名称 | 1h平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 200 | HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》 |
| 2 | H2S | 10 |  |

（4）声环境

根据GB3096-2008《声环境质量标准》，场界噪声执行声环境质量标准中的1类区，声环境质量标准详见表1-7。

表1-7  声环境质量标准            单位：dB（A）

| 区域名称 | 采用级别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 场界 | 1类区 | 55 | 45 | GB3096-2008《声环境质量标准》 |

（5）土壤环境

项目占地类型属于建设用地，采用GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》表1中建设用地（第二类用地）土壤污染风险筛选值，详见表1-8。

表1-8  建设用地土壤污染风险筛选值（摘录）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛（1,2-苯并菲） | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |

注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值的水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见标准附录A。

#### 1.2.3.2污染物排放标准

（1）废气

本项目废气主要包括猪舍、储尿池、储粪场以及有机肥生产车间产生的恶臭气体、生物质锅炉烟气、工艺粉尘以及食堂油烟。

①恶臭气体

项目产生无组织排放恶臭气体（H2S、NH3）执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中厂界标准值二级标准要求，臭气浓度执行GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》；有组织恶臭气体（H2S、NH3）执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物排放标准，详见表1-8。

表1-8   恶臭污染物排放标准（摘录）

| 控制项目 |  | 排放量 （kg/h） |  | 排气筒高度（m） |  | 排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | H2S | - |  | 无组织 |  | 0.06 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》恶臭污染物厂界标准值二级 |
|  | NH3 | - |  |  |  | 1.5 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 70 |  |  | GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中表7 |
| 有组织 | H2S |  | 0.33 | 15 | — |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 |
|  | NH3 |  | 4.9 |  | — |  |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 2000 |  |  |  |

②生物质锅炉烟气

长春市为环境空气质量不达标区域，锅炉烟气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的新建锅炉大气污染物特别排放限值，详见表1-9。

表1-9   锅炉大气污染物排放标准（摘录）

| 污染物项目 | 单 位 | 限值（燃煤锅炉） | 标准名称及级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 30 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3新建锅炉大气污染物特别排放浓度限值 |
| SO2 | mg/m3 | 200 |  |
| NOx | mg/m3 | 200 |  |
| 烟囱高度 | m | 25m |  |

③工艺粉尘

本项目饲料加工依托现有饲料加工车间，加工过程产生会产生一定粉尘；有机肥生产车间会产生一定工艺粉尘，本项目工艺粉尘排放浓度及排放速率执行GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，详见表1-10。

表1-10   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 标准级别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺粉尘 | 二级 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 120 | GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 最高允许排放速率（kg/h） | 3.5 |  |
|  |  | 排气筒高度（m） | 15 |  |
|  | 无组织 | 无组织排放监控浓度限值 | 1.0 |  |

③食堂油烟

食堂油烟执行GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，详见表1-11。

表1-11     大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 规模 | 净化设施最大处理效率（%） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 2.0 | 中型 | 60 | GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》 |

（2）噪声

施工期噪声采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》进行评价，详见表1-12；运营期场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类区标准，详见表1-13。

表1-12  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声限值dB（A） | 70 | 55 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |

表1-13   工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 场界1类区 | 55 | 45 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

（3）固体废物

根据GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》要求，无害化处理后的废渣，应符合表1-14规定。

表1-14  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 序号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 2 | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

#### 1.2.3.3畜禽养殖业污染物防治技术规范

根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染物防治技术规范》中规定，禁止在“城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中的地区”建设畜禽养殖场，“在其附近建设的，厂界与禁建区域边界最小距离不得小于500m”。

城市和城镇居民区参照《城市规划基本术语标准》中对于城市和城镇的定义，即“以非农业和非农业人口聚集为主要特征的居民点，包括按国家行政建制设立的市和镇”。根据原环境保护部2018年2月26日《关于畜禽养殖业选址问题的回复》，村屯居民区不属于城市和城镇集中区，不属于《畜禽养殖业污染物防治技术规范》中3.1.2规定的人口集中区。

本项目位于长春市双阳区太平镇三道村九社，本次在在现有厂区西北侧进行扩建，本项目东侧为林地，东南为现有厂区，南侧隔农田及林地1095m为老泉眼村，西侧隔林地及农田758m为车辘沟村，北侧隔农田及林地1870m为小老鸽窝，东北侧576m为粮库，1km为养殖场，东北偏东侧1000m为前荒营村，满足规范要求。

### 1.2.4评价工作等级及评价范围

#### 1.2.4.1评价工作等级

（1）地表水

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）规定，建设项目地表水环境影响分为水污染影响型、水文要素影响型或复合型，本项目地表水环境影响为水污染影响型，评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

表1-15   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价工作等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目食堂废水经隔油后与生活污水、锅炉排污水和养殖废水一同进入储尿池厌氧发酵，达到无害化要求后，回田处理，根据地表水评价等级判定表注10“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此本项目地表水环境评价等级为三级B。

同时本项目废水作为肥料还田，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范要求且不造成环境污染，根据生态环境部环办环评函[2019]872号《生态环境部办公厅关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，粪污经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范要求且不造成环境污染的，不属于排放污染物，不宜执行相关污染物排放标准和农田灌溉水质标准，故本项目废水还田不执行农田灌溉水质标准。

（2）地下水

①地下水环境影响评价项目类别

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水敏感程度进行判定，本项目行业分类详见表1-16。

表1-16   地下水环境影响评价行业分类表（摘录）

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价类别 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 | 报告书 |
| 畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头及以上；涉及环境敏感区的 | / | Ⅲ类 | / | Ⅲ类 |

注：本项目年出栏生猪2.0万头。

②地下水环境敏感程度

根据HJ610—2016《环境影响评价技术导则—地下水环境》规定，地下水敏感程度分级详见表1—17。

表1-17   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目建设地点不属于地下水集中式饮用水水源准保护区；不是准保护区以外的补给径流区，也不是分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区。所以环境敏感程度为“不敏感”。

③工作等级的确定

评价工作等级分级表详见表1-18。

表1-18  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 评价等 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上，本项目为Ⅲ类项目，所在区域地下水敏感程度为“不敏感”，根据以上判据，确定地下水评价等级为三级。

（3）环境空气

①评价等级判定依据

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》规定，选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）对项目的大气环境评价工作进行分级。选择正常排放情况下的主要污染物及排放参数，采用估算模型计算各污染物的Pmax（最大地面浓度占标率）。评价工作等级判据详见表1-19。

表1-19   大气评价等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中Pmax（又可表示为Pi）定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；

C0i—一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值。

一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。如有地方标准，应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明，报生态环境主管部门批准后执行。

②计算参数和判定依据

评价因子及评价标准见表1-20，估算模型参数详见表1-21，恶臭气体污染源参数取值详见表1-22及表1-23，本项目估算模式预测结果详见表1-24及图1-4。

表1-20  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1小时 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时 | 200 |  |
| PM10 | 1小时 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准 |
| SO2 | 1小时 | 500 |  |
| NOx | 1小时 | 250 |  |
| TSP | 1小时 | 900 |  |

表1-21   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | — |
| 最高环境温度/℃ |  | 23 |
| 最低环境温度/℃ |  | -12 |
| 土地利用类型 |  | 一般耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1-22   污染源参数取值表（点源）

| 序号 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 锅炉烟气污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 |  | NOx |
| 1 | 25 | 0.5 | 0.38 | 20 | 4320 | 正常 | 0.0018 | 0.041 |  | 0.044 |
| 2 | 15 | 0.3 | 0.28 | 20 | 2920 | 正常 | 有机肥生产车间（g/s） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨 |  | 硫化氢 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.022 |  | 0.0003 |  |
| 3 | 15 | 0.3 | 0.28 | 20 | 2920 | 正常 | 饲料加工（TSP，kg/h） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |

表1-23   恶臭气体污染源参数取值一览表（面源）

| 排放工况 | 面源长度 | 面源宽度 | 面源初始排放高度 | 评价因子源强（排放量） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H2S | NH3 |
| Cond | Ll | Lw | H | Q1 | Q2 |
| 单位 | m | m | m | g/s | g/s |
| 正常 | 251 | 63 | 4 | 0.00015 | 0.0023 |
| 正常 | 60 | 10 | 4 | TSP（g/s） |  |
|  |  |  |  | 0.005 |  |

表1-24    本项目污染源正常排放预测结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级区段 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1锅炉烟气 | PM10 | 1.87 | 0.42 | 0 | Pmax＜1% | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 4.27 | 0.85 | 0 | Pmax＜1% | 三级 |
|  | NOx | 4.58 | 1.83 | 0 | 1＜Pmax＜10% | 二级 |
| G2有机肥生产车间 | 氨 | 4.42 | 2.21 | 0 | 1＜Pmax＜10% | 二级 |
|  | 硫化氢 | 0.006 | 0.06 | 0 | Pmax＜1 | 三级 |
| G3饲料加工车间 | TSP | 0.017 | 0.02 | 0 | Pmax＜1 | 三级 |
| 恶臭气体面源 | 氨 | 10.7 | 5.35 | 0 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
|  | 硫化氢 | 0.73 | 7.30 | 0 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| 粉尘排放面源 | TSP | 60 | 6.67 | 0 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |

图1-4  锅炉烟气估算模式预测结果图

图1-5    有机肥生产车间恶臭气体预测结果图

图1-6    饲料加工车间粉尘预测结果图

图1-5   无组织恶臭气体预测结果

图1-6   无组织粉尘预测结果

③评价等级

根据估算模式预测结果，Pmax=PH2S=7.3%，大于1%，但小于10%，故根据大气评价工作等级划分依据，本次大气评价工作等级为二级。

（4）声环境

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中评价工作等级划分5.2.3

“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB（A[含5dB（A）]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。

本项目所在区域声环境功能为1类区，场区周围主要为林地及农田，最近村民为西侧758m车辘沟村，影响人口不多，敏感点噪声级增量不明显，小于3dB（A），根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中评价工作等级划分，确定本次噪声评价等级为二级。

（5）生态环境

根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则-生态影响》规定，生态环境影响评价的工作等级主要由评价项目的工程影响范围和主要生态影响及其变化过程所确定。生态影响评价工作等级划分依据详见表1-25。

表1-25   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目新增占地面积为20000m2，工程占地面积小于2km2，且属于一般区域，故根据HJ19—2011《环境影响评价技术导则（生态影响）》，确定生态环境影响评价等级为三级。

（6）土壤环境

根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》规定，污染影响型建设项目土壤环境影响评价的工作等级主要由建设项目占地规模、所在地土壤环境敏感程度及项目类别确定。

①项目类别

根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于农林牧渔业中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，为Ⅲ类项目。

②占地规模

占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，占地面积为20000m2，属于小型规模。

③敏感程度

本项目为污染影响型项目，敏感程度分级见表1-26。

表1-26  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目厂区西侧、南侧及北侧均分布有农田，土壤环境敏感度为“敏感”。

④评价等级

土壤环境影响评价工作等级划分依据详见表1-27。

表1-27  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目土壤为Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境评价等级为三级。

（7）环境风险

本项目为生猪养殖场项目，废水排入储尿池进行厌氧发酵，发酵中会产生少量的发酵气体，废水发酵后达到无害化水平后还田。

- 本项目发酵过程中会产生少量发酵气体，但由于本项目采用干清粪方式，废水中粪便含量较低，进入储尿池内的废水碳含量极低，并且本项目地处北方地区，为自然厌氧发酵，发酵气体产生量极小，风险评价可忽略不计，本项目危险物质主要为储尿池内初期发酵废水，COD浓度在12000mg/L左右，如发生泄露将对地下水和土壤产生影响。由于本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质，直接判定Q为0，故本项目不需设置评价等级，仅进行简单分析即可。

#### 1.2.4.2评价范围

（1）地表水

本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，水环境影响型三级B，评价范围要求应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求，涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标区域，鉴于本项目无废水外排，不涉及依托污水处理设施内容，故不需设置地表水评价范围。

（2）地下水

依据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目采取公式计算法计算评价范围。

L＝α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，取α=2（地下水导则建议值）；

K—渗透系数，m/d，本次取K=6，来自地质勘查报告；

I—水力坡度，无量纲；本次取I=0.002；

T—质点迁移天数，取5000d（地下水导则建议值）；

ne—有效孔隙度，无量纲；本次取ne=0.2

根据上述公式可以计算出下游迁移距离：L=600m。

本项目地下水评价范围：以项目边界下游外扩600m，上游、两侧外扩300m。

（3）环境空气

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》，评价范围应为以厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。

（4）声环境

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中相关要求，声环境影响评价范围为场区及其界外200m。

（5）生态环境

根据HJ19-2011相关规定，评价范围为建设项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目确定评价范围为场区永久占地及厂界外扩500m，评价面积为30.43hm2。

- （6）土壤环境

- 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》规定污染影响型项目三级评价范围为占地范围及占地范围外0.05km范围。

（7）环境风险

根据环境风险评价等级确定可知，本项目只进行简单分析，因此不设置评价范围。

本项目各环境要素评价范围及敏感点分布详见图1-4。

### 1.2.5环境功能区划

（1）环境空气

本项目所在区域属于农村地区，根据HJ14-1996《环境空气质量功能区划分原则与方法》及《环境空气质量标准》的规定，确定评价区为环境空气二类区。

（2）地表水

本项目区域地表水体为双阳河，为第二松花江水系，根据DB22/388《吉林省地表水域功能区划》，双阳河在小石棚河口—双阳水库坝址Ⅱ、Ⅲ（饮用水源区为Ⅱ类，其余为Ⅲ类），双阳水库坝址—河口为Ⅲ，本项目监测断面位于双阳河在小石棚河口—双阳水库坝址之间，不在饮用水水源区，故执行Ⅲ类水体功能。

（3）地下水

根据地下水质量分类，以人体健康基准值为依据，区域内地下水主要适用于生活饮用及工、农业用水，地下水环境功能为Ⅲ类。

（4）声环境

本项目位于长春市双阳区太平镇三道村九社，属于农村地区，执行1类声环境功能区。

（5）土壤环境

根据GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》，项目所在地属于建设用地中的工业用地，属于建设用地中第二类用地。

### 1.2.6环境保护目标

- 地表水

本项目位于石头口门水库饮用水水源准保护区内，石头口门水库为长春市饮用水水源地，2020年6月1日吉林省人民政府以吉政函[2020]48号文下发“吉林省人民政府关于同意调整长春市石头口门水库饮用水水源保护区划定方案的批复”，调整后长春市石头口门水库饮用水水源保护区及准保护区总面积约4635.3km2，水源保护区分为一级保护区和二级保护区。

一级保护区面积约103.8km2，分为水域和陆域两部分。水域面积约93km2，范围为石头口门水库正常水位线（189m）以下水域；陆域面积约10.8km2，范围为库区向外延伸至190m等高线（有堤段以围堤为界）的陆域。

二级保护区面积约247.5km2，范围为一级保护区边界向外延伸5km，不超过230m等高线、九开公路（九台区及永吉县境内）、栈道（莲花山境内）和库区周围第一道山脊线，不包括泼泥河街道、万昌镇镇区，以及吉林省安置农场北侧林带与施家沟河所形成的扇形区域。

准保护区面积约4284km2，范围为石头口门水库二级保护区以上汇水区域，以双阳河、饮马河、岔路河等入库河流及其支流分水岭为界，不包括长双铁路（长春至双阳段）以西，以及大营子河、石溪河分水岭以北的区域。

- 本项目位于长春市石头口门水库准保护区内，距离二级保护区最近距离为47.2km，本项目位置与长春市石头口门水库位置关系详见图1-2。

- （2）环境空气

- 本项目评价范围内环境空气敏感点主要为居民，详见表1-28。

- （3）地下水

- 本项目地表水评价范围内无居民生活饮用水水源，评价范围内无地下水保护目标。

- （4）声环境

- 本项目评价范围内无声环境敏感点。

- （5）土壤环境

- 本项目评价范围内土壤环境敏感点为区域内农田，详见表1-28。

- 本项目环境保护目标汇总见表1-28。

表1-28  环境保护目标汇总表

| 环境要素 | 保护对象 | 保护内容 | 坐标 |  | 相对厂址方位 | 距离（m） | 人口数量（人） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | 大白杨树村 | 居民 | 1149 | -1176 | 东南侧 | 1850 | 480 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 |
|  | 老泉眼村 | 居民 | 0 | -1095 | 南侧 | 1095 | 850 |  |
|  | 南沟村 | 居民 | -1330 | -2060 | 西南侧 | 2487 | 540 |  |
|  | 四间房 | 居民 | -1330 | -1385 | 西南侧 | 1925 | 485 |  |
|  | 车辘沟村 | 居民 | -758 | 0 | 西侧 | 758 | 250 |  |
|  | 三道村 | 居民 | -1235 | 0 | 西侧 | 1235 | 350 |  |
|  | 大老鸽窝 | 居民 | 1045 | 1487 | 西北侧 | 1929 | 300 |  |
|  | 小老鸽窝 | 居民 | 0 | 1870 | 北侧 | 1870 | 320 |  |
|  | 前荒营村 | 居民 | 1080 | 276 | 东北偏东侧 | 1000 | 350 |  |
| 地表水 环境 | 长春市石头口门水库饮用水水源保护区 | 地表水水质 | — | — | 位于准保护区内 | 位于准保护区内 | — | 《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 声环境 | — | — | — | — | — | — | — | GB3096-2008《声环境质量标准》 中1类区标准 |
| 地下水 | — | — | — | — | — | — | — | GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 场界外50m范围内农田 |  |  |  |  |  |  | GB15618-2018《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 |
| 生态 | 农业生态系统 |  |  |  |  |  |  | 避免对生态环境产生影响 |

# 2.现有项目概况及工程分析

## 2.1现有项目概况

## 2.1.1现有项目概况

长春市佰泰养殖有限公司于2017年4月开工建设，于2017年11月建成投入使用，原长春市环境保护局双阳分局于2017年3月10日以长双环建字[2017]1号对《长春市双阳区佰泰牧业小区建设项目环境影响报告书》进行了批复，养殖规模为年出栏丹系长白术15000头，猪常年存栏量为6550头。厂区现有占地面积为21000m2（31.5亩），现有建筑面积为8478m2。

### 2.1.2现有项目养殖生产规模

年出栏丹系长白猪15000头，猪常年存栏量为6550头；副产品饲料5587t/a，项目具体规模如下：

（1）养殖规模

现有项目年出栏丹系长白猪15000头，其中成品猪10000头，二元育成猪5000头。常年存栏仔猪1000头、育肥猪5000头、原种公猪50头、母猪500头，共计6550头。

现有项目猪存栏、出栏情况详见表2—1。

表2—1   现有项目猪存栏、出栏情况一览表

| 序号 | 类别 | 年存栏量（头） | 年出栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品猪、二元育成猪 | 5000 | 15000 | 年出栏3次，每次出栏约5000头， |
| 2 | 仔猪 | 1000 |  |  |
| 3 | 原种公猪 | 50 | — | 每4年淘汰一次 |
| 4 | 母猪 | 500 | — | 每4年淘汰一次 |
| 合计 |  | 6550 | 15000 |  |

（2）沼气工程

①沼气工程规模

场区现建有沼气工程，用于处理养殖过程中产生的猪粪尿、猪舍冲洗废水、生活污水、锅炉排污水及人粪尿共3609.8t/a，年产沼气220825m3/a（605m3/d），用于场区照明（沼气灯）、冬季取暖等；沼渣3069.65t/a，出售给当地种植农户；沼液10047.355t/a，出售给当地种植农户灌溉农田。沼气工程产品方案见表2—2。

表2—2   沼气工程产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | m3/a | 220825 | 密度约为1.22kg/m3 |
| 2 | 沼液 | t/a | 10047.355 | 50kg/桶 |
| 3 | 沼渣 | t/a | 3069.65 | 25kg/袋 |

②沼气利用方案

现有沼气产生量为220825m3/a（605m3/d），经脱硫脱水后部分用于场区照明（沼气灯）、冬季取暖等，设置一台锅炉供猪舍和生活区采暖用热，供热面积约为8478m2，另外冬季为保持沼气工程中温发酵条件，也需进行供热采暖，需沼气量约为588m3/d，剩余沼气17m3/d用于场区照明使用；夏季多余的沼气用于发电。

- 饲料加工工程

企业建有饲料加工厂车间，年加工产生饲料量5587t，主要供给本项目场区猪饲养使用，不外卖，饲料加工产品方案详见表2—3。

表2—3   饲料加工产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育成猪饲料 | t/a | 5537 | 用于本项目场区猪饲料，不外卖 |
| 2 | 仔猪饲料 | t/a | 50 |  |
| 合计 |  | t/a | 5587 |  |

### 2.1.3现有厂区占地面积及平面布置

现有厂区占地面积21000m2建筑面积为8478m2，主要建（构）筑物详见表2-4。

表2-4   现有厂区主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单位 | 结构 | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 1 | m2 |  | 5880 | 均为1层 |
| 1.1 | 猪舍1 | 1 | m2 | 砖混 | 600 |  |
| 1.2 | 猪舍2 | 1 | m2 | 砖混 | 960 |  |
| 1.3 | 猪舍3 | 1 | m2 | 砖混 | 960 |  |
| 1.4 | 猪舍4 | 1 | m2 | 砖混 | 960 |  |
| 1.5 | 猪舍5 | 1 | m2 | 砖混 | 1120 |  |
| 1.6 | 猪舍6 | 1 | m2 | 砖混 | 1280 |  |
| 2 | 附属设施 |  | m2 |  | 1998 |  |
| 2.1 | 饲料加工厂 | 1 | m2 | 砖混 | 960 | 均为1层 |
| 2.2 | 职工宿舍 | 1 | m2 | 砖混 | 420 |  |
| 2.3 | 办公楼 | 1 | m2 | 砖混 | 518 | 2层，包含兽医室、化验室，化验室主要设备为显微镜，主要用来观测病死猪病死细菌类型，不进行化学实验 |
| 2.5 | 沼气锅炉房 | 1 | m2 | 砖混 | 50 |  |
| 合计 |  |  | m2 |  | 8478 |  |
| 4 | 构筑物 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 消防水池 | 1 | m3 | 混凝土 | 300 |  |
| 4.2 | 集水均化池 | 1 | m3 | 钢筋砼 | 1000 |  |
| 4.3 | 厌氧发酵罐 | 2 | m3 | 搪瓷钢板 | 1500 |  |
| 4.4 | 沼渣贮池 | 1 | m3 | 钢筋砼 | 200 |  |
| 4.5 | 沼液贮池 | 1 | m3 | 钢筋砼 | 200 |  |
| 4.6 | 堆粪池 | 1 | m3 | 池底为砼结构 | 150 | 封闭，池底及四周为砼结构，并进行防渗 |
| 4.7 | 废水事故储池 | 1 | m3 | 钢筋砼 | 320 |  |

### 2.1.4公用工程

（1）给水

厂区现有用水主要为养殖用水（冲洗地面用水和猪饮用水）、锅炉补水和职工生活用水，新鲜水总用量为51.53m3/d（18789.95m3/a），用水由场区内现有1眼130m深水井统一供给，出水量为40m3/h，能够满足项目用水需要。

①养殖用水

现有仔猪日存栏量1000头，饮用水量2.5m3/d（912.5m3/a）；育肥猪、原种公猪、原种母猪及二元母猪场内日存栏量为5550头，（育肥猪5000头、原种公猪50头、原种母猪200头、二元母猪300头），饮用水量为27.75m3/d（10128.75m3/a），故养殖场猪饮用水量为30.25m3/d（11041.25m3/a）。

猪舍采用干清粪方式收集猪粪便，猪舍冲洗用水量为20.18m3/d（7365.7m3/a）。

②职工生活用水

现有劳动定员20人，生活用水量为1m3/d（365m3/a）。

③锅炉补水

现有冬季采暖用热由一台0.5t/h沼气锅炉，采暖期约180d，锅炉补水量为0.1m3/d（18m3/a）。

现有项目用水情况详见表2-5。

表2-5  场区现有用水情况一览表

| 名称 |  | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖用水 | 饮用水小计 | 30.25 | 11041.25 |
|  | 猪舍冲洗水 | 20.18 | 7365.7 |
| 小计 |  | 50.43 | 18406.95 |
| 生活用水 |  | 1 | 365 |
| 锅炉补水 |  | 0.1 | 18 |
| 合计 |  | 51.53 | 18789.95 |

（2）排水

现有项目废水主要为生活污水、养殖废水、沼气工程废水和锅炉排污水，产生总量为27.21t/d（9927.95t/a），其中锅炉排污水产生量为0.02t/d（3.6t/a），回用于沼气工程，不外排，沼气工程废水产生量为1.166t/d（425.59t/a），作为沼气生产原料重新使用，其余生活污水和养殖废水产生量为25.224t/d（9206.76t/a），用于沼气工程制作沼气。

①养殖废水

现有养殖废水主要包括猪尿、猪舍地面冲洗废水，废水产生量为25.224t/d（9206.76t/a），其中猪尿产生量为9.08t/d（3314.2t/a）；猪舍地面冲洗废水产生量为16.144t/d（5892.56t/a），全部用于生产沼气工程。

②生活污水

现有职工生活污水产生量为0.8t/d（292t/a），进入沼气工程制作沼气。

③沼气工程废水

现有沼气工程废水主要包括沼气脱水器排水和沼液灌装过程外溢或撒出的沼液，产生量为1.166t/d（425.59t/a），其中沼气脱水器排水产生量为0.008t/d（2.92t/a），作为沼气生产原料重新使用；沼液灌装过程外溢或撒出的沼液产生量约为1.158t/d（422.67t/a），经排污管道排入沼液贮池作为沼液重新利用。

④锅炉排污水

现有锅炉排污水产生量为0.02t/d（3.6t/a），回用于沼气工程，不外排。

现有项目排水情况详见表2-6，给排水平衡详见图2-1。

表2—6   现有项目排水情况一览表

| 名称 |  |  | 数量 | 日废水总量（t/d） | 年废水总量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪养殖 废水 | 猪尿 | 成年猪 | 5550头 | 8.33 | 3040.45 | 排尿率30% |
|  |  | 仔猪 | 1000头 | 0.75 | 273.75 |  |
|  | 猪尿小计 |  | 6550头 | 9.08 | 3314.2 |  |
|  | 猪舍冲洗废水 |  | 6550头 | 16.144 | 5892.56 | 排水率80% |
|  | 猪养殖废水小计 |  |  | 25.224 | 9206.76 |  |
| 职工生活污水 |  |  | 20人 | 0.8 | 292 | 排水率80% |
| 沼气工程废水 | 灌装过程外溢或撒出的沼液 |  |  | 1.158 | 422.67 | 根据物料平衡 |
|  | 沼气脱水器排水 |  |  | 0.008 | 2.92 |  |
|  | 沼气工程废水小计 |  |  | 1.166 | 425.59 |  |
| 锅炉排污水 |  |  | 1台 | 0.02 | 3.6 | 回用于沼气工程 |
| 合计 |  |  |  | 27.21 | 9927.95 |  |

猪尿

9.08

猪饮用水

30.25

损耗

脱水器排水

21.17

养殖用水

50.43

0.008

排放

总排放

沼气工程

26.036

16.144

冲洗地面

20.18

损耗

外溢沼液

1.166

4.036

新鲜水

排放

51.53

生活用水              0.8

1                损耗

0.2

总损耗

25.494

排放

锅炉补水

0.1

0.02

锅炉

损耗

0.08

单位：t/d

图2—1   现有项目给排水平衡图

（2）供电

现有项目供电由双阳区太平镇供电所统一供给，能够满足项目用电需求。

（3）供热

现有项目供热由0.5t沼气锅炉供给，供热面积约为8478m2，供暖期按180d计，供热沼气量约为105840m3/a，现有项目沼气工程自产，能够满足项目用热需求。

现有项目对需要供热的建筑配备备用电暖风，保证极端天气下养殖场的正常运行。

### 2.1.5现有劳动定员及工作制度

现有项目劳动定员为20人，年工作日为365d，实行三班制，每班工作8h。

## 2.2现有工程分析

### 2.2.1主要原辅材料

现有项目主要原辅材料消耗情况详见表2-7。

表2-7   现有工程原辅材料及用量一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖工程 |  |  |  |
| 1 | 玉米 | t/a | 4500 | 外购 |
| 2 | 豆粕 | t/a | 900 | 外购 |
| 3 | 预混料 | t/a | 125 | 外购 |
| 4 | 豆油 | t/a | 12.5 | 外购 |
| 5 | 仔猪颗粒料 | t/a | 50 | 外购 |
| 小计 |  | t/a | 5587.5 |  |
| 二 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 猪粪便 | t/a | 6241.5 | 猪舍 |
| 2 | 人粪尿 | t/a | 292 | 职工 |
| 3 | 猪尿 | t/a | 7796.4 | 猪舍 |
| 4 | 地面冲洗废水 | t/a | 5060.36 | 猪舍 |
| 小计 |  | t/a | 19390.26 |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 沼液桶 | 个/a | 280656 | 50kg/桶 |
| 2 | 脱硫剂 | t/a | 2.8 | 外购 |
| 3 | 塑料编织袋 | 个/a | 169871 | 25kg/袋 |

### 2.2.2主要生产设备

现有主要生产设备详见表2-8。

表2-8     现有主要生产设备一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖工程 | 套/台 | 10 |
| 1 | 猪栏 | 套 | 1 |
| 2 | 漏缝地板 | 套 | 1 |
| 3 | 饲喂设备 | 套 | 1 |
| 4 | 饮水设备 | 套 | 1 |
| 5 | 清粪设备 | 套 | 1 |
| 6 | 消毒设备 | 套 | 1 |
| 7 | 防疫设备 | 套 | 1 |
| 8 | 猪舍环境调控 | 套 | 1 |
| 9 | 地中衡 | 套 | 1 |
| 10 | 兽医工器具 | 台 | 1 |
| 二 | 饲料加工设备 | 套/台 | 6 |
| 1 | 仓储设备 | 套 | 1 |
| 2 | 粉粹机 | 台 | 1 |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 1 |
| 4 | 布袋除尘 | 台 | 1 |
| 三 | 沼气工程 | 个/套 | 2 |
| 1 | 沼气储袋（容积100m3，工作压力4.0MPa） | 个 | 1 |
| 2 | 沼气生产设备 | 套 | 1 |
| 四 | 公用工程 | 套 | 1 |
| 1 | 0.5t沼气锅炉 | 套 | 1 |
| 合计 |  | 套/个/台 | 19 |

### 2.2.3生产技术方案及工艺流程

2.2.3.1养殖工程技术方案

现有项目养殖过程采用人工受精，实行批量化生产，育肥猪从出生至出栏需要4个月，每年平均出栏3次，整栋猪舍实行全进全出，每栏12-15头小群饲养，猪苗进圈后训练定点排粪；自动料槽喂干料或颗粒料，自由采食；自动饮水器饮水，做到吃、睡、拉三点定位。猪舍内采用漏缝地板，猪粪采用干清粪工艺，每栋猪舍一天三次，然后采用运粪车拉至堆粪池存储，堆粪池与沼气工程的均化池相连，本项目养殖工艺详见图2-2。

图2-2   现有项目养殖工艺流程图

2.2.3.2沼气工程技术方案

（1）厌氧发酵工艺简介

现有项目沼气工程采用厌氧发酵工艺，主体采用完全混合式厌氧消化器（complete stirred tank reactor，简称CSTR）。CSTR工艺流程是先对畜禽粪便进搅拌、均化调整，调整进料TS浓度在8%左右，然后进入CSTR一体化设备，采用下进料上出料方式，并带有机械搅拌。

（2）工艺流程

沼气工艺过程包括五个系统，分别为粪污的前处理系统、厌氧消化系统、沼气净化系统、沼气利用系统、沼液沼渣综合利用系统。

①粪污的前处理系统

由猪舍收集到的尿液、冲洗水和生活污水通过污水管自流进入集水均化池，粪便采用干清粪方式，肉猪入栏后要训练其定点排粪，每栋猪舍一天两次刮板式刮粪机自动清粪，然后用运粪车拉至堆粪池，堆粪池与均化池相连。进行适当调节、搅拌和匀化。当水力停留时间为15d以上时，TS含量（干物质浓度）低于15.5%时，产气效果良好，现有项目干物质浓度约为8.0%，可有效保证产气效果，即1t干物质可产生250m3沼气，同时为保证进料时粪水混合均匀，采用搅拌器进行均化，有利于进料时的物料浓度和进料温度均匀，以利于提高产气率。

②厌氧发酵系统

现有项目采用完全混合式厌氧消化器（CSTR），属中温（35℃）发酵，对发酵罐采取保温措施，发酵罐外部加装20cm厚的苯板，冬季可根据情况进行供热以维持中温发酵的条件，使昼夜温差不超过1℃。设计发酵滞留期为15d，每天进料2次，沼气即产即出。

③沼气净化系统

沼气产出时，携带大量的水分，而沼气在管路中流动时，由于湿度、压力的变化使露点降低，水蒸气冷凝增加了沼气在管路中流动的阻力，而且由于水蒸气的存在，还降低了沼气的热值，而水与沼气中的硫化氢共同作用，更加速了金属管道、阀门和流量计的腐蚀和堵塞。通过沼气净化系统可实现沼气净化，从而达到国家规定的使用标准。

沼气净化：由厌氧发酵罐出来的沼气中含有水、微粒和H2S等，不仅降低沼气的燃烧热值，而且会腐蚀管道，故采用沼气脱水器、脱硫器进行净化处理，沼气通过脱水器可去除其中的液滴和微粒，主要利用压力变化引起温度变化，使水蒸气从气相中冷凝下来，分离出的水蒸气在输送沼气管路的最低点排除，排出水分属于清洁下水，直接排入集水均化池，作为沼气工程的原料。沼气脱硫器主要是通过脱硫剂氧化铁与气体中的H2S接触发生化学反应，反应原理如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S·H2O+3H2O

Fe2O3·H2O+3H2S=2FeS+S+4H2O

脱硫剂成碱性时反应按第一个方程式进行，当脱硫剂成酸性时，则按第二个反应方程式进行。

沼气的生产工艺详见图2—6，沼气工程物料平衡详见图2—7，沼液灌装物料平衡详见图2—8。

废水、噪声

废 水

集水均化池

厌氧发酵罐

脱水器

粪 便

贮料池

固液分离

沼 渣

自用、外卖

沼 液

灌 装

图2—3   沼气及沼液生产工艺流程及排污点位示意图

脱硫罐

阻火器

沼气储罐

照明、炊事、取暖

外 卖

过滤沉淀

废气

固废物

废气

废水

噪声

固废物

废水25.224       人粪尿0.8      猪粪便17.1

液相损耗1.144        集水均化池38.124

沼渣8.41

0.008

36.988

贮料池36.227        厌氧发酵36.988

0.761

沼液27.817             沼气0.761

0.761

净化0.761

脱水0.008

0.738

脱硫0.015

储气罐0.738（605m3/d）

沼气灯、沼气锅炉

单位：t/d

图2—4   沼气生产物料平衡图

原料沼液27.817               回用1.158

28.975

过滤沉淀28.975         过滤沉淀物0.290

28.685

自动化灌装28.685

外溢或撒出沼液1.158

27.527

成品27.527

单位：t/d

图2—5   沼液生产物料平衡图

2.2.3.3沼气灯工作原理

（1）沼气灯工作原理示意图

一次空气补充

输气管道

沼气

喷嘴

引射器

泥头喷火孔

燃烧

纱罩

发光

二次空气补充

图2—6   沼气灯工作原理示意图

（2）沼气灯工作流程

沼气由输气管送至喷嘴，在一定的压力下，沼气由喷嘴喷入引射器，借助喷入时的能量，吸入所需的一次空气（从进气孔进入），沼气和空气充分混合后，从泥头喷火孔喷出燃烧，在燃烧过程中得到二次空气补充，由于纱罩在高温下收缩成白色珠状—二氧化钍在高温下发出白光，供照明之用。一盏沼气灯的照明度相当于60—100W白炽电灯，沼气灯结构图详见图2—10。

图2—7   沼气灯结构图

2.2.3.4沼气锅炉工作原理

沼气锅炉是以燃烧沼气为燃料的锅炉。适用养殖厂的新型能源锅炉，利用动物粪便进行发酵反应，收集所产生沼气。沼气锅炉是一种新型的无运行成本的锅炉。解决环境污染问题，又不会产生污染物。同时配备自动控制，运行使用方便。

2.2.3.5猪饲料制作工艺

将外购玉米粉粹后，与豆粕、预混料、豆油等搅拌混合后为猪饲料。

玉米粉碎

粉尘、噪声

预混料、豆粕、豆油

混合搅拌

猪饲料

粉尘、噪声

图2—8   饲料制作工艺流程及产污节点图

## 2.3污染源现状达标性分析

### 2.3.1废水

现有项目废水主要为生活污水、养殖废水、沼气工程废水和锅炉排污水，产生总量为27.21t/d（9927.95t/a），全部用于沼气工程，不外排。

现有废水产生情况详见表2-9。

表2-9   现有废水产生情况一览表

| 废水类别 | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  | 污染物量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 养殖废水 | 9206.76 | 3000 | 1500 | 800 | 200 | 27.62 | 13.81 | 7.365 | 1.841 |
| 生活污水 | 292 | 250 | 120 | 250 | 30 | 0.073 | 0.035 | 0.073 | 0.009 |
| 沼气工程废水 | 425.59 | 2700 | 1000 | 700 | 100 | 1.149 | 0.426 | 0.300 | 0.043 |
| 锅炉排污水 | 3.6 | 40 | 10 | 60 | — | 0.0001 | 0.00004 | 0.0002 | — |
| 合计 | 9927.95 | 2905.1 | 1437.5 | 779.4 | 190.7 | 28.8421 | 14.27104 | 7.7382 | 1.893 |

### 2.3.2废气

厂区现有未设置食堂，现有废气主要为锅炉烟气、猪舍、集水均化池、贮料池等产生的恶臭气体、工艺粉尘。

企业于2018年6月委托吉林省晋航环保工程有限公司编制了《长春市双阳区佰泰牧业小区建设项目竣工环境保护验收监测报告》，验收期间生猪存栏量为6000头，饲料加工量为14t/d（5110t/a），生产负荷均达到90%以上，故本次厂界恶臭气体及饲料加工粉尘引用验收期间污染源监测数据对企业现有废气污染源排放情况进行分析。

（1）恶臭气体

现有项目恶臭产生环节主要为猪舍、堆粪池、粪污前处理阶段（集水均化池）和沼液利用阶段（贮料池），产生的恶臭物质主要为氨及硫化氢，现有猪舍设有轴流风机进行通风换气，猪舍采用干清粪方式，集水均化池采用加盖密封，并定期加入除臭剂，有效抑制了恶臭气体的产生。氨及硫化氢排放速率约为0.0023g/s、0.00025g/s。

吉林省耀辉环保科技咨询有限公司2018年6月20至21日对厂界上、下风向恶臭气体检测结果详见表2-10及附件。

表2-10   现有恶臭污染物厂界无组织监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2018.6.20 | 1#上风向10m | NH3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 1.5 |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.15 | 0.16 | 0.15 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.14 | 0.16 | 0.15 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.17 | 0.16 | 0.16 |  |
| 2018.6.21 | 1#上风向10m |  | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.16 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.16 | 0.15 | 0.16 |  |
| 2018.6.20 | 1#上风向10m | H2S | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.06 |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.022 | 0.023 | 0.024 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.022 | 0.020 | 0.026 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.025 | 0.023 | 0.021 |  |
| 2018.6.21 | 1#上风向10m |  | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.022 | 0.024 | 0.023 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.024 | 0.023 | 0.022 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.026 | 0.025 | 0.023 |  |

由上表可知，企业现有厂界无组织恶臭气体氨及硫化氢排放浓度能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》中厂界二级标准值要求，对周围环境空气影响较小。

（2）工艺粉尘

①有组织

现有项目玉米粉碎过程会有一定量的无组织粉尘产生，企业粉碎机安装有布袋除尘器（除尘效率约为99%），处理后粉尘经15m高排气筒排放，吉林省耀辉环保科技咨询有限公司2018年6月20至21日对饲料加工过程排气筒中颗粒物监测结果详见表2-11及附件。

表2-11   饲料加工排气筒中颗粒物监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 饲料加工车间排气筒 | 2018.6.20 | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 15.78 | 16.12 | 15.7 | 120mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 3.5kg/h |
|  | 2018.6.21 |  | 排放浓度（mg/m3） | 16.48 | 15.92 | 15.98 | 120mg/m3 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 3.5kg/h |

由上表可知，饲料加工过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求，对周围环境空气影响较小。

②无组织

企业现有饲料加工过程粉尘采用布袋除尘器收集处理后，有粉尘以无组织形式排放，本次对厂界无组织粉尘进行监测，监测结果详见表2-12及附件。

表2-12    无组织粉尘监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2018.6.20 | 1#上风向10m | 颗粒物 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  |
| 2018.6.21 | 1#上风向10m |  | 0.1 | 0.15 | 0.2 |  |
|  | 2#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.2 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 3#下风向10m |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |
|  | 4#下风向轴向夹角15°10m |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |

由上表可知，厂界无组织排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。

（3）沼气锅炉烟气

企业现有一台0.5t沼气锅炉用于冬季供暖，锅炉烟气经6m高排气筒排放，本次对厂区锅炉烟气进行监测，监测结果详见表2-13。

表2-13    企业现有沼气锅炉烟气监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 沼气锅炉烟气排气筒 | 2020.9.20 | 颗粒物 | 10.75 | 10.26 | 11.02 | 20 |
|  |  | SO2 | 28 | 29 | 28 | 50 |
|  |  | NOx | 31 | 30 | 31 | 200 |
|  |  | 黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 |
|  | 2020.9.21 | 颗粒物 | 10.66 | 10.48 | 10.77 | 20 |
|  |  | SO2 | 27 | 28 | 28 | 50 |
|  |  | NOx | 30 | 31 | 30 | 200 |
|  |  | 黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 |

由上表可知，锅炉烟气中各污染物排放浓度经6m高排气筒排放能够满足GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》要求，但排气筒高度不能满足GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》表4锅炉房烟囱最低允许高度要求及长双环建字[2017]1号沼气锅炉排气筒不低于10m的要求。

### 2.3.3噪声

现有厂区噪声主要来自清粪设备、粉粹机、搅拌机、各种泵类及风机等，噪声值在60—75dB（A）之间，企业现已对产噪设备采取隔声、减震及消声等降噪措施，根据吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年9月20日对场界噪声监测结果可知，场界昼间噪声在51.3-52dB（A）之间，夜间噪声在42-40.4dB（A）之间，场界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求，对周围声环境影响较小。

### 2.3.4固废物

现有项目固废物主要来自猪粪便、病死猪尸体、防疫废物及生活垃圾，沼液过滤沉淀物、废脱硫剂、职工生活垃圾及回收工艺粉尘等，产生量为4540.91t/a，排放量为14.91t/a。

- 企业现有猪粪产生量为4416.5t/a，暂存于储粪罩棚内，全部用于沼气工程。

- 病死猪产生量为8.24t/a，送长春市动物无害化处理厂统一处理进行无害化处理。

（3）防疫体系兽用废物产生量为0.02t/a，属于国家危险废物名录中HW01医疗废物中900-001-01为防治动物传染病而需要收集和处置的废物，由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理，不在厂区内暂存。

（4）沼液过滤沉淀工序产生的沉淀物（沼渣）量为105t/a，作为原料重新利用。

（5）企业现有沼气净化系统废脱硫剂（主要成分为氧化铁）产生量为3t/a，委托东辽天泰新能源有限公司进行处置。

（6）布袋除尘器回收粉尘，主要成分为玉米粉粹颗粒物，产生量为4.5t/a，回用做猪饲料使用。

（7）生活垃圾产生量为3.65t/a，暂存于垃圾箱，定期送生活垃圾填埋场进行填埋处理。

综上，现有项目固废物均得到了有效的处置，未造成二次污染，现有固废物产生情况及处理/处置措施详见表2-14。

表2-14    现有项目固废物排放情况一览表

| 排放源 | 固废物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 猪粪便 | 4416.5 | 0 | 全部用于沼气工程 |
|  | 病死猪尸体 | 8.24 | 8.24 | 长春市动物无害化处理厂 |
| 防疫体系 | 防疫废物 | 0.02 | 0.02 | 由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理 |
| 沼液生产 | 过滤沉淀物 | 105 | 0 | 作为原料重新利用 |
| 沼气工程 | 废脱硫剂 | 3 | 3 | 委托东辽天泰新能源有限公司进行处置 |
| 饲料制作 | 工艺粉尘 | 4.5 | 0 | 回用做猪饲料使用 |
| 职工 | 生活垃圾 | 3.65 | 3.65 | 暂存于垃圾箱，由环卫部门统一收集，定期送生活垃圾填埋场进行填埋处理 |
| 合计 |  | 4540.91 | 14.91 |  |

## 2.4现有项目环保手续落实情况

### 2.4.1环评批复落实情况

原长春市环境保护局双阳分局于2017年3月10日以长双环建字[2017]1号对《长春市双阳区佰泰牧业小区建设项目环境影响报告书》进行了批复，企业现有环评批复及落实情况详见表2-15。

表2-15   现有环评批复及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 施工期 |  |
| 1 | 项目产生生活污水必须排入防渗旱厕，并定期清掏，用于农肥；施工废水沉淀后循环利用，不可外排 | 已落实，项目施工期未造成环境污染事故 |
| 2 | 控制扬尘：施工场地和运输道路必须采取洒水降尘措施，同时施工物料和运输车辆必须加盖苫布。 |  |
| 3 | 妥善处理固体废物。生活垃圾集中收集后送垃圾填埋场填埋处理；建筑垃圾运双阳建筑垃圾堆放点，不得丢弃；施工弃土及时回填低洼地段。 |  |
| 4 | 选用低噪声设备进行施工，采用设置围挡等措施，减少噪声污染，尽量减少夜间施工 |  |
| 二 | 营运期 |  |
| 1 | 项目产生的食堂废水经隔油处理后同生产污水一起进入沼气池，发酵产生沼气用于供热、照明。 | 企业未设置食堂 |
|  | 沼液、沼渣作为农肥还田使用，不得外排。养殖区、贮粪池、集水均化池及沼气工程要按照相关标准要求严格的防渗处理，避免污染地下水 | 已落实：沼渣及沼液还田；养殖区、贮粪池、集水均化池及沼气工程均采取了防渗措施。 |
|  | 厂区必须采取雨污分流，保证污水不进入外环境；必须单独设施废水事故储池，容积不低于3d废水产生量，切实做到废水零排放。 | 已落实：厂区为雨污分流制，生产废水全部进入沼气工程不外排；厂区内设有废水事故储池，容积为320m3，可容纳11d废水量，能够做到废水零排放。 |
| 2 | 猪舍及时以干清粪方式清理，并加强通风换气。贮粪池、集水均化池必须密闭处理，并投加除臭剂，保证氨气、硫化氢等气体浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准要求 | 部分落实：猪舍采用干清粪方式，设有轴流风机通风，集水均化池采取了密闭处理措施，猪粪暂存于猪粪罩棚内，未全部密闭，根据污染源监测结果可知氨及硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准要求。 |
|  | 燃沼气锅炉排放筒不低于10m，污染物排放必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准限值要求； | 未落实：根据锅炉烟气监测结果可知，各污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准限值要求，但锅炉烟囱高度为6m，不能满足要求。 |
|  | 饲料加工等产尘工序安装效率不低于99%的布袋除尘器，处理后废气经15m高排放筒排放，排放浓度必须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的二级标准要求，无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；食堂产生的油烟经油烟净化器净化设施处理后，通过高于屋顶3m的排放筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求 | 已落实：饲料加工破碎机安装了布袋除尘器，除尘效率能够达到99%，处理后经15m高排气筒排放，根据污染源监测结果可知，颗粒物排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的二级标准要求，厂界无组织排放粉尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。 企业未设置食堂。 |
| 3 | 选用低噪声设备，同时采取防振减噪和厂房封闭等措施，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 | 已落实：采取防振减噪和厂房封闭措施，根据监测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。 |
| 4 | 妥善处理固体废物，不得造成二次污染。生活垃圾运到垃圾填埋场统一处理；猪粪收集到贮粪池，全部用于沼气工程；沼气净化系统产生的废脱硫剂交供应厂家回处置；病死猪尸体送长春市动物无害化处理厂统一处理，不得丢弃或私自处理；畜牧防疫过程产生的兽用防疫废物为危险废物，必须集中收集，并暂存于防渗、防雨、防火的密闭场所，及时委托有资质单位进行安全处置，不得丢弃；布袋收集的工艺粉尘用作饲料回用。 | 已落实：生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期送垃圾填埋场填埋处理；猪粪便收集到贮粪池，全部用于沼气工程；废脱硫剂委托东辽天泰新能源有限公司进行处置；病死猪尸体送长春市动物无害化处理厂统一处理；防疫废物由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理；工艺粉尘用作饲料回用。 |
| 5 | 项目冬季采暖由燃气（自产沼气）锅炉供给，不得新建、改建燃煤锅炉等设施。 | 已落实：企业现有采用0.5t沼气锅炉供热。 |
| 6 | 项目设置500m卫生防护距离，项目周围500m范围内严禁规划居民区、医院、学校等环境敏感点和《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的其他禁建区 | 已落实：500m范围内无居民、医院学校等环境敏感点。 |
| 7 | 按照环评报告要求做好环境风险防范和应急预案的制定工作，并落实各项防范措施。 | 已落实：已编制环境应急预案，并取得备案文件 |

### 2.4.2环保竣工验收落实情况

企业于2018年6月委托吉林省晋航环保工程有限公司编制了《长春市双阳区佰泰牧业小区建设项目竣工环境保护验收监测报告》，于2018年7月6日通过竣工环境保护验收，根据验收组专家意见可知，企业基本落实了环境影响报告书及批复要求，同意通过竣工环境保护验收。

## 2.5现存环境问题及“以新带老措施”

（1）现存环境问题

①猪粪贮存于储粪罩棚内，未进行全密闭处理。

②沼气锅炉烟囱高度不能满足GB13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》表4锅炉房烟囱最低允许高度要求及长双环建字[2017]1号沼气锅炉排气筒不低于10m的要求。

（2）“以新带老”措施

①猪粪罩棚采取密闭处理措施。

②沼气锅炉烟囱高度加高至10m。

# 3.建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目

建设单位：长春市佰泰养殖有限公司

建设性质：扩建

建设地点：本项目位于位于长春市双阳区太平镇三道村九社，位于长春市石头口门水库饮用水水源准保护区内，本次在在现有厂区西北侧进行扩建，扩建厂区中心地理坐标为东经度：125.67467408°，北纬：43.29302485°，本项目东侧为林地，东南为现有厂区，南侧隔农田及林地1095m为老泉眼村，西侧隔林地及农田758m为车辘沟村，北侧隔农田及林地1870m为小老鸽窝，东北侧576m为粮库，1km为养殖场，东北偏东侧1000m为前荒营村，本项目地理位置详见图1-1，周围环境状况详见图3-1。

### 3.1.2项目总投资及筹措方式

项目总投资1309.91万元，全部由建设单位自筹解决。

### 3.1.3建设规模及组成

3.1.3.1建设规模

（1）养殖规模

- ①本项目

- 本次新增年出栏7500头育肥猪，育肥猪从出生至出栏需要4个月，养殖场采用人工受精，实行批量化生产，每年平均出栏3次，养殖场年存栏基础母猪300头，原公猪6头，四年淘汰一次，淘汰率为10%。母猪每年可以产2.5窝，每窝产仔猪9—13头。

经核算，常年存栏仔猪500头、育肥猪2500头、母猪300头、原公猪6头，共计3306头。

②项目建成后

项目扩建后年出栏22500头育肥猪，常年存栏仔猪1500头、育肥猪7500头、母猪800头、原公猪56头，共计9856头。

扩建后养殖场存栏、出栏情况详见表3-1。

表3-1  扩建后生猪存栏、出栏情况一览表

| 序号 | 类别 | 现有年存栏量（头） | 本项目年存栏量（头） | 扩建后全场年存栏量（头） | 现有年出栏量（头） | 本项目年出栏量（头） | 扩建后全场年出栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 5000 | 2500 | 7500 | 15000 | 7500 | 22500 |  |
| 2 | 仔猪 | 1000 | 500 | 1500 | — | — | — |  |
| 3 | 种公猪 | 50 | 6 | 56 | — | — | — | 四年淘汰一次，淘汰率100% |
| 4 | 母猪 | 500 | 300 | 800 | — | — | — | 年产2.5窝，每窝产仔猪9—16头 |
| 合计 |  | 6550 | 3306 | 9856 | 15000 | 7500 | 22500 |  |

②副产品有机肥生产规模

- 产品方案

- 本目利用扩建猪场猪粪便生产有机肥，年处理猪粪便1580.68t，有机肥540t，产品方案详见表3-2。

表3-2   本项目有机肥生产方案一览表

| 序 号 | 产品名称 | 规格（kg/袋） | 产量（t/a） | 备注（万袋/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 25 | 540 | 2.16 |

B.产品技术指标

本项目产品为生物有机肥，应执行农业部NY84-2012《生物有机肥》，详见表3-3。

表3-3    有机肥技术指标

| 序号 | 技术指标 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效活菌数(cfu) ，亿/g | ≥0.20 |
| 2 | 有机质（以干基计），% | ≥40 |
| 3 | 水分，% | ≤30.0 |
| 4 | pH值 | 5.5-8.5 |
| 5 | 粪大肠菌群数，个/g | ≤100 |
| 6 | 蛔虫卵死亡率，% | ≥95 |
| 7 | 有效期，月 | ≥6 |

（2）项目组成

本项目工程组成详见表3-4。

表3-4  本项目工程组成一览表

| 类别 |  | 名称 | 组 成 及 规 模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 |  | 新增年出栏育肥猪7500头 |  | 新建 |
|  |  | 育肥舍 | 建设育肥舍2座，建筑面积为2420m2 | 新建 |
|  |  | 保育舍 | 建设育肥舍1座，建设面积900m2。 | 新建 |
| 辅助工程 |  | 有机肥生产车间 | 新建有机肥生产车间一座，建筑面积为600m2，年处理猪粪便1580.68t，生产有机肥540t | 新建 |
|  |  | 车辆消毒间 | 建筑面积20m2，1层 | 新建 |
|  |  | 物资消毒间 | 建筑面积200m2，1层 | 新建 |
|  |  | 自动喂料系统 | 建筑面积300m2，1层 | 新建 |
|  |  | 办公楼 | 建筑面积400m2，2层 | 新建 |
|  |  | 储粪场 | 建筑面积500m2 | 新建 |
| 公用工程 |  | 给水工程 | 由场区内1眼深井水供给，井深130m |  |
|  |  | 排水工程 | 食堂废水经隔油池沉淀后与生活污水、锅炉排污水和养殖废水一起排入储尿池，池体总容积为3500m3，发酵6个月后用罐车还田处理，不外排。 |  |
|  |  | 供暖工程 | 1台1t/h生物质锅炉供给 |  |
|  |  | 供电工程 | 长春市双阳区太平镇供电网统一供给 |  |
| 环保工程 | 废水 | 食堂废水经隔油池沉淀后与生活污水、锅炉排污水和养殖废水一起排入储尿池，池体总容积为3500m3，发酵6个月后用罐车还田处理，不外排。 |  |  |
|  | 废气 | 每个猪舍设置风机24h排风、除臭剂，有机肥生产车间设置集气及活性炭吸附装置，恶臭气体处理后经15m高排气筒排出；饲料加工粉尘采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排出 |  |  |
|  | 噪声 | 消声、减震措施 |  |  |
|  | 固废 | 猪粪便储粪场临时堆存，用于制作有机肥；病死猪尸体送长春市病死猪无害化厂统一处理；防疫废物有资质部门进行处理；生活垃圾集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点；餐厨垃圾收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理；回收工艺粉尘回用做猪饲料使用；生物质灰渣外运堆肥处理； |  |  |

### 3.1.4占地面积及平面布置

本项目新增占地面积为20000m2，占地现状为农田（为一般农田），用地性质为农业用地，新增建筑面积为5340m2，项目建成后总建筑面积为13583m2；新增构筑物储尿池容积为3500m3，扩建后主要建（构）筑物详见表3-5，平面布置详见附图3-1。

表3-5  本项目主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑（构）物名称 | 层数 | 单位 | 建筑 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 有机肥车间 | 1 | m2 | 600 | 新建，60×10×3.5 |
| 2 | 育肥舍 | 1 | m2 | 900 | 新建 |
| 3 | 育肥舍 | 1 | m2 | 1520 | 新建 |
| 4 | 保育舍 | 1 | m2 | 900 | 新建 |
| 5 | 办公楼 | 2 | m2 | 400 | 新建，包括工人宿舍及食堂 |
| 6 | 车辆消毒间 | 1 | m2 | 20 | 新建 |
| 7 | 物资消毒间 | 1 | m2 | 200 | 新建 |
| 8 | 自动喂料系统 | 1 | m2 | 300 | 新建 |
| 9 | 储粪场 | 1 | m2 | 500 | 新建 |
| 10 | 生物质锅炉房 | 1 | m2 | 50 | 新建 |
| 小计 |  |  |  | 5340 |  |
| 11 | 猪舍1 | 1 | m2 | 600 | 原有，本次不变 |
| 12 | 猪舍2 | 1 | m2 | 960 | 原有，本次不变 |
| 13 | 猪舍3 | 1 | m2 | 960 | 原有，本次不变 |
| 14 | 猪舍4 | 1 | m2 | 960 | 原有，本次不变 |
| 15 | 猪舍5 | 1 | m2 | 1120 | 原有，本次不变 |
| 16 | 猪舍6 | 1 | m2 | 1280 | 原有，本次不变 |
| 17 | 饲料加工厂 | 1 | m2 | 960 | 原有，本次不变 |
| 18 | 职工宿舍 | 1 | m2 | 420 | 原有，本次不变 |
| 19 | 办公楼 | 2 | m2 | 518 | 原有，本次不变 |
| 20 | 沼气锅炉房 | 1 | m2 | 50 | 原有，本次不变 |
| 21 | 沼气车间 | 1 | m2 | 415 | 原有，本次不变，内含集水均化池、厌氧发酵罐、沼渣贮池、沼渣贮池 |
| 合计 |  |  | m2 | 13583 |  |
| 二 | 构筑物 |  |  |  |  |
| 1 | 储尿池 | 1 | m3 | 3500 | 新建，地下 |
| 2 | 消防水池 | 1 | m3 | 300 | 原有 |
| 3 | 集水均化池 | 1 | m3 | 1000 | 原有 |
| 4 | 厌氧发酵罐 | 1 | m3 | 1500 | 原有 |
| 5 | 沼渣贮池 | 1 | m3 | 200 | 原有 |
| 6 | 沼液贮池 | 1 | m3 | 200 | 原有 |
| 7 | 堆粪池 | 1 | m3 | 150 | 原有 |
| 8 | 废水事故储池 | 1 | m3 | 320 | 原有 |

### 3.1.6劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员为10人，扩建后劳动定员30人，年工作日为365d，实行二班制，每班工作12h。

### 3.1.7三场情况及土方平衡

（1）三场位置

本项目在原有厂区西北侧进行扩建，现状为农田，本次施工过程需要挖方，经场区土方调配后挖方量大于填方量，故不设取土场，工程余土用于扩建后场区道路平整使用。

（2）土方平衡

本项目挖方量为14848m3，填方量为13284m3。项目土方数量平衡详见图3-3。

挖方

14848

填方

13284

借方量

0

余土

1564

用于扩建后场区道路平整使用

单位：m3

图3-2  土方数量平衡图

## 3.2工程分析

### 3.2.1公用工程

3.2.1.1本项目

（1）给水

本项目新增用水主要为职工生活用水、养殖用水、锅炉补水及食堂用水，新增用水量为6691.65m3/a，由厂区内现有1眼130m深的水井供给，能够满足项目用水要求。

①生活用水

本项生活用水总量为2.3m3/d（839.5m3/a），包括本项目新增职工10人，用水量按50L/人·d计，新增生活用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）；本项目新增设食堂，根据《吉林省用水定额》中其他餐饮业用水定额在15-20L/人·次，本次取最大值20L/人·次，就餐人数30人，全年就餐，每日3餐，故餐饮用水1.8m3/d（657m3/a）。

②养殖用水

本项目养殖用水量为28.504m3/d（5825.294m3/a），包括猪饮用水及猪舍冲洗用水。

本项目新增存栏成猪2806头（其中育肥猪2500头，种公猪6头，基础母猪300头），新增仔猪500头，猪饮用水增加量为15.28m3/d（5745.95m3/a）。

本项目猪舍每两个月冲洗一次，用水量为4L/头·次，本项目新增猪舍冲洗用水量为13.224m3/d（79.344m3/a）。

③锅炉补水

本项目新增生物质锅炉补水量为0.15t/d（27t/a）。

本项目新增用水情况详见表3-6。

表3-6   本项目新增用水情况一览表

| 名称 |  |  |  | 数量 |  | 用水 定额 | 最大日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 饮用水 | 成猪 |  | 2806头 |  | 5L/头 | 14.03 | 5120.95 |
|  |  | 仔猪 |  | 500头 |  | 2.5L/头 | 1.25 | 625 |
|  | 小计 |  |  | 3306头 |  | — | 15.28 | 5745.95 |
|  | 猪舍冲洗水 |  |  | 6次 |  | 4L/头·次 | 13.224 | 79.344 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 28.504 | 5825.294 |
| 生活用水 |  |  | 10人 |  | 50L/人·d |  | 0.5 | 182.5 |
| 食堂用水 |  |  | 30人 |  | 20L/人·次 |  | 1.8 | 657 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 2.3 | 839.5 |
| 锅炉补水 |  |  |  |  | / |  | 0.15 | 27 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 30.954 | 6691.794 |

- 排水

本项目新增废水产生量为17.033t/d（2413.634t/a），其中新增生活污水排放量为2.08t/d（759.2t/a），包括职工生活污水量为0.4t/d（146t/a），食堂污水产生量为1.44t/d（525.6t/a）；新增养殖废水量为15.163t/a（1736.634t/a），锅炉排污水量为0.03t/d（5.4t/a），食堂废水经隔油处理后与其他废水一同排入储尿池进行厌氧发酵处理，最终还田。

表3-7    本项目新增废水排放情况一览表

| 名称 |  |  | 最大日废水量（t/d） | 年废水总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖 废水 | 猪尿 | 成猪 | 4.209 | 1536.285 |
|  |  | 仔猪 | 0.375 | 136.875 |
|  | 猪舍冲洗废水 |  | 10.579 | 63.474 |
|  | 小计 |  | 15.163 | 1736.634 |
| 生活污水 | 职工生活污水 |  | 0.4 | 146 |
|  | 食堂污水 |  | 1.44 | 525.6 |
|  | 小计 |  | 1.84 | 671.6 |
| 锅炉排污水 |  |  | 0.03 | 5.4 |
| 合计 |  |  | 17.033 | 2413.634 |

猪舍冲洗水

13.224

10.579

排放

2.645

损耗

新鲜水

4.584

30.954

排放

17.033

总排放

排入储尿池，厌氧发酵

还田处理

猪饮用水

15.28

10.696

损耗

总损耗

13.921

生活用水

0.5

排放0.4

损耗0.1

1.8

食堂用水

1.44

隔油

排放

损耗0.36

损耗0.12

锅炉补水

排放0.03

0.15

单位：t/d

图3-1  本项目新增最大日给排水平衡图

3.1.5.2项目建成后

（1）给水

建成后用水总量为25481.6t/a，用水主要为养殖用水、生活用水及锅炉补水，其中养殖用水量为24232.1t/a，主要包括猪尿和猪舍冲洗废水；生活用水量为1204.5t/a，锅炉补水量为45t/a，项目建成后给排水平衡详见表3-8。

表3-8  扩建后全场用水情况一览表

| 名称 | 数量 | 日用水量（m3/d） |  |  | 年用水量（m3/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有 | 本项目 | 项目建成后 | 现有 | 本项目 | 项目建成后 |
| 养殖用水 | 猪饮用水 | 30.25 | 15.28 | 45.53 | 11041.25 | 5745.95 | 16787.2 |
|  | 猪舍冲洗水 | 20.18 | 0.217 | 20.397 | 7365.7 | 79.2 | 7444.9 |
|  | 小计 | 50.43 | 15.497 | 65.927 | 18406.95 | 5825.15 | 24232.1 |
| 生活用水 | 职工生活用水 | 1 | 0.5 | 1.5 | 365 | 182.5 | 547.5 |
|  | 食堂用水 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 657 | 657 |
|  | 小计 | 1 | 2.3 | 3.3 | 365 | 839.5 | 1204.5 |
| 锅炉补水 |  | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 18 | 27 | 45 |
| 合计 |  | 51.53 | 17.947 | 69.477 | 18789.95 | 6691.65 | 25481.6 |

- （2）排水

本项目建成后废水总量为123341.584t/a，主要包括养殖废水、生活污水、锅炉排污水及沼气工程废水，其中现有废水总量为9927.95t/a，全部进入沼气工程用于制作沼气；本项目新增废水量为2413.634t/a，废水排入储尿池进行厌氧发酵处理，最终还田。

项目建成后全场废水产生情况详见表3-9。

表3-9   项目建成后废水排放情况一览表

| 名称 | 数量 | 日排水量（m3/d） |  |  | 年排水量（m3/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有 | 本项目 | 项目建成后 | 现有 | 本项目 | 项目建成后 |
| 养殖废水 | 猪饮用水 | 9.08 | 4.584 | 13.664 | 3314.2 | 1673.16 | 4987.36 |
|  | 猪舍冲洗水 | 16.144 | 10.579 | 26.723 | 5892.56 | 63.474 | 5956.034 |
|  | 小计 | 25.224 | 15.163 | 40.387 | 9206.76 | 1736.634 | 10943.394 |
| 生活污水 | 职工生活用水 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 292 | 146 | 438 |
|  | 食堂用水 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 525.6 | 525.6 |
|  | 小计 | 0.8 | 1.84 | 2.64 | 292 | 671.6 | 963.6 |
| 锅炉排水 |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 3.6 | 5.4 | 9 |
| 沼气工程 |  | 1.166 | 0 | 1.166 | 425.59 | 0 | 425.59 |
| 合计 |  | 27.21 | 17.033 | 44.243 | 9927.95 | 2413.634 | 12341.584 |

（3）供电

本项目供电由太平镇三道村九社供电网统一供给，能够满足项目用电需求。

（4）供热

本项目供热由1台1t/h燃生物质锅炉供给，年燃生物质量为500t。

### 3.2.2主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况详见表3-10。

表3-10  本项目主要原辅材料表

| 序号 | 名称 | 单位 | 扩建后全厂用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 玉米 | t/a | 900 |  |
| 2 | 豆粕 | t/a | 1800 | 外购 |
| 3 | 预混料 | t/a | 250 | 外购 |
| 二 | 有机肥生产原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 猪粪便 | t/a | 1580.68 | 自产 |
| 2 | 生物菌种 | t/a | 15 | 当地 |
| 3 | 秸秆粉 | t/a | 90 | 外购 |
| 4 | 包装袋 | 万个/a | 2.16 | 25kg/袋 |

### 3.2.3主要生产设备

本项目新增生产设备详见表3-11。

表3-11  本项目新增生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖设备 |  |  |
| 1 | 母猪分娩床 | 套 | 100 |
| 2 | 仔猪保育床 | 套 | 30 |
| 3 | 干湿喂料器 | 台 | 18 |
| 4 | 高压喷枪 | 台 | 5 |
| 5 | 排风扇 | 台 | 12 |
| 6 | 定位栏 | 套 | 200 |
| 7 | 自动上料线 | 套 | 1 |
| 8 | 搅拌粉碎机 | 台 | 1 |
| 9 | 刮粪机 | 台 | 6 |
| 10 | 自动饮水设备 | 套 | 1 |
| 11 | 降温系统 | 套 | 6 |
| 12 | 漏缝地板 | 块 | 2000 |
| 二 | 有机肥生产设备 |  |  |
| 1 | 有机肥发酵翻抛机 | 台 | 1 |
| 2 | 破碎机 | 台 | 1 |
| 3 | 挤压造粒机 | 台 | 1 |
| 4 | 有机肥抛光整型机 | 台 | 1 |
| 5 | 烘干冷却筛分机（三合一机型） | 台 | 1 |
| 6 | 皮带输送机 | 台 | 1 |
| 7 | 立式搅拌机 | 台 | 1 |
| 8 | 调速皮带机 | 台 | 1 |
| 9 | 电气控制系统 | 台 | 1 |

### 3.2.4生产技术方案及工艺流程

3.2.3.1养殖工艺

本次扩建后，全场成规模化养殖，采取先进工艺，可概括为三个主要环节：生猪繁育、生猪饲养、猪排泄物处理过程，其中生猪繁育及生猪饲养均与现有工程工艺一致，详见2.2.3.1，不重复介绍，粪便暂存于堆粪厂，废水进入储尿池发酵后还田。

（1）猪排泄物处理过程

生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，猪粪采用干清粪方式，人工清粪，日清理三次，猪粪清运至堆粪厂用于生产有机废，猪尿通过漏缝地板排入储尿池，进行厌氧发酵，熟化后作为有机肥全部用于施肥周围的农作物。

（2）养殖其他工艺说明

①上料系统工艺说明

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

②饮水系统工艺说明

项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

③控温系统工艺说明

场房墙体外铺挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（冬季很好的阻热作用）+猪舍全热交换器（冬季有效利用热量，减少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用），使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体由挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（简称“挤塑板”）来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

项目各猪舍内均安装电子温度计，温度计显示器安装在猪舍门口便于工作人员观察处，工作人员定期巡查，实时观测舍内温度。

④卫生防疫

正常情况下，猪舍每月进行地面冲洗，冲洗只使用新鲜水，并且发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

3.2.3.1有机肥生产工艺

①有机肥发酵工艺流程

本项目养殖工艺采用干清粪工艺，猪粪堆存于储粪场内，清除的猪粪为干粪，含水率为50-65%，该含水率为发酵最佳值。发酵物料在池内堆积厚度为70-90cm，靠自然通风和翻堆时物料与空气接触提供的氧气进行连续好氧发酵，发酵周期7-8d，发酵最高温度控制在70℃左右（在夏季，由于发酵过程中产生热量，能够保证发酵温度控制在70℃）。在翻抛机纵横向行走机械的运送下，高速运转的圆耙将发酵物料抛起、散落并产生一定的位移，使物料在池内有规律、等距离的渐进式后移，每天从发酵池尾端将发酵好的物料运走，将发酵池前端腾出的空间（一天的处理量）补充新的发酵物料，从而形成了一种连续的发酵过程。由于发酵温度控制在70℃，物料混合后含水率在39%，含水率较低，水分在高温下蒸发，不会产生渗滤液，经发酵后的有机肥颗粒含水率在25%左右。本项目在整个发酵翻堆过程实现了全自动智能化控制。

②发酵好的有机原料经挤压造粒增加其强度和密度，然后在抛光整型机中迅速形成圆球型颗粒，将圆球型颗粒输送到工艺独特的集烘干、冷却和筛分于一体的三合一体烘干机中，一次完成烘干、冷却、筛分全过程。经过烘干后的成品有机肥含水率为20%。

烘干、冷却和筛分一体机为滚筒式设备。初段为烘干阶段，烘干过程为电烘干，经烘干的颗粒有机肥经引风机进入中段，通过冷风对经烘干后的物料进行冷却，最后在设备后段，经筛分后得到符合要求的成品有机肥颗粒。

有机肥生产工艺详见图3-2。

粉尘 、噪声    粉尘、噪声    噪声        噪声

腐熟物料

造粒

粉碎

搅拌

烘干

生物菌、秸秆粉

冷却

筛分

包装

计量

成品

噪声、固废

噪声

图3-2   生物有机肥生产工艺流程及排污节点示意图

## 3.3本项目污染源源强核算

### 3.3.1废水

本项目新增废水排放量为17.033t/d（2413.634t/a），主要包括养殖废水、生活污水及锅炉排污水，食堂废水经隔油处理后与其他废水一同排入储尿池进行厌氧发酵处理，最终还田。

- 生活污水

本项目职工生活污水量为0.4t/d（146t/a），食堂污水产生量为1.44t/d（525.6t/a），污水中主要污染物及浓度为COD：300mg/l、BOD5：250mg/l、SS：200mg/l、氨氮：30mg/l，食堂废水经隔油后与生活污水混合，一同汇入储尿池发酵处理后还田。

- （2）养殖废水

- 本项目新增养殖废水量为15.163t/a（1736.634t/a），公主岭市北方永利德养殖场年出栏生猪5000头，养殖废水全部进入储尿池发酵后还田，根据《公主岭市北方永利德养殖场扩建项目环境影响报告书》中现状污染源监测数据类比可知，发酵初期废水浓度为COD：12000mg/L、BOD5：4300mg/L、SS：1230mg/L、NH3-N：890mg/L，每年于春耕前、秋收后还田处理，不外排进入地表水体。

- （3）锅炉排污水

- 本项目锅炉排污水产生量为0.03t/d（5.4t/a），属于清净下水，废水污染物主要为COD和SS，浓度分别为COD：20mg/L、SS：40mg/L。

- 本项目废水排放情况详见表3-12。

表3-12   本项目产生情况一览表

| 废水来源 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  | 产生量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 生活污水 | 146 | 300 | 250 | 200 | 30 | 0.044 | 0.037 | 0.029 | 0.004 |
| 养殖废水 | 1736.634 | 12000 | 4300 | 1230 | 890 | 20.840 | 3.168 | 2.136 | 1.546 |
| 锅炉排污水 | 5.4 | 20 | / | 40 | / | 0.0001 | / | 0.0002 | / |
| 合计 | 2413.634 | 865 | 1328 | 897 | 642 | 20.8841 | 3.205 | 2.1652 | 1.55 |

### 3.3.2废气

本项目废气主要为恶臭气体，生物质锅炉烟气、工艺粉尘及食堂油烟。

3.3.2.1恶臭气体

（1）有组织恶臭气体

本项目有机肥生产发酵及造粒烘干工段会产生臭气，所产生的恶臭类物质主要为氨、硫化氢、三甲胺等。根据类比调查，几种主要恶臭物质的理化性质详见表3-13。

表3-13  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阀值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺 | （COH3）N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 | — | 0.0000056 | 粪便臭 |

本项目有机肥生产过程臭气散发点主要是在机肥车间，有机肥生产车间内物料经过翻抛、造粒、烘干后，臭气蒸发较多，如不加以收集控制而任意排放至大气中，必然会产生臭气污染，影响工序操作及厂区周边空气质量。建议在生产车间设集气装置，恶臭气体收集后采用活性炭进行吸附，处理后再通过15m排气筒高空排放，采取以上措施后，各污染物排放速率能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准要求。有组织恶臭气体排放情况详见表3-14。

表3-14  有组织恶臭气体排放情况一览表

| 排放源 |  | 浓度（mg/m3） |  | 速率（g/s） |  | 臭气量 （m3/s） | 臭气浓度 （无量纲） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 | H2S | NH3 |  |  |  |
| 有机肥生产车间 | 处理前 | 0.02 | 0.16 | 0.027 | 0.216 | 1350 | 8 | 15m高排气筒有组织 |
|  | 处理后 | 0.002 | 0.016 | 0.0003 | 0.022 |  | 2 |  |

（2）无组织恶臭气体

本项目产生恶臭类物质主要有氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和三甲胺等，主要是猪粪便中微生物活动所致，恶臭气体主要由猪舍、储粪场、储尿池产生，整个养殖场区由于粪便清运等活动也会有臭味产生。

Ⅰ.猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，采用预防为主的有效控制方法后以无组织形式外排，猪舍在全场中恶臭气体浓度稍高，通过轴流风机适当通风，轴流风机离地高度约2.0m，并在猪舍周围进行绿化等措施，可有效的减小恶臭对周围环境的影响。

Ⅱ.储尿池池体是密闭的，只会有少量的无组织恶臭气体逸散，通过合理调节开盖时间和加盖密封的方式加以控制；储粪罩棚采用地上半封闭罩棚结构，有效的防止了恶劣天气下干粪的污染。

Ⅲ.有机肥生产车间内废气经集气罩收集后仍有部分恶臭气体以无组织形式排放，建议在车间内定期喷洒植物除臭剂，可有效降低恶臭气体对周围环境空气的影响。

从平面布置图可以看出，上述无组织源基本遍布整个扩建厂区，因此将扩建厂区视为一个无组织面源，根据对同类企业调查，生猪NH3排放强度为150mg/头·d，H2S的排放强度为10mg/头·d。本项目新增存栏量3306头，计算本项目NH3和H2S源强，详见表3-15。

表3-15   无组织恶臭气体排放情况一览表

| 污染源 |  | 本项目新增产生量（t/a） | 采取措施 | 去除率 | 本项目新增排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩建场区 | H2S | 0.012 | 除臭剂+加强通风 | 60% | 0.0048 | 0.00073 | ＜10 | 无组织排放 |
|  | NH3 | 0.181 |  |  | 0.072 | 0.011 |  |  |

本项目对猪舍、有机肥车间、储尿池及储粪场等定期喷洒生物除臭剂（微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，精选多种有益微生物经复合发酵而成的新型生物除臭净化剂，主要成分为壳聚糖与植物纤维中提取的醇类配伍，制成的生物除臭剂），并通过轴流风机对各猪舍进行换气，加强上述区域边界和养殖场界的绿化，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，以降低恶臭污染影响程度，采取措施后，恶臭污染物去除率约为60%，恶臭气体污染物排放浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物厂界标准值二级标准要求，臭气浓度能够满足GB18596-2001《畜禽养殖污染物排放标准》中要求。

3.3.2.2生物质锅炉烟气

本项目冬季采暖供热由一台1t/h生物质锅炉供给，年燃生物质量为500t，，2018年12月25日生态环境部发布《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），标准规定了锅炉使用过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物污染源源强核算的程序、内容、方法及要求，适用于执行GB13271的锅炉新（改、扩）建工程污染源和现有工程污染源源强核算。本项目适用于该标准，废气污染源源强核算采用物料衡算法。

（1）计算方法

①锅炉烟气量的计算（附录C）

对于1kg固体或液体燃料（本项目燃料为生物质，属固体燃料），有元素成分分析报告，烟气量的计算方法如下：

Car

Car

Car

Car

Car

式中：Car—理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，%；

Sar—收到基硫的质量分数，%；

Har—收到基氢的质量分数，%；

Oar—收到基氧的质量分数，%；

Nar—烟气中二氧化碳（Nar）和二氧化硫（Nar）容积之和，m3/kg；

Nar—烟气中氮气量，m3/kg；

Nar—收到基氮的质量分数，%；

α—干烟气排放量，m3/kg；

α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉规定过量空气系数为1.75，对应基准氧含量为9%；

Mar—烟气中水蒸气量，m3/kg；

Mar—收到基水分的质量分数，%；

R—雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg；

R—湿烟气排放量，m3/kg。

①颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量计算公式如下：

EA=R×Aar100×dfh100×(1−ηc100)1−Cfh100

式中：EA——核算时段内颗粒物排放量，t；

R——核算时段内燃料耗量，t或万m3；

Aar——收到基灰分的质量枫树，%，

dfh——锅炉烟气带出的

ηc—综合除尘效率，%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%。

②二氧化硫排放量

ESO2=2R×Sar1001−q41001−ηs100K

式中：—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；

Sar—收到基硫的质量分数，%；

—脱硫效率，%；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%。

③氮氧化物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算，即氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值，按下式计算：

ρNOx

式中：ρNOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；

R—核算时段内标态干烟气排放量，m3；

R—脱硝效率，%。

（2）计算参数

相关计算参数取值情况见表3-16。

表3-16   锅炉烟气计算参数取值表

| 项目 |  | 符号 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料消耗量 | 年耗生物质量 | R | t/a | 500 |
| 锅炉 参数 | 锅炉机械不完全燃烧热损失 | q4 | % | 15 |
|  | 锅炉烟气带出的飞灰份额 | dfh | % | 20 |
|  | 飞灰中的可燃物含量 | Cfh | % | 18 |
|  | 过量空气系数 | α | / | 1.75 |
|  | 燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额 | K | / | 0.5 |
|  | 锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度（类比同类锅炉） | ρNOx | mg/m3 | 163 |
| 环保 设备 | 除尘效率（布袋除尘器） | ηc | % | 95 |
| 生物质成分 | 收到基水分 | Mar | % | 6.39 |
|  | 收到基灰分 | Aar | % | 0.63 |
|  | 收到基碳 | Car | % | 15.44 |
|  | 收到基硫 | Sar | % | 0.042 |
|  | 收到基氢 | Har | % | 3.09 |
|  | 收到基氧 | Oar | % | 26.20 |
|  | 收到基氮 | Nar | % | 0.51 |
|  | 收到基低位发热量 | Qalignlnet,ar | MJ/kg | 16.83 |

相关参数取值依据：

①q4，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，本项目锅炉为层燃炉，链条炉排，取值范围为5-15%，本次取值15%。

②dfh，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值，本项目锅炉为层燃炉，链条炉排，取值范围为10-20%，本次取值20%。

③K，来源于《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录B，表B.3燃料中硫转化率的一般取值，本项目为燃生物质炉，取值范围为0.30-0.50，本次取值0.50。

（3）计算结果

根据上述计算公式和参数取值，计算本项目锅炉烟气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产生及排放结果见表3-17。

表3-17   锅炉污染物产生及排放情况一览表

| 污染物 | 项目 |  | 单位 | 锅炉计算结果 | 达标分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气 | 干烟气量 |  | Nm3/kg | 2.323 | 标准 | 是否达标 |
|  |  |  | Nm3/a | 1.16×106 | - | - |
| 颗粒物 | 产生情况 | 产生量 | t/a | 0.8 | - | - |
|  |  | 产生浓度 | mg/m3 | 690 | - | - |
|  | 排放情况 | 排放量 | t/a | 0.008 | - | - |
|  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 6.9 | 30 | 达标 |
| SO2 | 产生情况 | 产生量 | t/a | 0.179 | - | - |
|  |  | 产生浓度 | mg/m3 | 154 | - | - |
|  | 排放情况 | 排放量 | t/a | 0.179 | - | - |
|  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 154 | 200 | 达标 |
| NOx | 产生情况 | 产生量 | t/a | 0.19 | - | - |
|  |  | 产生浓度 | mg/m3 | 163.8 | - | - |
|  | 排放情况 | 排放量 | t/a | 0.19 | - | - |
|  |  | 排放浓度 | mg/m3 | 163.8 | 200 | - |

由上表可知，本项目锅炉烟气产生量为1.16×106m3/a，锅炉烟气中污染物排放量分别为颗粒物：0.008t/a、SO2：0.179t/a、NOx：0.19t/a；排放浓度分别为颗粒物：6.9mg/m3、SO2：154mg/m3、NOx：163.8mg/m3，烟气经高25m、内径0.5m的烟囱排放，能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的大气污染物特别排放限值要求。

3.3.2.3食堂油烟

食物在烹饪过程中产生的油烟有几百种污染物，化学成分十分复杂，其中包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酯类、酮类、醛类、杂环化合物、多环芳烃类等，在各种烹饪工艺中煎、炸所产生的油烟量远远大于炒、炖所产生的油烟量。

本项目建成后总就餐人数约10人，灶头为2个，为小型饮食单位，根据同等规模的食堂调查结果，每小时最大用油量约为0.05kg/h，油烟产生量为0.0005kg/h，按每天做饭时间为5h，全年365d，故全年油烟最大产生量为0.92kg/a，油烟机的排风量为3000m3/h，油烟产生浓度为0.31mg/m3，采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为0.368kg/a，排放速率为0.0002kg/h，油烟排放浓度为0.124mg/m3，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1m。

3.3.2.4工艺粉尘

本项目工艺粉尘主要为玉米粉碎过程以及有机肥生产过程，有机肥生产过程中搅拌工段物料具有一定的含水率，粉尘产生量较小，造粒和烘干过程采用密闭的机器，粉尘产生量较小，粉尘主要产生在筛分工序。

①有组织

本项目自动上料车间玉米粉粹过程会有粉尘产生，产生率按玉米量的万分之一计，产生量分别为0.9t/a，年工作时数为2920h，则平均产生速率为0.308kg/h，风机风量为1000m3/h，产生浓度约为308mg/m3，经布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后，粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为3.08mg/m3，经高15m的排气筒高空排放，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。

②无组织

本项目在有机肥筛分过程会产生少量粉尘，粉尘产生率为原料的万分之一，即年产生量约为0.17t/a，经估算模式预测可知，厂界无组织粉尘排放浓度为0.6mg/m3，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

### 3.3.3噪声

本项目噪声源主要为粉粹机、搅拌机及风机等，噪声级在70-90dB（A）之间，首先选购低噪音变频设备，从源头上控制设备噪声级的产生，其次设备底部加减振垫，风机口安装消声器，各建筑物墙体安装隔声吸声材料，并加强养殖场内外绿化工作，场区占地面积较大，有利于噪声的距离衰减，场界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求。

### 3.3.4固废物

本项目养殖场固废物主要来自猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、生活垃圾、餐厨垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣以及废活性炭，本项目新增固废物产生量为1646.995t/a，排放量为57.405。

（1）根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009.2），东北区保育猪粪、育肥猪粪便量产污系数分别为0.58kg/头·d、1.44kg/头·d，本项目新增猪粪便产生量为1580.68t/a，全部送至储粪场，用于生产有机肥。

（2）本项目评价按表3-16中死亡率及重量计。经核算，本项目新增病死猪尸体产生量为3.26t/a，送长春市病死猪无害化厂统一处理。

表3-18   项目各类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均重量 | 平均死亡率 | 病死猪产生头数（头/a） | 病死猪产生重量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仔猪 | 20kg/头 | 2% | 10 | 0.2 |
| 育肥猪 | 100kg/头 | 1% | 25 | 2.5 |
| 种公猪、基础母猪 | 140kg/头 | 1% | 4 | 0.56 |
| 合计 |  |  |  | 3.26 |

（3）本项目防疫体系兽用废物新增产生量为0.03t/a，属于国家危险废物名录中HW01医疗废物中900-001-01为防治动物传染病而需要收集和处置的废物，由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理，不在厂区内暂存。

（4）本项目新增职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中堆放，定期清运至指定垃圾堆放点。

（5）本项目食堂就餐人数为30人，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d计，餐厨垃圾产生量为0.006t/d（2.19t/a），对餐饮废物分类桶装收集（加盖、标识）。食品加工过程中产生的根茎及剩饭剩菜及其它废物，均属于餐厨垃圾，这部分固废每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理。

（6）回收工艺粉尘

本项目回收工艺粉尘（玉米粉碎颗粒）量为8.91t/a，回用做猪饲料使用。

（7）生物质灰渣

生物质灰渣产生量为50t/a，袋装临时暂存于锅炉房一角，定期外运作农家肥。

（8）废活性炭

本项目废活性炭产生量约为0.1t/a，由厂家回收处理。

本项目固废物产生情况及处理/处置措施详见表3-19。

表3-19   养殖场固废物处理/处置措施

| 序号 | 固废物名称 | 本项目产生量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪便 | 1580.68 | 0 | 储粪场临时堆存，用于制作有机肥 |
| 2 | 病死猪尸体 | 3.26 | 3.26 | 送长春市病死猪无害化厂统一处理 |
| 3 | 防疫废物 | 0.03 | 0.03 | 有资质部门进行处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 1.825 | 1.825 | 集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点 |
| 5 | 餐厨垃圾 | 2.19 | 2.19 | 收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理 |
| 6 | 回收工艺粉尘 | 8.91 | 0 | 回用做猪饲料使用 |
| 7 | 生物质灰渣 | 50 | 50 | 外运堆肥处理 |
| 8 | 废活性炭 | 0.1 | 0.1 | 厂家回收处理 |
| 合计 |  | 1646.995 | 57.405 |  |

## 3.4项目建成后污染分析

### 3.4.1废水

本项目建成后废水主要为养殖废水、生活污水、锅炉排污水及沼气工程废水，废水总量为123341.584t/a，其中现有废水总量为9927.95t/a，全部进入沼气工程用于制作沼气；本项目新增废水量为2413.634t/a，废水排入储尿池进行厌氧发酵处理，最终还田。项目建成后废水排放情况详见表3-20。

表3-20  项目建成后废水排放情况一览表

| 废水类别 | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） |  |  |  | 污染物量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 现有项目 | 9927.95 | 2905.1 | 1437.5 | 779.4 | 190.7 | 28.8421 | 14.27104 | 7.7382 | 1.893 |
| 本项目 | 2413.634 | 865 | 1328 | 897 | 642 | 20.8841 | 3.205 | 2.1652 | 1.55 |
| 项目建成后 | 12341.584 | — | — | — | — | 49.7262 | 17.47604 | 9.9034 | 3.443 |

### 3.4.2废气

项目建成后厂区废气主要为恶臭气体、锅炉烟气、工艺粉尘及食堂油烟。

3.4.2.1恶臭气体

（1）有组织恶臭气体

项目建成后有组织恶臭气体主要产生于有机肥生产车间，各污染物产生浓度及速率分别为氨：0.16mg/m3、0.216g/s，硫化氢0.02mg/m3、0.027g/s，车间内设置集气罩对恶臭气体进行收集，收集后采用活性炭进行吸附，处理后恶臭气体中主要污染物排放浓度及排放速率分别为氨：0.016mg/m3、0.022g/s，硫化氢0.002mg/m3、0.0003g/s，通过15m排气筒高空排放，各污染物排放速率能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准要求。

（2）无组织恶臭气体

项目建成后猪舍、储粪场、储尿池、有机肥生产车间及沼气工程均有一定量的无组织恶臭气体产生，项目建成后将整个养殖场作为一个无组织面源，无组织恶臭气体产生情况详见表3-21。

表3-21   项目建成后恶臭气体产生情况一览表

| 污染源 |  | 项目建成后产生量（t/a） | 采取措施 | 去除率 | 项目建成后排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区 | H2S | 0.036 | 除臭剂+加强通风 | 60% | 0.014 | 0.01 | ＜10 | 无组织排放 |
|  | NH3 | 0.540 |  |  | 0.216 | 0.07 |  |  |

项目建成后通过对猪舍、有机肥车间、储尿池及储粪场等定期喷洒生物除臭剂并通过轴流风机对各猪舍进行换气，加强上述区域边界和养殖场界的绿化，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，以降低恶臭污染影响程度，采取措施后，恶臭气体污染物排放浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物厂界标准值二级标准要求，臭气浓度能够满足GB18596-2001《畜禽养殖污染物排放标准》中要求。

3.4.2.2锅炉烟气

项目建成后原有工程冬季采暖仍有现有沼气锅炉供给，扩建厂区冬季采暖供热由生物质锅炉供给，主要污染物为烟尘、二氧化硫及氮氧化物，各污染物产生及排放情况详见表3-22。

表3-22   项目建成后锅炉烟气中主要污染物产排情况一览表

| 类别 | 烟气量（m3/a） | 污染物排放浓度（mg/m3） |  |  | 污染物排放量（t/a） |  |  | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 颗粒物 | SO2 | NOx |  |
| 沼气锅炉 | 1.86×106 | 10.66 | 28 | 30.5 | 0.020 | 0.052 | 0.057 | 10 |
| 生物质锅炉 | 1.16×106 | 6.9 | 154 | 163.8 | 0.008 | 0.179 | 0.19 | 25 |
| 合计 | — | — | — | — | 0.028 | 0.231 | 0.247 | — |

项目建成后生物质锅炉烟气采用布袋除尘器处理后，经25m排气筒排放、内径0.3m的烟囱排放，能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的大气污染物特别排放限值要求；沼气锅炉烟气中经10m，能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的大气污染物特别排放限值要求。

3.4.2.3工艺粉尘

- 有组织

- 项目建成后现有饲料加工车间玉米粉碎过程粉尘采用布袋除尘器处理后，粉尘排放量为0.08t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为16.48mg/m3，经高15m的排气筒高空排放，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。

- 本项目玉米粉粹过程位于动上料车间，粉碎机配有布袋除尘器，经处理后，粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为3.08mg/m3，经高15m的排气筒高空排放，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求。

- （2）无组织

- 项目建成后饲料加工车间及有机肥生产车间均会有无组织粉尘产生，其中饲料加工车间无组织粉尘产生量为0.135t/a，有机肥生产车间无组织粉尘产生量为0.17t/a，无组织分成总排放量为0.305t/a，预测厂界排放浓度约为0.7mg/m3，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求。

- 3.4.2.4食堂油烟

- 本项目建成后食堂就餐人数为30人，灶头为2个，每小时最大用油量约为0.15kg/h，油烟产生量为0.0015kg/h，按每天做饭时间为5h，全年365d，故全年油烟最大产生量为2.75kg/a，油烟机的排风量为3000m3/h，油烟产生浓度为0.92mg/m3，采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为1.1kg/a，排放速率为0.0006kg/h，油烟排放浓度为0.37mg/m3，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1.5m。

### 3.4.3噪声

- 项目建成后噪声源主要为粉粹机、搅拌机及风机等，噪声级在70-90dB（A）之间，新增设备通过选购低噪音变频设备，从源头上控制设备噪声级的产生，其次设备底部加减振垫，风机口安装消声器，厂区原有设备已采取消声减震措施，各建筑物墙体安装隔声吸声材料，并加强养殖场内外绿化工作，场区占地面积较大，有利于噪声的距离衰减，场界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求。

### 3.4.4固废物

- 项目建成后固废物主要为猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、生活垃圾、厨余垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣、沼液过滤沉淀物、废脱硫剂及废活性炭，废物产生量为6187.905t/a，排放量为72.315。

- 项目建成后固废物产排情况详见表3-23。

- 表3-23   项目建成后固废物产排情况一览表

| 序号 | 固废物名称 | 项目建成后产生量（t/a） | 项目建成后排放量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪便 | 5997.18 | 0 | 储粪场临时堆存，用于制作有机肥 |
| 2 | 病死猪尸体 | 11.5 | 11.5 | 送长春市病死猪无害化厂统一处理 |
| 3 | 防疫废物 | 0.05 | 0.05 | 有资质部门进行处理 |
| 4 | 沼液生产过滤沉淀物 | 105 | 0 | 作为原料重新利用 |
| 5 | 沼气工程废脱硫剂 | 3 | 3 | 委托东辽天泰新能源有限公司进行处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 5.475 | 5.475 | 集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点 |
| 7 | 餐厨垃圾 | 2.19 | 2.19 | 收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理 |
| 8 | 回收工艺粉尘 | 13.41 | 0 | 回用做猪饲料使用 |
| 9 | 生物质灰渣 | 50 | 50 | 外运堆肥处理 |
| 10 | 废活性炭 | 0.1 | 0.1 | 厂家回收处理 |
| 合计 |  | 6187.905 | 72.315 |  |

### 3.3.5污染物排放“三本账”核算

本次改扩建完成后，污染物排放“三本账”核算情况见表3-24。

表3-24   污染物排放“三本账”一览表      单位：t/a

| 污染源 |  | 现有排放量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 以“新带老”削减量 | 排放 增减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 0 | 2413.634 | 2413.634 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 20.8841 | 20.8841 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | NH3 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  | H2S | 0.359 |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | 0.052 |  |  |  |  |  |
|  | NOx | 0.057 |  |  |  |  |  |
| 固废物 |  | 14.91 | 1646.995 | 1589.59 |  |  |  |

## 3.5清洁生产分析

本项目从原辅材料、产品、生产工艺、设备先进性、节能降耗和废物资源化等方面对项目的清洁性进行分析，具体如下：

（1）原辅材料：本项目饲料以绿色玉米、豆粕、豆油等为主要原料，不含有毒有害物质，所使用的饲料不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合GB13078—2001《饲料卫生标准》及《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养性和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，综上所述，本项目饲料属清洁原料，符合清洁生产不用或少用有毒有害原料的要求。

- （2）产品：饲料等原辅材料的清洁性和养殖工艺的先进性决定了生猪产品的清洁性，本项目所饲养的商品猪肉嫩丝滑，品质较高，无污染、无公害，属清洁产品。本项目副产品有机肥含有20多种有益微生物茵群和≥40%的有机质，含有各种植物所需的全部营养成分，还含有对改善土壤有重要作用的有机质、腐殖质和对农作物极为有利的多种微量元素，它不是化学合成的，而是自然中有生命的机体，可广泛用于蔬菜、瓜果、药材、花卉、林木、粮食等农作物和其他各种植物种植，是发展绿色农业、生态农业、环保农业、高效农业的最理想的必用肥料，是当前和今后肥料生产的发展方向。

（3）生产工艺：采用先进的科学饲养方式进行饲养，每栋猪舍各配置一套全自动化智能饲喂装置，并实行科学的分段饲养，根据猪发育不同阶段的不同营养需要制定营养标准，定时喂食，自动饮水。

（4）设备：饲养设备包括上料、饮水、清粪、猪舍环境控制、防疫消毒、兽医治疗、电视监控系统等一系列配套的专业设备。全自动配送上料系统和限位猪槽可实现饲料供应全程机械化操作，避免饲料污染，保证饲料安全卫生；先进的水盘饮水器能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，猪舍环境控制如温度、通风等全部由电脑程序自动控制，参数控制准确，确保猪舍环境舒适。

副产品集中收集本养殖场的畜禽粪便，经筛分、造粒、干燥、冷却等一系列工序，然后经计量、包装、入库，为确保本项目产品质量，提高产品收率和劳动生产率，主要设备拟选择国内在生产实践中证明的先进、运行可靠、质量好、能耗低的专业生产设备，力求使整个工程做到高起点、高标准、低能耗、高产出。

（5）节能降耗：项目建构筑物在设计中严格按照国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范建设，本项目在供水方面选用高效节能的供水设备，猪舍配备先进的水盘饮水器，避免不必要的浪费。

（6）废物资源化：在我国，化肥的推广对农业增产增收起到了关键作用，然而，多年来由于长期施用化学肥料，有机肥不足，各类养分比例失调，致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度的破坏，在一定程度上影响了农产品的品质。我国农业产品要与西方国家和世界其它国家农产品进行竞争，其首要前提就是要推广施用“绿色无公害”肥料。

本项目养殖废水全部废水排入储尿池进行厌氧发酵，发酵后回田处理，减少化肥施用量，场区产生的干粪便生产有机肥，作为有机肥料可替代化肥，充分利用资源，有效改变当地土壤硬化和板结，提高地力，另外将废物合理化利用，病死猪统一由送双辽市病死猪无害化厂统一处理，达到废物减量化、资源化的目的，有良好的经济效益和环境效益。

从上述分析可以看出，项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺技术和设备先进，符合提倡的清洁生产要求，企业认真贯彻落实各项清洁生产措施，使养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，属国内清洁生产先进水平。

## 3.6总量控制

根据国家实行排放总量控制的污染物，吉林省生态环境厅确定吉林省废水总量控制因子为NH3-N、COD，废气总量控制因子为SO2、NOx。

本项目废水主要为生活污水、食堂废水、锅炉排污水和养殖废水，食堂废水经隔油后与生活污水混合，一同进入储尿池发酵处理，经发酵后还田处理，不外排；冬季采暖供热有一台生物质供热锅炉供给，结合建设项目特点和区域环境特征，确定本项目总量控制因子为SO2、NOx、烟尘，主要污染物排放量为烟尘：0.008t/a、SO2：0.179t/a、NOx：0.19t/a，本项目总量控制指标建议值为烟尘：0.008t/a、SO2：0.179t/a、NOx：0.19t/a。

# 4.环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

长春市位于北半球中纬度地带，欧亚大陆的中国东北大平原的腹地，地理坐标为东经124°18′—127°05′，北纬43°05′—45°15′。全市下辖南关、朝阳、宽城、二道、绿园、双阳等六区及榆树、德惠、九台、农安等四市县。

双阳区位于长春市东南部，东邻永吉，南连磐石，西接伊通，北与二道区、南关区、净月旅游开发区接壤，区政府所在地距市区46km。地理坐标为东经125°35ˊ20″—125°46ˊ30″，北纬43°18ˊ20″—43°23ˊ40″。

本项目位于位于长春市双阳区太平镇三道村九社，位于长春市石头口门水库饮用水水源准保护区内，本次在在现有厂区西北侧进行扩建，扩建厂区中心地理坐标为东经度：125.674674085°，北纬：43.293024851°，本项目东侧为林地，东南为现有厂区，南侧隔农田及林地1095m为老泉眼村，西侧隔林地及农田758m为车辘沟村，北侧隔农田及林地1870m为小老鸽窝，东北侧576m为粮库，1km为养殖场，东北偏东侧1000m为前荒营村，本项目地理位置详见图1-3。

### 4.1.2地质、地貌

双阳区地处吉林省东部长白山地向西部松辽平原的过渡地带，自然地理位置的过渡性使连接平原的山地呈现浅山丘陵状，海拔高度多在300—500m。南半部以石灰岩的侵蚀低山为主，北部以花岗岩的断块残丘为主，盆谷地以波状起伏的台地和平原为主。由此形成低山丘陵、波状台地、河谷平原的三大地貌类型。

### 4.1.3气象、气候

双阳的气候属欧亚大陆东部中温带大陆性半湿润～半干旱季风气候，春季干旱多风，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均气温4.1℃～4.9℃，7月份平均气温23℃，1月份平均气温为零下17℃。冬季盛行偏西风，夏季盛行东南风，春季盛行西南风，风速季节变化明显，春季平均风速3.9m/s，最大风速30m/s。双阳地区多年平均降水量500～600mm，降水量不稳定，季节性变化大，年内降水量分配不均，汛期（6～9月份）降水量一般占全年降水量的77%，双阳地区日照时数约2637h。

### 4.1.4水文情况

双阳河是饮马河较大支流之一，也是双阳区内流域面积最大的河流，它发源于将军岭老头泉，全长94.7km，流域面积为1290km2，年平均流量为3.8m3/s。双阳河从城区东由南至北流过后汇入饮马河，最后注入石头口门水库。

### 4.1.5土壤类型

区域内共有11个土类，22个亚类，36个土属和99个土种，主要土类有白浆土、暗棕壤、冲积土、草甸土、水稻土、沼泽土和泥炭土等。这些土壤类型的分布主要受地质地貌、植被、成土母质作用以及人为活动的影响，由于受多种成土因素影响，流域内土壤呈中性偏酸。耕层土壤有机质平均含量2.77%，从作物速效养份来说，普遍缺氮，严重缺磷，部分缺钾。本项目区域土壤类型分布详见附图4-1。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1地表水环境质量现状评价

- 根据HJ2.3—2018《环境影响评价技术导则—地面水环境》中6.6.3水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；水污染影响类型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势。本项目地表水评价等级为三级B，采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

本项目位于长春市双阳区内，区域地表水体为双阳河，根据长春市生态环境局发布的长春市2019年地表水环境质量状况，2019年双阳河水质状况评价详见表4-1。

表4-1    2019年双阳河河流水质状况评价统计结果表

| 河流 名称 | 断面名称 | 水质类别 |  | 本年度水质状况 | 主要污染物指标 （年均值超标倍数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年度 | 上一年度 |  |  |
| 双阳河 | 砖瓦窑桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 中度污染 | 氨氮（0.71）、化学需氧量（0.004）、总磷（0.004） |

本年度，按照国家地表水Ⅲ类水质标准，双阳河砖瓦窑桥断面超标的项目有：氨氮、化学需氧量和总磷，年均值依次超标0.71倍、0.004倍和0.004倍。从监测结果看，双阳河的水质与上年度相比有所好转，为Ⅴ类水质。

长春市人民政府于2016年8月颁布《长春市人民政府关于印发长春清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（长府发﹝2016﹞年18 号），并编制《长春市水体达标方案》。双阳河主要治理措施包括工业点源污染防治、城镇生活源污染治理、畜禽养殖污染治理、种植面源污染治理、农村生活源污染治理、水生态修复工程、河道治理工程等方面。

### 4.2.2地下水环境质量现状评价

（1）监测布点

本次环评在评价区域内共设3个地下水监测点，对区域地下水质量进行了监测，监测点位布置详见表4-2及图1-4。

表4-2   地下水监测点位布设情况

| 序 号 | 监测点名称 | 监测点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 老泉眼村 | 上游1095m |
| 2# | 养殖厂区内现有水井 | 场区内水井 |
| 3# | 前荒营村 | 下游1m |

（2）监测项目

监测项目为监测项目选择K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法、以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（3）监测单位和监测时间

由吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年5月20日-22日采样监测。

（4）采样及分析方法

按国家有关标准和原环境保护部的有关规范执行，分析方法详见表4-3。

表4-3   地下水现状监测因子的分析方法

| 监测因子 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 钾 | 原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 |
| 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11904-1989 |
| 钙 | 原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 |
| 镁 | 原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 |
| pH | 玻璃电极法 GB | 6920-1986 |
| 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 |
| 硝酸盐氮 | 酚二磺酸分光光度法 | GB 7480-1987 |
| 亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | GB 7493-1987 |
| 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 |
| 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911-1989 |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 |
| 氰化物 | 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466-1987 |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 | GB/T5750.6-2006 |
| 氟化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 | GB/T5750.6-2006 |
| 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标 | GB/T 5750.4-2006 |
| 细菌总数 | 平皿计数法HJ | 1000-2018 |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| 氯化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 |
| CO32- | 酸碱指示剂滴定法（B） | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |
| HCO3- | 酸碱指示剂滴定法（B） | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） |

（5）监测结果

地下水监测结果详见表4-4。

表4-4   地下水监测结果     单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | 20 | 25 | 20 |
| pH | 7.28 | 7.47 | 7.56 |
| 高锰酸盐指数 | 1.05 | 1.15 | 1.29 |
| 氨氮 | 0.099 | 0.103 | 0.109 |
| 总硬度 | 336 | 352 | 374 |
| 硝酸盐氮 | 8.35 | 8.87 | 9.21 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 铅 | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L |
| 氟化物 | 0.068 | 0.079 | 0.088 |
| 镉 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 溶解性总固体 | 246 | 258 | 289 |
| 细菌总数 | 4 | 6 | 7 |
| 硫酸盐 | 168 | 181 | 193 |
| 氯化物 | 165 | 179 | 195 |
| 钾 | 11.8 | 12.6 | 14.8 |
| 钠 | 42.4 | 43.8 | 45.6 |
| 钙 | 12.6 | 13.6 | 15.7 |
| 镁 | 10.8 | 11.8 | 13.7 |
| CO32- | 2.08 | 2.17 | 3.36 |
| HCO3- | 30.6 | 31.9 | 33.6 |

备注：检测结果小于检出限（L），总大肠菌群单位：MPN/100mL、细菌总数单位：CFU/mL

（6）评价方法

采用标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Pi=CiCsi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH的标准指数公式：

PpH =7.0−pH7.0−pHsd                      pH≤7.0

PpH =pH−7.0pHsu−7.0                      pH＞7.0

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数>1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重；反之，则满足标准要求。

（7）评价标准

地下水水质评价执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

（8）评价结果

地下水质量现状评价结果见表4-5。

表4-5   地下水质量现状评价结果

| 序号 | 项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 0.19 | 0.31 | 0.37 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| 3 | 氨氮 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| 4 | 总硬度 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| 5 | 硝酸盐氮 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 氟化物 | 0.068 | 0.079 | 0.088 |
| 17 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 溶解性总固体 | 0.246 | 0.258 | 0.289 |
| 19 | 细菌总数 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 20 | 硫酸盐 | 0.672 | 0.724 | 0.771 |
| 21 | 氯化物 | 0.66 | 0.716 | 0.78 |
| 22 | 钾 | — | — | — |
| 23 | 钠 | 0.212 | 0.219 | 0.228 |
| 24 | 钙 | — | — | — |
| 25 | 镁 | — | — | — |
| 26 | CO32- | — | — | — |
| 27 | HCO3- | — | — | — |

监测结果表明，各监测点位各监测因子标准指数均小于1，说明本次评价布设的各地下水监测点位各监测因子全部满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，区域地下水水质较好。

### 4.2.3环境空气质量现状评价

- （1）环境保护主管部门公布的数据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018），环境空气质量现状评价优先采用国家或地方生态环境主管部门统一公布的环境质量公告，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。本项目位于长春市双阳区，本次采用长春市2019年空气质量监测数据进行评价。

表4-6   2019年环境空气质量现状评价表

| 基本项目 | 年平均浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 38ug/m3 | 35ug/m3 | 108.6 | 不达标 |
| PM10 | 64ug/m3 | 70ug/m3 | 91.4 | 达标 |
| SO2 | 11ug/m3 | 60ug/m3 | 18.3 | 达标 |
| NO2 | 34ug/m3 | 40ug/m3 | 85.0 | 达标 |
| CO | 1.3mg/m3 | 4.0mg/m3 | 32.5 | 达标 |
| O3 | 134ug/m3 | 160ug/m3 | 83.8 | 达标 |

从表23可以看出，长春市2019年环境空气质量中基本污染物PM2.5超标，不能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准值，故长春市环境空气质量属于不达标区。

（2）其他污染物补充监测

①监测点布设

本次环评在评价区域内共设2个环境空气监测点，对区域环境空气质量进行了监测，位各监测点相对场址方和距离详见表4-7及图3-1。

表4-7     环境空气质量现状监测布点

| 序号 | 监测点名称 | 监测点位坐标 |  | 监测因子 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 1# | 场址 | 125.67467408 | 43.29302485 | 氨气、硫化氢、TSP | — | — |
| 2# | 前荒营村 | 125.68884679 | 43.29569508 |  | 东北偏东侧 | 侧下风向1000m |

②补充监测项目

TSP、H2S和NH3。

③监测单位和监测时间

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年5月20日～26日连续监测7天有效数据。

④采样及分析方法

按国家有关标准及原环境保护部有关规范执行，监测方法详见表4-8。

表4-8   评价区环境空气现状监测分析方法

| 现状监测因子 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| H2S | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气监测方法》第四版 |
| NH3 | 纳式试剂分光光度法 | HJ533-2009 |
| TSP | 重量法 | GB/T15432-1995 |

⑤评价方法

采用占标率对环境空气质量现状进行评价，数学表达式如下：

Ii=CiCo

式中：Ii—第i种污染物占标率，%；

Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3；

Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。

占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足使用功能要求。

⑥评价标准

TSP采用GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准值；硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

⑦现状监测级评价结果

环境空气现状监测结果见表4-9。

表4-9  本项目其他污染物监测结果一览表

| 点位名称 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m3） | 监测浓度 范围（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 场址 | 125.67467408 | 43.29302485 | TSP | 24小时 | 300 | 72-79 | 26.33 | — | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 1小时 | 200 | 0.001L | 未检出 | — | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1小时 | 10 | 0.001L | 未检出 | — | 达标 |
| 前荒营村 | 125.68884679 | 43.29569508 | TSP | 24小时 | 300 | 78-85 | 28.33 | — | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 1小时 | 200 | 0.001L | 未检出 | — | 达标 |
|  |  |  | H2S | 1小时 | 10 | 0.001L | 未检出 | — | 达标 |

备注：检测结果低于检出限，报检出限加L。

由监测结果可知，H2S、NH3小时监测结果满足HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，说明评价区环境空气质量较好，尚有较大的环境容量。

### 4.2.4声环境质量现状评价

（1）监测点布设

本次噪声监测在场区周围共布置4个监测点位，监测布点情况详见表4-10、图3-1。

表4-10   噪声监测点位布设情况

| 点位 | 监测点位 | 位置备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东场界 | 东场界外1m |
| 2# | 南场界 | 南场界外1m |
| 3# | 西场界 | 西场界外1m |
| 4# | 北场界 | 北场界外1m |

（2）监测单位及监测时间

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年5月20日～21日监测2d。

（3）监测结果

噪声监测结果见表4-11。

表4-11   噪声现状监测结果表

| 监测点位 | 位置 | 监测值dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.5.20 |  | 2020.5.21 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 东场界 | 52 | 41 | 53 | 42 |
| 2# | 南场界 | 53 | 42 | 52 | 43 |
| 3# | 西场界 | 52 | 43 | 53 | 42 |
| 4# | 北场界 | 51 | 40 | 50 | 41 |
| 标准值 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |

（4）评价标准

环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准。

（5）评价结果

采用直接比较的方法评价噪声现状达标情况，各监测点的等效声级均能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区的标准限值，说明区域内声环境质量现状较好。

### 4.2.5土壤环境质量现状评价

（1）监测点位

本项目土壤评价等级为三级，在场内布设了3处土壤表层样（0-0.2m取样），对其土壤进行了监测，监测点位见表4-12和图3-1。

表4-12  土壤质量现状监测点位布设情况一览表

| 编号 | 点位描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 拟建有机肥车间（背景点） | 表层土壤 |
| 2# | 拟建育肥舍位置 | 表层土壤 |
| 3# | 拟建办公室位置 | 表层土壤 |

（2）监测项目、监测单位及监测时间

1#监测45项，砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

2#及3#监测为镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍共7项。

吉林省赢帮环境检测有限公司于2020年5月20日监测。

（3）监测方法

按国家有关标准及环境保护部有关规范执行，详见表4-13。

表4-13  土壤环境现状监测分析方法

| 序号 | 现状监测因子 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 微波消解原子荧光法 | HJ 680-2013 |
| 2 | 镉 | 萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 |
| 3 | 铬（六价） | 碱消解火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 |
| 4 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 |
| 5 | 铅 | 萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 |
| 6 | 汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136-1997 |
| 7 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 |
| 8 | 四氯化碳 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 9 | 三氯甲烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 10 | 氯甲烷 | 气相色谱-质谱法 | HJ 735-2015 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 16 | 二氯甲烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 20 | 四氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 23 | 三氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 25 | 氯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 26 | 苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 27 | 氯苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 30 | 乙苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 31 | 苯乙烯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 32 | 甲苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 34 | 邻二甲苯 | 顶/空气相色谱法 | HJ 741-2015 |
| 35 | 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 36 | 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 |
| 37 | 2-氯酚 | 气相色谱法 | HJ 703-2014 |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 39 | 苯并［a］芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 42 | 䓛 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 43 | 二苯并［a,h］蒽 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |
| 45 | 萘 | 气相色谱-质谱法 | HJ 805-2016 |

（4）监测结果

土壤环境监测结果见表4-14。

表4-14    土壤监测结果统计表

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 12.5 | 13.3 | 12.8 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.201 | 0.215 | 0.197 |
| 3 | 铜 | mg/kg | 16.4 | 15.6 | 15.9 |
| 4 | 铅 | mg/kg | 16.3 | 17.2 | 16.6 |
| 5 | 汞 | mg/kg | 0.151 | 0.134 | 0.128 |
| 6 | 镍 | mg/kg | 16.3 | 15.8 | 16.7 |
| 7 | 四氯化碳 | mg/kg | 0.0021L | 0.0021L | 0.0021L |
| 8 | 氯仿 | mg/kg | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 9 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.0016L | 0.0016L | 0.0016L |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L |
| 12 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L |
| 13 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L |
| 14 | 二氯甲烷 | mg/kg | 0.0026L | 0.0026L | 0.0026L |
| 15 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.0019L | 0.0019L | 0.0019L |
| 16 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 17 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 18 | 四氯乙烯 | mg/kg | 0.0008L | 0.0008L | 0.0008L |
| 19 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 20 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.0014L | 0.0014L | 0.0014L |
| 21 | 三氯乙烯 | mg/kg | 0.0009L | 0.0009L | 0.0009L |
| 22 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 23 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 24 | 氯苯 | mg/kg | 0.0011L | 0.0011L | 0.0011L |
| 25 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 26 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 27 | 乙苯 | mg/kg | 0.0012L | 0.0012L | 0.0012L |
| 28 | 甲苯 | mg/kg | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 29 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 0.0036L | 0.0036L | 0.0036L |
| 30 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 31 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 32 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 33 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 34 | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 35 | 茚并（1,2,3-c，d）芘 | mg/kg | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 36 | 萘 | mg/kg | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 37 | 六价铬 | mg/kg | 2L | 2L | 2L |
| 38 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 39 | 苯胺 | mg/kg | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 40 | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 0.06L | 0.06L |
| 41 | 䓛 | mg/kg | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 42 | 氯甲烷 | mg/kg | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 43 | 苯 | mg/kg | 0.0016L | 0.0016L | 0.0016L |
| 44 | 苯乙烯 | mg/kg | 0.0016L | 0.0016L | 0.0016L |
| 45 | 邻二甲苯 | mg/kg | 0.0013L | 0.0013L | 0.0013L |

注：L为低于检出限

（5）评价方法

评价方法采用标准指数法，计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第i种污染物的污染指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/kg；

Si—第i种污染物的评价标准，mg/kg。

Pi＞1，则不能满足标准要求，反之则满足标准要求。

（4）评价标准

根据GB36600-2018《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》，建设用地指：建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等。本次土壤环境质量现状评价采用GB36600-2018《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》中第二类用地筛选标准限值。

（5）评价结果

评价结果见表4-15。

表4-15   土壤环境质量现状评价结果表         单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染指数 | 污染指数 | 污染指数 |
| 1 | 砷 | 0.208 | 0.222 | 0.213 |
| 2 | 镉 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 3 | 铜 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 4 | 铅 | 0.020 | 0.020 | 0.021 |
| 5 | 汞 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 6 | 镍 | 0.018 | 0.018 | 0.019 |
| 7 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 茚并（1,2,3-c，d）芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 36 | 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

由表4-15可知，各监测点的污染物污染指数均小于1，监测指标均符合GB36600-2018《土壤环境质量  建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》，表明区域内土壤环境质量良好。

### 4.2.6生态环境质量现状评价

据调查，本项目区域内生态环境简单，无国家保护的珍稀植物物种，主要为农业生态系统及林地生态系统。

（1）生态功能区划归属

生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。根据《吉林省生态功能区划研究》本次评价区域的生态功能区划归属描述如下：

①吉林省生态功能一级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ—吉林东部长白山地生态区”，生态功能一级区划见图4—1。

根据生态系统类型、生态系统服务功能、生态环境敏感性与重要性、生态胁迫的相似性与差异性原则，本区可细分为4个生态亚区和27个生态功能区。

②吉林省生态功能二级、三级区划归属

评价区域属于“Ⅲ1吉中低山丘陵农生态亚区”，二级生态功能区划见图4—2。

细分到生态功能区，评价区域属于“Ⅲ1-4伊通地堑土壤侵蚀控制与农业生态功能区”，三级区划见图4—3。

（2）土地利用现状

- 评价范围内主要为林地、农田、道路用地、工业用地及未利用地，总面积为30.43hm2，林地主要为人工林，耕地主要为玉米地。本项目评价范围内土地主要利用现状见表4-16。

- 表4-16    本项目评价范围内土地利用现状

| 土地利用类型 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 人工林 | hm2 | 20.38 |
| 耕地 |  | hm2 | 5.48 |
| 道路 |  | hm2 | 1.22 |
| 工业 |  | hm2 | 3.27 |
| 未利用地 |  | hm2 | 0.08 |
| 合计 |  | hm2 | 30.43 |

（3）植被状况

评价区内生态系统类型主要为农业生态系统及林地生态系统，农业生态系统主要主要以旱田为主，种植农作物主要为玉米；区域内林地均为农田保护林，林龄在30年左右，属于成熟林，平均树高在15-20m，胸径在15-30cm。林地内植被主要为杨树、柳树。

（4）动物状况

评价区内无国家保护的珍稀动物物种，无大型野生动物，现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田的动物，如田鼠、褐家鼠等啮齿类动物；鸟类主要有麻雀、燕子、喜鹊、乌鸦等，两栖类动物有少量的青蛙、蟾蜍。

（5）土壤类型

双阳境内分布有九种土壤，分别为石质土、灰棕壤、白浆土、黑土、草甸土、冲积土、沼泽土、泥炭土、水稻土；本项目评价区土地类型主要以白浆土为主。

（6）区域生态环境现状分析

根据对区域内生态环境的调查与分析，评价区域无国家保护的珍稀植物物种，主要为农田，为农业生态系统，生态环境简单，生物种类较少。植被主要为玉米农作物及农田保护林杨树、柳树，几乎没有天然乔木；动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田的动物，如鼠类等。区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区，该区域生态环境现状质量一般。

# 5.环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

本项目在原有场区西北侧进行扩建，建设猪舍、储粪场、储尿池及其他附属用房等，扩建位置占地现状为农田。

项目施工期的影响主要为土地平整、建筑材料装卸、运输过程中产生的扬尘和施工机械、建材运输车辆尾气对施工现场附近环境空气质量的影响；施工机械设备噪声对周围声环境及居民等环境敏感点产生的不良影响；施工废水和施工人员生活污水对水环境的影响；施工期固废物可能对环境造成二次污染的影响；工程施工过程中对生态环境的影响。

### 5.1施工期水环境影响分析

工程施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，废水中主要以SS污染为主，其值为400—1000mg/L，若处理不当会造成地面积水，严重时影响区域环境。建议施工单位在现场建一个临时沉淀池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中，不会对周围环境产生较大不利影响。

（2）生活污水

生活污水是施工人员生活活动造成的，根据施工进度，平均施工人数20人/d，生活污水产生量约0.48t/d，生活污水依托厂区现有室内卫生间，与厂区现有废水一同排入沼气工程制沼气，不会对地表水环境造成较大污染。

### 5.1.2施工期环境空气影响分析

（1）扬尘

项目建设过程中存在扬尘污染，污染因子为TSP。根据类比调查，本评价利用建筑施工场地的实测类比资料对大气环境进行影响分析。测定时风速为3.4m/s，测试结果如下：建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4—2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处，厂区周围最近居民为西侧758m的车辘沟村，不会对其会产生一些不利影响。

建议加强施工期环境管理，采取有效的治理措施以最大限度降低其影响。本环评建议施工场地合理设置设备和材料的堆放点，原料堆放主要为水泥、沙土等，由于施工期较短，堆放量较少，并且每天定期洒水，在大风日加大洒水量及洒水次数，同时避免起尘原材料的露天堆放等措施来减缓施工扬尘对周围的影响；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，建议工程施工现场应全封闭设置围挡，施工场地内运输通道及时清扫、洒水，运输车辆进入施工场地应减速行驶或限速行驶等措施来降低影响。

施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表5-1。

表5-1   施工现场下风向不同距离的扬尘浓度

| 距离 污染物 | 1m | 25m | 30m | 50m | 80m | 120m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 3.744 | 1.630 | 10.0 | 0.785 | 0.496 | 0.301 | 0.246 |

（2）汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输车辆来往于施工现场，主要有挖掘机、推土机、运输卡车等。

施工场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续性形式状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

建议尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工噪声源调查

各种施工机械如挖掘机、推土机、砂浆搅拌机、混凝土罐车及振捣棒及运输卡车等，均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大，主要施工设备在作业期间所产生的噪声源特征详见表5-2。

表5-2  各种机械设备的噪声值

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | Lmax[dB（A）]（测点与设备距离1m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 流动不稳态源 | 85 |
| 2 | 推土机 | 流动不稳态源 | 90 |
| 3 | 振捣棒 | 流动不稳态源 | 92 |
| 4 | 砂浆搅拌机 | 流动不稳态源 | 85 |
| 5 | 混凝土罐车 | 流动不稳态源 | 89 |
| 6 | 运输卡车 | 流动不稳态源 | 87 |

（2）施工期噪声影响预测

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

Lp=Lpo-20lg（r/r0）-ΔL

式中：Lp—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lpo—距声源r0（m）处的声压级，dB（A）；

r—距声源的距离，m；

r0—距声源1m；

ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。室外噪声源ΔL取零。

各类施工机械在不同距离外的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表5-3。

表5-3   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值    单位：dB（A）

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 70m | 100m | 200m |
| 挖掘机 | 85 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| 推土机 | 90 | 70 | 66 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 44 |
| 砂浆搅拌机 | 85 | 65 | 61 | 59 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 39 |
| 混凝土罐车 | 89 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 43 |
| 运输卡车 | 87 | 67 | 63 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 | 41 |

根据表5-3的预测结果，各施工机械昼间达标距离为15m，夜间达标距离为60m，达标距离在厂界范围内，厂界环境噪声满足GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求。

项目区域范围60m范围内无环境敏感点，最近敏感点为场界西侧758m的车辘沟村，虽本项目距离敏感点距离较远，但施工过程中应尽量将高噪声设备设置远离居民环境敏感点，采用低噪音的工艺和施工方法，选用低噪音的机械设备施，运输车辆进入施工现场限速、禁鸣等措施。施工期噪声影响会随着施工期的结束而结束，影响只是暂时的。

### 5.1.4施工期固废物环境影响分析

施工期固废物主要包括施工垃圾和生活垃圾。

（1）施工垃圾

本项目工程进入施工阶段要产生大量的建筑垃圾，主要是一些废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废物等。如任意排放，可造成将来厂区内土壤破坏，如土壤板结等，给未来厂区绿化造成困难。建议建筑垃圾应及时清运至各建筑工地作地基填土使用。通过采取上述措施后，对周围环境影响不大。

（2）生活垃圾

本项目施工期平均人数为20人，施工期固废物产生量按0.5kg/d·人，则施工期排放量约0.01t/d，生活垃圾应设置专门生活垃圾箱，定期清运至指定垃圾堆放点，避免随意抛弃，在采取上述措施后对环境影响程度不大。

（5）施工期生态影响

①对生态系统的影响分析

本次扩建厂区占地及周围主要为农田（玉米作物），占地处农田为企业自主种植，本次新增占地不会使区域耕地数量减少，施工过程风吹起的扬尘在随风飘落到植物的嫩枝、新梢等组织上后，将影响植物的光合作用，妨碍植物生长，减少产量，施工期堆场地加强洒水降尘措施，大风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，一般不会对区域内的植被产生太大的不利影响，且该影响主要体现在施工期，随着施工期的结束，这种影响也将消失，因此，粉尘对植被的不良影响不大。

②施工期水土流失影响

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动后，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。

A、施工扰动土壤面积

本工程总占地面积为20000m2，施工扰动面积为5340m2，施工期对区域生态环境的影响主要表现为区域土石方填挖等扰动土壤后，可能造成土壤的侵蚀及水土流失。

B、水土流失预测

a预测时段的划分

根据本工程建设特点、施工方法及工期，该工程在建设期内由于平整土地、挖填土方，占地将扰动土壤，引起水土流失，而工程运行期已经对上述责任区采取了水土保护措施，不再涉及水土流失问题，因此确定工程水土流失预测时段为工程建设期，本工程土建施工期为0.67a。

b预测方法

根据项目区域土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期和营运期地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下：

W=F×A×P×T

式中：W—某一施工区水土流失量（t）；

F—加速侵蚀面积（km2）；

A—加速侵蚀系数，本工程A值取2.0；

P—原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程取，500t/km2·a；

T—侵蚀时间（a）。

c预测结果及其分析

ⅰ水土流失背景值

根据上式公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值，详见表5-4。

表5-4  施工区原生水土流失量表

| 占地面积（km2） | 原生地貌侵蚀模数（t/km2.a） | 时间（a） | 流失总量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00534 | 500 | 0.67 | 1.79 |

ⅱ新增水土流失总量的预测

工程产生水土流失主要是在施工期，施工将扰动原地貌，破坏原有的土壤，导致一定程度水土流失发生。

根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工区扰动的面积新增水土流失量统计如表5-5。

表5-5  施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表

| 占地面积（m2） | A值 | 原生地貌侵蚀模数（t/km2.a） | 流失时间（a） | 预测水土流失（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00534 | 2.0 | 500 | 0.67 | 3.58 |

根据上表将本项目施工期水土流失与测量统计如表5-6。

表5-6  施工期水土流失量统计表

| 施工区名称 | 流失时间（a） | 预测水土 流失量（t） | 水土流失 背景量（t） | 水土 流失增量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 0.67 | 3.58 | 1.79 | 1.79 |

ⅲ预测结果分析

通过对本项目施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何水土保持措施的情况下，施工期将新增水土流失量1.79t，可见，水土流失量不大，在采取相应的治理措施后，不会产生较大不利影响。

项目建成后建筑物和道路等水泥硬质地面不会再发生土壤的侵蚀，采取项目区域周边植树、种草等绿化、美化措施进行生态恢复，丰富区域内植物物种的多样性，可使项目区域土壤侵蚀量大大降低。施工过程中存在挖方现象，将改变土壤的理化指标，造成短期内的水土流失，随着施工期的结束，土壤表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。

### 5.1.6施工期对长春市石头口门水库饮用水水源保护区影响分析

本项目厂址位于长春市石头口门水库饮用水水源水准保护区内，距离二级保护区直线距离为47.2km，施工期废水、固废如得不到妥善处理，可能对其造成一定影响。为避免项目施工期对水源地造成影响，提出如下管理措施：

- 要求企业加强施工期环境管理，施工期生产废水回用于生产，生活污水依托场区现有室内卫生间，与场区现有废水一同进入沼气工程，严禁利用渗坑、渗井排放施工废水及生活污水；

- 要求企业加强施工期环境管理，各项固废物禁止直接排入地表水体；

（3）严禁施工材料乱堆乱放，避免施工材料在雨季随地表径流进入河流，进而随河流汇入水源地内造成污染；

（4）为了减少石油类的污染，本环评建议在施工现场禁止洗车、修车，并做好禁止标识。

### 5.1.7施工期环境影响减缓措施

一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或减缓。但施工期某些环境因素表现得比较明显，故必须采取减缓措施，尽可能地减少或消除这些影响。

（1）施工扬尘

①施工场地每天定时洒水，防止浮尘，在大风天加大洒水量及洒水次数；

②施工场地内运输通道及时清运、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少产生量；

④施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿路遗洒；

⑤避免起尘原料的露天堆放，所有来往施工现场的起尘物料均应用苫布覆盖；

⑥施工过程中应采用商品砼和水泥预制件，尽量少用干水泥。

（2）施工噪声

施工期噪声影响特点是运输车辆的行驶和施工设备的运转是分散的，噪声影响具有流动性和不稳定性，本环评建议：

①合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工，禁止夜间施工。

②合理规划施工平面，对位置相对固定的机械设备远离环境敏感点并设必要的防护措施。

③降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动不紧的振动或消音器的损坏而增加其工作时噪声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（3）施工废水

施工期产生的废水沉淀后回用于施工，生活污水依托现有厂区室内卫生间，与场区内现有废水一同排入沼气工程，制沼气，不会对地表水环境造成污染。

（4）固体废物

施工人员的生活垃圾暂存于垃圾箱中，送指定垃圾堆放点，建筑垃圾应及时清运至各建筑工地作地基填土使用。

（5）生态影响

本项目建设过程不存在树木砍伐等破坏现象，且工程建成后，场区内各建（构）筑物已建成，场区内道路及空地等已经进行地面硬化，并加强绿化建设，在树木选择上，种植生命力较强，有较好的净化空气能力，适应性强的树种，采用耐寒耐旱，能适应贫瘠土壤的植物物种，使绿化率大大提高，故不会对生态环境产生较大不良影响。

综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。

## 5.2营运期环境影响分析与预测

### 5.2.1营运期地表水环境影响分析

（1）地表水环境影响预测

本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则》（地表水环境）HJ/T 2.3-2018规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，因此本次仅对废水排放及采取的环保措施进行评价（污水治理措施详见6.1）。

（2）地表水环境影响评价

项目建成后废水主要为职工生活污水、食堂废水、锅炉排污水及养殖废水，废水产生量为17.273t/d（2501.234t/a）。其中食堂废水经隔油后与生活污水一同排入储尿池中进行厌氧发酵，发酵后经检测达到无害化标准后，于每年春耕前和秋收后还田处理，采用隔年还田方式，不外排进入地表水体，因此不会对地表水环境造成不利影响。

本项目建设储尿池1座，总容积为3500m3，储存期按6个月计算，需储存废水量为3109.14t，完全满足项目需求。

### 5.2.2营运期地下水环境影响分析

#### 5.2.2.1区域地下水环境状况

（1）地下水类型

评价区域内地下水类型主要有松散岩类孔隙水（潜水、微压水），碎屑岩类孔隙裂隙水（承压水），网状风化裂隙水。后者分布面积较小，资源不稳定，无实际供排水意义。

（2）埋藏分布规律

①河谷孔隙潜水

分布于孤山河、杨树河、东李河一级阶地中。阶地宽度不一，最宽者可达1.5km，阶面平坦，地势开阔，含水层厚20-30m，主要含水岩性为砂砾石，结构松散，水位埋深2-10m，因其盖层有不同厚度的亚粘土，在不同地段有微承压特征，压力水头0.8-8m。阶地后缘含水层变薄为4.8-8.5m，颗粒变细，富水性减弱。

②台地孔隙微承压水

是断陷盆地中的相对高地，其上部为10-40m厚的亚粘土盖层，含水层由砂、砂砾石组成，厚度4-8m，最厚处15m，埋深8-45m，水位埋深5-20m，微压水头高7-23m。

③碎屑岩类孔隙裂隙承压水

含水岩性为第三系砂砾岩，含水层厚度30-70m，埋深20-40m，水头高度80-90m，压力埋深1-24m。

④风化裂隙水

仅分布于评价区东南，最大风化强度30m，水位不连续、不稳定，渗透性较好，贮存功能较差，是河谷潜水的补给源之一。

（3）含水系统富水性评价及参数属性

①河谷孔隙水

降深5-10m，单井用水量1000-2000m3/d，渗透系数K=90-102m/d，I=2-5‰，渗透速度V=0.18-0.5m/d。

后缘及微压水：降深5-10m，单井用水量600-800m3/d，渗透系数K=30-50m/d，I=1-2‰，渗透速度V=0.03-0.10m/d。

②台地孔隙水

降深5-10m，单井用水量600-1000m3/d，渗透系数K=17-20m/d，I=7‰，渗透速度V=0.125m/d。

③碎屑岩孔隙裂隙承压水

降深20-22m，单井用水量500-1000m3/d，渗透系数K=5.4-6m/d，I=2‰，渗透速度V=0.012m/d。

本项目占地范围内以碎屑岩孔隙裂隙承压水为主，渗透系数为6m/d。

（4）地下水环境天然防护功能

地下水系统具有转运、贮存、延时、滤波功能，对其环境的抗污能力优越于地表水和其他未有保护层的任一种水体。通过滤波、延时作用减缓或阻挡环境的有害污染。评价区碎屑岩孔隙裂隙水为天然保护功能最强的地下水类型，其次是台地砂砾石孔隙微压水最差的是河谷孔隙潜水。

（5）地下水补径排条件

大气降水对本区各类地下水的补给具有普遍意义，在平原区局部地段由灌溉水回归补给，在河谷平原上、中、下游，平、丰、枯不同水文期地下水和河水有相互补给关系。在大多数情况下，深层承压水压力水面高于潜水和承压水水位时，产生一定的顶托补给，或无补给。普遍规律是台地地下水以径流方式可补给河谷孔隙潜水。地下径流排泄也是各类地下水的普遍排泄方式之一，但对于孔隙潜水则以垂直蒸发为主。

区域水文地质图见图5-1。

#### 5.2.2.2养殖场对地下水环境影响分析

①污染源

养殖场对地下水产生污染的主要污染源为猪舍、储粪场、有机肥生产车间、储尿池等，若防渗不当导致废水下渗，对地下水环境造成污染。

②污染途径分析

上述各污染源若防渗不当导致废水下渗，对地下水的污染方式为连续渗入型，在此种情况下，包气带上部的表土层完全饱和呈间隙、连续渗流形式，其下部呈非饱和水的淋雨状渗流形式渗入含水层。

污染物自上而下经包气带进入含水层，污染程度除受原始污染物化学成分、浓度以及评价区的降水、径流蒸发和入渗等条件的影响，还受包气带的地质结构、岩土成份、厚度、饱和及非饱和渗透性能和对污染物的吸附滞留能力等因素的影响。一般情况下，颗粒细密，渗透性差，吸附能力强，污染物迁移慢；反之颗粒粗大松散，渗透性能良好，吸附能力差，污染物迁移快，污染范围大。

（2）地下水环境影响预测

①预测范围

本工程预测范围与调查范围相同，即以项目边界下游外扩600m，上游、两侧外扩300m。

②预测时段

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》预测时段要求，本次预测时段设定为发生泄漏后的100d、1000d。

③情景设置

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610—2016，“已依据GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。因此，本次评价预测项目在非正常工况地下水环境的影响。

④预测因子

由于本项目地下水污染物耗氧量、氨氮为国家控制的污染物，因此本次预测因子为耗氧量及氨氮。

⑤预测源强

污水泄漏可能对地下水造成影响，污染源主要为养殖废水和粪便等，由于本项目采用干清粪方式，粪便含水率较低，储粪场进行了防渗、防雨等措施，对地下水的影响远小于储尿池内发酵废水，故本次预测将废水作为预测源强，若发生泄露，污水必须及时回收，若回收不及时可能会下渗，污染地下水。本次假定废水渗漏量按储尿池3109.14m3废水量的万分之一，泄漏量按0.31t，污染物耗氧量浓度12000mg/L、氨氮为890mg/L为预测源强。分别考虑固定时间10d、100d、1000d，不同距离浓度预测情况。

⑥预测方法的选择

Cx,t=m/w2nπDLte−(x−ut)24DLt根据前述水文地质调查分析，由于本项目污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，本次评价非正常工况是指储尿池池体发生渗漏，此风险事故属于点源、非持久性污染事件。本次采用导则推荐的选用一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型。

式中：

x-距注入点的距离，m；

t-时间，d；

C（x，t）-t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m-注入的示踪剂质量，kg；

w-横截面面积，m2；

u-水流速度，m/d；

ne-有效孔隙度，无量纲；

DL-纵向弥散系数，m2/d；

π-圆周率。

⑦预测系数选择

预测系数选择详见表5-7。

表5-7   预测系数一览表

| 系数 | m（kg） |  | u（m/d） | ne（无量纲） | DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 耗氧量3.72 | 氨氮0.276 | 0.08 | 35% | 0.2 |
| 来源 | 计算 |  | 对照值 | 水文地质手册 | 经验值 |

⑧预测结果

预测结果见表5-8。

表5-8   预测结果一览表

天数（d）

| 浓度（mg/L） 距离（m） |  | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0m | COD | 0.68 | 0.0002 |
| 100m |  | 0 | 0.29 |
| 200m |  | 0 | 0 |
| 300m |  | 0 | 0 |
| 400m |  | 0 | 0 |
| 500m |  | 0 | 0 |
| 最大浓度 |  | 1.514 | 0.479 |
| 影响最远距离 |  | 低于检出限 |  |
| 0m | 氨氮 | 0.050 | 0 |
| 100m |  | 0 | 0.022 |
| 200m |  | 0 | 0 |
| 300m |  | 0 | 0 |
| 400m |  | 0 | 0 |
| 500m |  | 0 | 0 |
| 最大浓度 |  | 0.112 | 0.036 |
| 影响最远距离 |  | 18m | 96m |

注：COD污染限值按高锰酸盐指数的2.5倍，即为7.5mg/L（地下水质量标准III类限值）。

从预测结果可以看出，在泄漏发生100d后，地下水COD浓度可达1.514mg/L；泄漏发生1000d后，地下水COD浓度可达0.479mg/L，COD浓度满足地下水III类标准水平。

在泄漏发生100d后，影响最远距离18m的地下水氨氮浓度可达0.112mg/L；到泄漏发生1000d后，影响最远距离96m的地下水氨氮浓度可达0.036mg/L，氨氮浓度能够满足地下水III类标准水平。

本项目与下游最近居民自用水井距离为1000m，水井较远，对其影响不大，建设单位平时加强管理，及时发现泄露事故并将事故进行妥善处理，不会对附近村屯地下水质产生影响。

（3）粪污用于农田施肥对地下水的影响分析

本项目养殖场产生的废水排入储尿池内，进行自然厌氧发酵，每年秋季农作物收割完成后和春季耕种前对达到无害化水平的粪污进行还田。

养殖场储尿池内的废水经自然厌氧发酵腐熟能达到无害化标准要求，主要含有益微生物菌群和有机质，不含任何化学添加剂，不含有毒有害物质，养殖场周边分布大量的旱地，消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，只要严格控制，不过度施肥，能够改良土壤肥力，利于作物生产，因此不会出现粪污还田造成地下水污染现象。

### 5.2.3营运期环境空气影响预测与评价

5.2.3.1排放情况

（1）恶臭气体

恶臭污染源包括猪舍、储粪场、储尿池及有机废生产车间等，有机废生产车间以有组织形式排放，其他为无组织排放。

有机肥生产车间设集气装置，恶臭气体收集后采用活性炭进行吸附，处理后再通过15m排气筒高空排放，恶臭气体中氨排放速率为0.022g/s、硫化氢0.0003g/s，能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

厂界无组织恶臭气体预测厂界氨排放浓度为0.011mg/m3、硫化氢0.00073mg/m3，预测厂界排放浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中污染物厂界标准值二级标准要求，对周围环境空气影响较小。

（2）生物质锅炉烟气

本项目锅炉烟气产生量为1.16×106m3/a，烟气采用布袋除尘器进行处理，处理后锅炉烟气中污染物排放量分别为颗粒物：0.008t/a、SO2：0.179t/a、NOx：0.19t/a；排放浓度分别为颗粒物：6.9mg/m3、SO2：154mg/m3、NOx：163.8mg/m3，烟气经高25m、内径0.5m的烟囱排放，能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的大气污染物特别排放限值要求。

（3）食堂油烟

本项目食堂油烟采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为0.368kg/a，排放速率为0.0002kg/h，油烟排放浓度为0.124mg/m3，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1m。

- （4）工艺粉尘

- 本项目自动上料车间玉米粉粹过程会有粉尘产生，经布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后，粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为3.08mg/m3，经高15m的排气筒高空排放，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求，对周围环境空气影响较小。

- 本项目在有机肥筛分过程会产生少量粉尘，粉尘产生率为原料的万分之一，即年产生量约为0.17t/a，经估算模式预测可知，厂界无组织粉尘排放浓度为0.6mg/m3，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。

5.2.3.2估算模式预测结果

- 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。

- 图5-2  锅炉烟气浓度预测结果图

- 图5-3 有机肥生产车间恶臭气体浓度预测结果图

- 图5-4   饲料加工粉尘预测结果图

- 图5-5   无组织恶臭气体预测结果图

- 图5-6   无组织粉尘预测结果图

5.2.3.3污染物排放量核算

根据前文大气评价工作等级划分结果，本次大气评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目污染物无组织排放量核算详见表5-9，年排放量核算详见表5-10。

表5-9   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放速率/（kg/h） | 核算排放浓度/（μg/m³） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| — | — | — | — | — | — |
| 主要排放口合计 |  | — |  |  | — |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | G1 （锅炉房） | 烟尘 | 0.0018 | 6900 | 6.9 |
|  |  | SO2 | 0.041 | 154000 | 0.179 |
|  |  | NOx | 0.044 | 163800 | 0.19 |
| 2 | G2 （有机肥生产车间） | 氨 | 0.0792 | 16 | 0.231 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0011 | 2 | 0.003 |
| 3 | G3饲料加工车间 | TSP | 0.003 | 3080 | 0.009 |
| 一般排放口合计 |  | 烟尘 |  |  | 6.9 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.179 |
|  |  | NOx |  |  | 0.19 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.231 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.003 |
|  |  | TSP |  |  | 0.009 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 烟尘 |  |  | 6.9 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.179 |
|  |  | NOx |  |  | 0.19 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.231 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.003 |
|  |  | TSP |  |  | 0.009 |

表5-10   本项目无组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | — | 储尿池、储粪场、猪舍、有机肥生产车间 | 氨 | 储尿池密闭、喷洒除臭剂、车间通风 | GB14554—93《恶臭污染物排放标准》厂界二级排放标准 | 1500 | 0.072 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 60 | 0.0048 |
| 2 | — | 有机肥生产筛分工序 | 颗粒物 | 车间密闭 | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0 | 0.17 |
| 无组织排放合计 |  |  | 氨 |  |  |  | 0.072 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0048 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.17 |

表5-11      大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 6.9 |
| 2 | SO2 | 0.179 |
| 3 | NOx | 0.19 |
| 4 | 氨 | 0.303 |
| 5 | 硫化氢 | 0.0078 |
| 6 | TSP | 0.179 |

5.2.3.4大气防护距离与卫生防护距离

（1）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境防护距离的规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气污染物厂界浓度满足厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定，养殖场界与禁建区（城市和城镇居民区）边界的最小距离不得小于500m。该场区周围多为农田，500m范围内无居民等环境敏感点，最近居民为西侧758m的车辘沟村，因此本项目场址能够满足卫生防护距离要求。

根据原环境保护部2018年2月26日《关于畜禽养殖业选址问题的回复》，村屯居民区不属于城市和城镇集中区，不属于《畜禽养殖业污染物防治技术规范》中3.1.2规定的人口集中区。养殖场500m范围内无村屯，无城市和城镇集中区，因此能够满足卫生防护距离要求。

本环评建议养殖场周围500m范围内严禁再规划居民区、医院、学校等环境敏感点和《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的其他禁建区。

### 5.2.4营运期声环境影响预测与评价

（1）预测源强

本项目噪声源主要为猪舍风机、清粪设备和沼气工程的各种泵类等，噪声值在70—90dB（A）之间，预测项目投产后，噪声对场界各受声点的噪声影响程度。主要噪声源情况详见表5—12。

表5—12   项目噪声源噪声级情况表

| 声源名称 | 声源源强dB（A） | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍风机 | 90 | 低噪设备、消声、减振、 隔声吸声建筑材料、场区及场界绿化 |
| 泵类 | 80 |  |
| 粉粹机 | 70 |  |
| 搅拌机 | 75 |  |

（2）预测点

为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置，即场界1m处。

（3）预测模式

噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式：

Leqg=10Lg（1Ti=1nti100.1LAi）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s。

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

Leq=10Lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

③点源传播衰减模式：

Lr=Lr0−20⋅Lg(rr0)−ΔL

式中：Lr—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

Lro—距声源ro（m）处声压级，dB（A）；

r —预测点离声源的距离，m；

ro—监测点离声源的距离，m；

ΔL—各种衰减量（除发散衰减外），dB（A）。

预测过程中，根据实际情况，各噪声源按室内声源对待，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，对于20-160Hz的声音，范围为18-27dB（A），在本次预测中，建筑物隔声取值20dB（A）；设备消声减振措施取值10dB（A）。

（4）预测结果及评价

①根据噪声源源强及场区内的布局情况，采取预测模式对项目场界四周声环境进行预测，根据导则要求，扩建项目以噪声预测值作为评价量，设备噪声贡献值详见表5-13，预测结果详见表5-14。

表5-13    设备噪声贡献值一览表           单位：dB（A）

| 声源名称 | 噪声值 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍风机 | 90 | 30.5 | 31.2 | 32.3 | 30.2 |
| 泵类 | 80 | 29.5 | 29.8 | 30 | 31 |
| 粉粹机 | 75 | 24.02 | 24.02 | 24.17 | 27.38 |
| 搅拌机 | 78 | 26.02 | 25.02 | 22.17 | 25.38 |
| 贡献值 | — | 34.26 | 34.54 | 34.95 | 35.05 |

表5-14 设备噪声贡献值一览表           单位：dB（A）

| 噪声源 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 场区东边界 | 34.26 | 53 | 53.06 | 34.26 | 42 | 42.67 |
| 场区南边界 | 34.54 | 53 | 53.07 | 34.54 | 43 | 43.68 |
| 场区西边界 | 34.95 | 53 | 53.03 | 34.95 | 43 | 43.25 |
| 场区北边界 | 35.05 | 51 | 51.01 | 35.05 | 41 | 41.08 |

由预测结果可知，项目建成后昼间噪声增加值为0.21—0.96dB（A），噪声增加量较小，场界四周边界的预测值可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

### 5.2.5营运期固体废物影响分析

本项目养殖场固废物主要来自猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、生活垃圾、餐厨垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣以及废活性炭，本项目新增固废物产生量为1646.995t/a，排放量为57.405。

猪粪便产生量为1580.68t/a，全部送至储粪场，用于生产有机肥，储粪场采取防雨、防渗措施，有机肥生产车间采取防渗措施；病死猪重量约3.26t/a，病死猪统一由送长春市病死猪无害化厂统一处理；防疫废物产生量约0.03t/a，由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理，不在厂区内暂存；职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中堆放，定期清运至指定垃圾堆放点；餐厨垃圾产生量为0.006t/d（2.19t/a），收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理；回收工艺粉尘（玉米粉碎颗粒）量为891t/a，回用做猪饲料使用；生物质灰渣产生量为50t/a，袋装临时暂存于锅炉房一角，定期外运作农家肥；废活性炭产生量约为0.1t/a，由厂家回收处理。

综上，产生的各项固废均得到合理处理/处置，不会产生二次污染。

### 5.2.6营运期土壤环境影响分析

本项目正常运营情况下，对土壤环境基本无影响，本项目对土壤造成污染的情况主要为各池体、猪舍等产污位置防渗破损，污水下渗，可能下渗到土壤层，从而造成周边土壤污染，主要污染物为COD及氨氮。本项目源头控制主要为各池体、猪舍等产污地点按照重点防渗区进行防渗，严格按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，严格按照国家要求及相关建筑设计规范，同时采用成熟的技术从严设计、施工，场区地面进行硬化，可有效防治事故状态下对土壤环境的污染，对周围土壤环境影响较小。

## 5.3环境风险分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.3.1风险调查

本项目为生猪养殖场项目，废水排入储尿池进行厌氧发酵，发酵中会产生少量的发酵气体，废水发酵后达到无害化水平后还田。

本项目发酵过程中会产生少量发酵气体，但由于本项目采用干清粪方式，废水中粪便含量较低，进入储尿池内的废水碳含量极低，并且本项目地处北方地区，为自然厌氧发酵，发酵气体产生量极小，风险评价可忽略不计，本项目危险物质主要为储尿池内初期发酵废水，COD浓度在12000mg/L左右，如发生泄露将对地下水和土壤产生影响。

### 5.3.2环境风险评价工作等级及评价范围

（1）环境风险评价等级确定

①计算涉及环境风险物质数量与其临界量比值（Q）

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量（如存在总量呈动态变化，则按公历年度内某一天最大存在总量计算；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算）与其在附录B 中对应的临界量的比值Q：

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种环境风险物质时，则按下面计算公式计算物质数量与其临界量比值（Q）。

计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn。

式中：q1、q2…qn—每种危险化学品实际存在量，单位t；

Q1、Q2、…Qn—与各种化学品相对应的临界值，单位t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为

a、1≤Q＜10；

b、10≤Q＜100；

c、Q≥100。

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质，直接判定Q为0，故本项目不需设置评价等级，仅需进行简单分析即可。

（2）评价范围

根据环境风险评价等级确定可知，本项目只进行简单分析，因此不设置评价范围。

### 5.3.3环境敏感目标

环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价放范围需延伸至关心的目标。

本项目环境风险仅进行简单分析，不设定评价范围，但为了了解项目区环境敏感点分布情况，建议对项目区周围3km范围内的环境敏感目标进行调查，详见表5-15。

表5-15   环境敏感目标调查情况表

| 序号 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境空气 |  |  |
| 1 | 大白杨树村 | 东南侧 | 1850 |
| 2 | 老泉眼村 | 南侧 | 1095 |
| 3 | 南沟村 | 西南侧 | 2487 |
| 4 | 四间房 | 西南侧 | 1925 |
| 5 | 车辘沟村 | 西侧 | 758 |
| 6 | 三道村 | 西侧 | 1235 |
| 7 | 大老鸽窝 | 西北侧 | 1929 |
|  | 小老鸽窝 | 北侧 | 1870 |
|  | 前荒营村 | 东北偏东侧 | 1000 |
| 二 | 地表水 |  |  |
| 1 | 长春市石头口门水库饮用水水源保护区 | 位于准保护区内 | — |

### 5.3.4环境风险分析

本项目主要风险物质为储尿池内发酵废水，CODCr 浓度≥10000mg/L，环境风险事故为储尿池内发酵废水泄露引起的伴生污染事故，粪污进入水体或土壤，将对地表水、地下水或土壤产生较大影响。

### 5.3.5环境风险防范措施

本项目采用干清粪方式，猪粪堆存于储粪场用于生产有机肥，养殖废水及其他废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，池体（防渗层）一旦泄露或冻裂，具有一定的潜在危险性，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对地下水造成不利影响。

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集输送系统，采取暗管形式，合理设计坡度高差，具备防止淤积的条件，暗管要求质量合格，杜绝渗漏。

（2）本环评要求场区地下水进行分区防渗，猪舍、储粪场、储尿池、有机肥生产车间、按照重点防渗区进行防渗，防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”，等效黏土层厚度不小于6.0m。

（3）场区排水系统、附属用房按照一般防渗区进防渗，并设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，等效黏土层厚度不小于1.0m。同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。

（4）养殖场区内地面进行硬化处理。

（5）做好粪污储存工程环境管理工作，应充分考虑农田作期影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的粪污。

（6）合理控制粪污施肥量及施肥方式，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，确保有足够的土地面积全部消纳且有一定的土地轮作，避免长期施肥于同一块土地，因污染物集中到某块地，积累过剩而形成污染。禁止雨天进行施肥，以避免粪污随雨水垂直进入地下水，造成污染。

### 5.3.6应急要求

根据本项目的实际情况和初步的危险事故分析，制定应急预案，供项目业主及管理部门参考，事故应急救援预案应在安全管理中具体化和进一步完善。

（1）应急救援组织。建设单位应指定专人负责。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

（2）加强各池体的维护和管理，提高池体的完好率。当池体发生渗漏时，须及时抢修。

（3）要建立完善的档案管理制度，记录事故工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

### 5.3.7分析结论

综上所述，本项目存在一定的风险，风险度在可接受的范围以内。企业需从设备的采用到严格安全管理系统的建立、安全部门的审核等方面提出行之有效的方案。为防患于未然，杜绝事故的发生，给本项目正常运营创造必要条件，把本项目风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。

建设项目环境风险简单分析内容见表5-16。

表5-16  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （吉林）省 | （长春）市 | （双阳区）区 | （/）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 125.67467408° | 纬度 | 43.29302485° |  |
| 主要危险物质及分布 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），本项目无重大环境风险物质，无重大危险源。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 可能的环境影响途径：防渗池、化粪池、畜禽粪便发酵机、鸡舍泄漏后导致粪污大气、地表水、地下水及土壤。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 做好防渗分区，加强厂区环境管理。 |  |  |  |  |

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废水污染防治对策与建议

（1）废水处置方式

本项目废水主要为职工生活污水、食堂废水、养殖废水及锅炉排污水，食堂废水经隔油后与其他废水一同进入储尿池发酵处理，最终还田。

养殖废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水，经猪舍内管道进入储尿池中进行厌氧发酵，作为资源化利用，经发酵处理后还田，于每年春耕前和秋收后用专用车辆运至与猪场签订还田协议的农田，采用隔年还田方式，不外排进入地表水体。

本工艺对猪场粪污处理采用资源化开发模式，粪污资源化的有机循环农业模式；粪污经过发酵、熟化，转化为有机肥；有机肥返田替代化学肥料，收获有机粮食，该模式的关键在于粪水的储存和熟化，因该项目地处北方，每年一季种植，而猪场粪污为365天排放，故需要对日日排放粪污进行收集、暂存，并使之处于厌氧状态进行发酵、熟化，当暂存周期达到6个月左右时熟化已随之完成。

本项目废水总量17.033t/d（2413.634t/a），本项目建设储尿池1座，总容积为3500m3，储存期按6个月计算，需储存废水量为1206.817t，储尿池完全满足项目需求，企业一般选择在每年秋收后、春播前两次还田，采用隔年还田方式，（当年与次年还田不同的土地），以提高肥效。

（2）废水处理方式合理性

本项目废水处理采用“储尿池厌氧发酵+还田”的农肥资源化利用处理模式，企业一般选择在每年秋收后、春播前两次还田，采用隔年还田方式，（当年与次年还田不同的土地），实现粪便的资源化综合利用。

根据环办环评[2018]31号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》中规定“因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展”。

本项目采用干清粪方式，猪粪用于生产有机废，废水经发酵后肥料化利用，属于粪污全量收集还田利用模式，可促进畜禽养殖种养结合发展，符合国家现行的政策要求。

（3）废水还田消纳情况

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，有机肥料含有20多种有益微生物茵群和大于40%的有机质，含有各种植所需的全部营养成分，还含有对改善土壤有重要作用的有机质，腐殖质和对农作物及为有利的多种微量元素，它不是化学合成的，不含任何化学添加剂，而是自然中有生命的机体，可广泛用于蔬菜、瓜果、药材、花卉、林木、粮食等农作物和其他各种植物种植，是发展绿色农业、生态农业、环保农业、高效农业的最理想的必用肥料。施用有机肥，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。

项目建成后废水排入储尿池进行厌氧发酵，发酵后还田处理。猪尿中的含氮率为0.103%，1t猪粪尿混合物含氮量为1.03kg，项目所在地常年以玉米种植为主，产量为1000kg/亩（含水量14%）。根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，全量代替化肥施用量测算详见表6-1。

表6-1   形成100公斤产量所需氮磷量及土壤分级及施肥供给比

| 作物种类 |  | 氮/N（kg） | 磷/P（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 水稻 | 2.2 | 0.8 |  |
|  | 玉米 | 2.3 | 0.3 |  |
|  | 大豆 | 7.2 | 0.748 |  |
| 土壤氮磷养分分级 |  | I | II | III |
| 施肥供给占比 |  | 35% | 45% | 55% |

废水发酵后当季利用率（施用到田地后农作物吸收率）为25%，通过计算，施用粪肥量为89.3t/亩。本项目废水还田总量为2413.634t/a，需配套还田土地（全部种植玉米）面积为28亩，由于本项目采取隔年还田，故需要配备56亩土地，项目周边方圆5km范围内有400hm2（6000亩）农田，本项目养殖场为保证产生肥料可以全部还田，能够满足粪污隔年还田的要求，综上所述，本项目产生的粪污具有明确的消纳性。

（4）粪污还田方式

本项目养殖场污水经自然厌氧发酵处理，厌氧反应具有除臭灭菌的作用，能够杀死蛔虫卵、寄生虫卵等，最终可实现无害化，每年秋季农民对农作物收割完成后对达到无害化水平的粪污施用还田，在春耕前或秋收后采用密闭粪罐车，采用专业施用车辆进行施用还田，还田方式为隔年施加（当年与次年施加不同的土地）。

粪污还田可以防止地下水污染，改良土壤，避免粪污还田对作物的富集，粪污还田相关协议详见附件，综上，项目所在区域有足够的耕地消纳本项目产生的粪便，上述有机肥施入农田后，可生产绿色有机农作物，提高当地农业的快速发展，使农产品增产增收，实现良性生态循环经济链。

①粪肥还田时间。春季为4月1日-4月20日，有效施肥时间为20天，秋季为秋收后大约10月10日-11月25日，有效施肥时间为40天。发酵的粪肥尽量在秋收后作底肥一次性施用，若因特殊天气不能将储尿池内的粪肥全部还田，将在春季还田。

②粪肥还田方式。施肥季节将储尿池内的发酵废液搅拌均匀，在近处用高压泵将其泵送至田间地头，使用开沟施肥进行施肥作业，将粪肥灌注于农田土壤10-20cm以下，同时以土覆盖。在远处使用密闭专用罐车运输，给开沟施肥机供料。

在粪污还田季节提前两个月对粪污进行重金属、蛔虫卵、菌群检测，其中蛔虫卵和粪大肠菌群数要达到GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中废渣无害化环境标准，即蛔虫卵死亡率≥95%、粪大肠菌群数≤105个/kg，砷、铜、锌要达到NY/T1334-2007《畜禽粪便安全使用准则》畜禽粪便中重金属含量限值，分析地下储尿池内废液是否达到无害化水平，确保粪污达到无害化水平再还田。

③责任单位

本项目粪污输送和还田由企业进行还田。

④机械配置。按全部在秋季施肥计算，每天应完成施肥量为660t，开沟施肥机作业效率为60-100t/h。按最低施肥效率60t/h计算，每天工作5.5h，配备高压泵2台，开沟施肥车2台，220马力拖拉机2台，即可在秋收后完成施肥任务，输料罐车型号：东风153，容积：18.3m3，带自吸、自排系统。开沟施肥车规格：5.0m宽，开沟深度10-30cm，可调节，开沟数13，三点悬挂连接，带液压调节。

本项目运输路线不固定，主要按照还田对象进行合理调配，运输过程中严格按照相关风险进行防范，严禁跑冒滴漏产生。

（5）储存及利用的管理措施

本场场区设置1处储尿池，储尿池底部和四周进行了水平和垂直防渗。防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”，等效黏土层厚度不小于6.0m，符合相关环保要求，储尿池加盖密封，形成一个良好的厌氧环境，厌氧反应具有除臭灭菌的作用，能够杀死蛔虫卵、寄生虫卵等，由于本项目粪污经干湿分离机分离，碳氮比高的粪便分离外卖，进入储尿池内的废水碳含量极低，并且本项目地处北方地区，为自然厌氧发酵，发酵气体产生量极小，同时在储尿池中不添加任何促进发酵物质，故发酵气体一般以无组织形式外排，经空气稀释，对周围环境影响不大。

## 6.2地下水污染防治措施

（1）污染防治分区方案

根据工程分析情况，同时考虑场址所在的工程地质、水文地质条件，确定全场污染防治分区情况见表6-2。

表6-2   全场污染防治分区情况表

| 序号 | 区域名称 | 主要介质 | 分区类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区路面及办公区 | — | 简单防治污染区 |
| 2 | 猪舍、储尿池、储粪堆场、有机肥生产车间 | 粪污、废水 | 重点防治污染区 |
| 3 | 排水系统 | 废水、粪污 | 一般防治污染区 |

（2）防渗材料选取

一般污染防治区需设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。重点污染防治区防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”；简单污染防治区采用地面硬化处理。

（3）防渗措施及效果

采取的防渗措施情况见表6-3。

表6-3   防渗措施一览表

| 项目 |  | 防渗措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、储尿池、储粪堆场、有机肥生产车间 |  | 建筑物地面、池体四壁进行防渗处理，防渗要求达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s。 | 各池体符合《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施； 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 |
| 场区排水系统 | 排污管沟 | 场区污水排放采取暗管形式，合理设计坡度高差，具备防止淤积的条件，暗管要求质量合格，杜绝渗漏。 |  |
|  | 场区雨、污管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设。 |  |
| 场区地面 |  | 地面硬化 | 地面硬化 |

养殖场在建设过程中严格按照上述污染防治区标准采取有效的防渗措施，杜绝粪污下渗的情况发生，可有效避免对地下水污染。

（4）防治措施

本项目废水排入储尿池，猪粪暂存于储粪场用于生产有机肥，罩棚为半封闭结构，能够防风、防晒、防雨，干粪便对环境影响较小，如储尿池池体（防渗层）一旦泄露或冻裂，具有一定的潜在危险性，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将会对地下水造成不利影响。

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集输送系统，采取暗管形式，合理设计坡度高差，具备防止淤积的条件，暗管要求质量合格，杜绝渗漏。

②本环评要求场区地下水进行分区防渗，粪污收集池、储粪池、储尿池及猪舍按照重点防渗区进行防渗，防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”，等效黏土层厚度不小于6.0m。

③场区排水系统按照一般防渗区进防渗，并设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，等效黏土层厚度不小于1.0m。同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。

④养殖场区内地面进行硬化处理。

⑤做好粪污储存工程环境管理工作，应充分考虑农田作期影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的粪污。

⑥合理控制粪污施肥量及施肥方式，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，确保有足够的土地面积全部消纳且有一定的土地轮作，避免长期施肥于同一块土地，因污染物集中到某块地，积累过剩而形成污染。禁止雨天进行施肥，以避免粪污随雨水垂直进入地下水，造成污染。

综上分析，建设项目在落实好防渗、防污措施后，污染物能达到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题。

## 6.3废气污染防治对策与建议

### 6.3.1恶臭气体污染防治对策与建议

（1）合理的选址

按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，本项目选址周边主要为农田，不在《畜禽养殖业污染防治技术规范》中禁止建设区域内，最近居民为西侧758m的车辘沟村，满足距离要求。

（2）正确的猪舍设计

①加强通风：在猪舍设置通风口、风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

②粪便及时清除：对清理收集的粪便及时送至储粪场暂存，储粪场定期喷洒除臭剂，猪粪及时用于有机肥生产，恶臭浓度明显下降，储粪场采用地上半封闭罩棚结构，有效的防止了恶劣天气下干粪的污染。

③注意防潮保持舍内合适湿度，减少舍内粉尘、微生物。

（3）选用先进的生产工艺

①猪的饲养设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

②氨基酸平衡，选择低的蛋白质日粮，补充合成氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

③场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，加强对猪舍的清洁卫生管理和通风措施。

④在项目建成正常运行后，对职工要进行培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行。

（4）工程抑臭措施

①加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

②对养殖区喷洒除臭剂，并加强周围绿化。

③有机肥生产车间设置集气装置，恶臭气体收集后采用活性炭进行吸附，吸附后经15m排气筒排放。

经采取上述措施后，本项目产生的无组织恶臭气体各污染物排放浓度能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中相应标准要求，臭气浓度满足GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”的要求，对环境空气质量影响较小。

### 6.3.2食堂油烟污染防治对策与建议

本目建成后企业食堂内设有灶头2个，为小型饮食单位，油烟的产生浓度约为0.92mg/m3，采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放浓度为0.37mg/m3，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求。处理后烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度高出屋顶1m。

采取油烟净化器进行处理，处理效率≥60%，其油烟净化器处理原理流程如下：

（1）吸入污染的空气

（2）预处理器

①过滤吸入空气中的大型颗粒，提高整体净化率；

②稳定风速。

（3）高压静电离子发生器

使通过第一段滤网的粒子带有阴性电极。

（4）电集尘板

①运用同极相斥，异极相吸的原理，使通过静电发生器的阳极的粒子吸附在集尘板的阴极板上；

②对各种污染粒子的集尘效率达60%以上。

（5）活性炭滤网

去除最后的剩余物质及异味。

（6）排出净化后的洁净空气

### 6.3.3生物质锅炉烟气污染防治对策与建议

项目采暖锅炉以生物质为燃料，生物质燃料是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。本项目生物质锅炉采用布袋除尘进行处理，布袋除尘器除尘原理：

首先含尘烟气通过布袋除尘器的过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器具有清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等优点，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，特别适合处理大风量烟气。除尘效率通常能够达到99%以上。同时生物质燃料中硫的含量通常较低，本项目生物质硫份含量为0.05%，SO2排放浓度较低，故本项目在确保布袋除尘器处理正常运行，严格控制生物质燃料质量的情况下，能够确保锅炉烟气和热风炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求。

### 6.3.4饲料加工车间粉尘污染防治对策与建议

本项目玉米粉碎过配备有布袋除尘器，除尘原理同6.3.3，除尘器及破碎机与厂区现有配备型号相同，根据现状吉林省耀辉环保科技咨询有限公司2018年6月20至21日对饲料加工过程排气筒中颗粒物监测结果可知，饲料加工车间粉尘排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求，布袋除尘器除尘效率能够确保粉尘达标排放。

综上，养殖场恶臭气体、发酵废气和食堂油烟经采取有效治理措施后，均能够达标排放，不会对项目周围环境空气产生较大不良影响。

## 6.4噪声污染防治对策与建议

为了减轻各类噪声对周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）设备选型时尽量选择低噪变频设备，从源头上控制噪声源的产生。

（2）设备安装时应加防振设施，风机出口要加消音器和消声风道，风机和风管采用软接头连接，水泵出入口处装避振喉，降低噪声传播，降低设备噪声对场界周围声环境的影响。

（3）选用隔声及消音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（4）加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

（5）加强场区内及场界的环境绿化，因地制宜选择树种，厂界周围种植高大乔木，既可防止降尘污染、降低噪声对周围声环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

经过上述降噪措施后，经预测，养殖场场界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求，对周围声环境影响较小。

## 6.5固废物污染防治对策与建议

### 6.5.1固废物处置措施

养殖场固废物主要来猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、生活垃圾、厨余垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣。

（1）职工生活垃圾集中收集后送垃圾箱，定期清运至垃圾填埋场填埋处理。

（2）分离后的猪粪便暂存于储粪堆场内，全部用于生产有机肥。；

（3）病死猪统一由送长春市病死猪无害化厂统一处理。

（4）防疫废物属于危险废物，收集后定期交给有资质单位处理。不在厂区存储。

（5）对餐饮废物分类桶装收集（加盖、标识）。食品加工过程中产生的根茎及剩饭剩菜及其它废物，均属于餐厨垃圾，这部分固废每日使用加盖塑料桶进行收集，收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理。

（6）回收工艺粉尘

本项目回收工艺粉尘主要为玉米粉碎颗粒，回用做猪饲料使用。

（7）生物质灰渣

生物质灰渣袋装临时暂存于锅炉房一角，定期外运作农家肥。

（8）废活性炭

本项目废活性炭产由厂家回收处理。

综上所述，养殖场固废经采取上述治理措施后，均能得到有效处置，不会对周围环境产生大的不利影响。

### 6.5.2固体废物贮存及运输要求

- 危险废物贮存容器要求

①应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。

②贮存单元必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存单元应保证完好无损并具有明显标志。

- 危险废物贮存设施要求

①本项目危险废物贮存间按照《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）要求设置专用标志；

②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离断；

③暂存间内设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；

④暂存间内设有安全照明和观察窗口，并应设有应急防护设施；

（3）运输过程注意事项

本项目产生的防疫废物属危险废物，采用密闭车辆运输，封闭运输车辆运输后用消毒药液喷洒进行消毒，运输由负责处理部门统一负责。

①危险废物的运输车辆须经过主管单位检查，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。此外，在必须时须有专门单位人员负责押运工作。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（4）一般固体废物贮存要求

根据《固体废物污染环境防治法》及相关环境管理要求，一般固体废物的堆积、贮存必须采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，本项目厂区地面均采取了地面硬化措施，生活垃圾暂存于垃圾箱内，病死猪直接外运至双辽市病死猪无害化厂统一处理，厂区内不贮存，干粪便贮存于罩棚内，已做防渗处理，餐厨垃圾置于桶内，定期由有资质餐饮垃圾处置能力单位处理，符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求。

## 6.6土壤污染防治对策与建议

土壤污染防治措施与地下水污染防治措施基本相同，主要采取分区防渗的方式，详见表6-2。

根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：储尿池、储粪堆场、有机肥生产车间、猪舍及排污管沟按照重点防渗区进行防渗，防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”，等效黏土层厚度不小于6.0m。

场区排水系统按照一般防渗区进防渗，并设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，等效黏土层厚度不小于1.0m。同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等，养殖场区内地面进行硬化处理。在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。

## 6.7绿化措施

绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用，具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。因此必须搞好场区及场界周围环境的绿化。

养殖场必须加强绿化建设，在场区及场界等凡能绿化的地带均尽量种植以乔木、灌木、草坪相协调的品种，为此，本报告提出如下建议：

（1）对绿化工程予以充分重视，加大绿化力度和科学性；管理单位要严格监督检查绿化工程，确保绿化工程按设计标准进行。

（2）绿化布置应乔木与灌木、落叶与长青、树木与花卉、草坪相结合，作到色彩和谐、层次鲜明、四季各异。

（3）道路两侧宜选用树形高大美观、枝叶繁盛、耐修、耐剪、生成迅速、易于管理、抗病虫害强、成活率高，特别是具有抗污与吸污能力的树种，如杨树、丁香、平白杨、刺槐、冬青等树种。

（4）项目为养殖项目，恶臭是主要的废气污染源，建议在猪舍等周围种植有明显除臭作用的树木。

（5）建议建设单位根据企业经济条件在场区周围设置绿化防护带，尽可能防止恶臭气体对周围环境产生不利影响。

## 6.8环保投资

本项目总投资为1309.91万元，其中环保投资为135万元，占总投资的10.3%。环保投资估算详见表6-4。

表6-4   本项目各项环保设施估算

| 投资项目 |  | 治理设施内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 |  | 储尿池 | 10 |
| 废气治理 | 恶臭气体 | 风机、除臭剂、集气罩、活性炭吸附 | 20 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器、风机、排气筒高度 | 1 |
|  | 生物质锅炉 | 布袋除尘器、烟囱（25m） | 10 |
|  | 饲料加工车间粉尘 | 布袋除尘器 | 2 |
| 噪声治理 |  | 消声器、减振垫 | 1 |
| 绿化工程 |  | 场区绿化 | 48 |
| 固废物治理 |  | 垃圾箱、储粪堆场、有机肥生产车间 | 35 |
| 环境管理与监测 |  | 环境管理、环境监测、监测井设置 | 5 |
| 风险 |  | 做好防渗分区，加强厂区环境管理 | 3 |
| 合计 |  |  | 135 |

## 6.9项目竣工“三同时”验收

本项目“三同时”验收内容详见表6-5。

表6-5   项目“三同时”验收一览表

| 污染源分类 |  |  | 环保措施 | 验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染源 | 养殖废水、生活污水、食堂废水、锅炉排污水 |  | 储尿池 | 防渗，不外排 | 防渗，发酵后全部还田，不外排，无跑冒滴漏发生 |
| 大气污染源 | 恶臭气体 | 无组织：猪舍、储粪堆场、储尿池 | 风机、喷除臭剂、储尿池密封 | H2S、NH3场界浓度和臭气浓度 | 满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”要求 |
|  |  | 有机肥生产车间 | 集气罩、活性炭吸附、15m高排气筒 | H2S、NH3排放浓度 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 风机、油烟净化器、排气筒 | 油烟排放浓度、去除效率、排气筒高度 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的最高允许排放浓度限值要求 |
| 噪声 | 猪舍风机、各种泵类 |  | 消声、减振 | 场界四周噪声值 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾箱 | 垃圾箱暂存、最终送垃圾填埋场 | 不产生二次污染 |
|  | 猪粪便 |  | 储粪堆场 | 用于生产有机肥 |  |
|  | 病死猪尸体 |  | - | 统一由送长春市病死猪无害化厂统一处理 |  |
|  | 防疫废物 |  | 危废贮存间 | 送有资质单位处理 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  | 收集桶 | 收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理 |  |
|  | 回收工艺粉尘 |  | — | 回用做猪饲料使用 |  |
|  | 生物质灰渣 |  | 袋装 | 外运堆肥处理 |  |
|  | 废活性炭 |  | — | 厂家回收处理 |  |
| 环境风险 |  |  | 做好防渗分区，加强厂区环境管理 |  | 做好防渗分区，加强厂区环境管理 |
| 环境管理与监测 |  |  | 环境管理档案、环境监测计划、监测井设置 |  | 环境管理档案、环境监测计划 |

# 7.环境影响经济损益分析

环境影响经济效益分析的目的是运用环境经济学原理，在考虑工程建设与大气、水、声、生态、社会环境以及区域社会经济的持续、稳定、协调发展的前提下，运用费用-效益分析方法，对工程的环境收益和损失进行分析，从环境经济角度评判工程建设的合理性。

环境影响带来的经济损失，是由于环境资源的功能遭到了破坏所产生的，环境影响带来的经济效益，往往表现在大气、水、声、生态、社会等方面，均难以货币量化，因此，对项目环境影响带来的经济损益和经济效益，采用定量和定性描述相结合的方式进行分析。

## 7.1环境经济效益

（1）环境效益

本项目为畜禽养殖项目，项目产生的粪污经无害化处理后，还田处理，在一定程度上减轻了因废弃物弃置排放造成的环境污染压力，可降低对水体、土壤的污染负荷，可以推动畜牧业实现由污染治理型向资源利用型、从种养分离型向种养结合型、从产品提供型向生态建设型的三个历史性转变，环境效益显著。

（2）粪污治理效益

对本项目而言，环保治理直接经济效益为猪粪便生产有机肥、储尿池厌氧发酵后还田处理，代替化肥产生的-效益，其粪污和污水治理共产生环境效益5.21万元/a，计算运行期按20年计，则总环境效益为104.2万元。

（3）社会效益

本项目符合国家三农政策，符合吉林省畜牧业发展方向，对促进项目区内优势产业商品猪养殖基地建设，推进项目区内农业和农村经济结构调整，提高农业产业化经营水平，促进农民增收，发展现代农业，具有明显辐射带动作用。该项目的提出适合双辽市农村经济发展，企业经济效益和社会效益好，对提高当地农民人均收入，壮大农村经济实力，推动新农村建设具有十分重要的现实意义。

项目实施后给当地的畜牧业带来先进的管理理念和养殖技术。该项目不仅能够直接解决10人的就业，还能够带动当地运输业、种植业等相关行业的发展。项目能为当地提供更多的就业机会，有利于和谐社会的建设。由此可见，该项目的建设具有良好的社会效益。

综上所述，本项目具有显著的社会、经济、环境效益。

## 7.2环境经济损失

（1）运营期对周边环境的影响

项目建成后，养殖区、粪污储存区、有机肥生产区产生恶臭气体，养殖区猪舍风机等设备等产生噪声，均会增加区域环境污染负荷，对环境产生一定影响。

（3）疫病传播的影响

随着养猪业规模化密集型饲养方式的普及，导致许多传染病疫源扩散并难以净化，致使猪疫病趋向复杂化，发病率、死亡率不断上升，导致疫病控制难度增大，养猪成本增加。如果缺乏有效的疫病监控和防治技术手段，发生大规模的疫病，危及周边人群身体健康。

## 7.3损益分析

根据前述，运用费用-效益分析法对工程的环境效益和损失进行分析。计算运行期按20年计，生猪价格按24元/kg计，生猪平均重量按100kg计，工程环境影响经济损益分析见表7-1。

表7-1   本项目环境影响经济损益分析

| 因素 | 费用（万元）（—） | 效益（万元）（+） | 益损比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程静态投资（含环境保护投资） | -1309.91 | - | 2.41 |
| 工程运行费用 | -13675.8 | - |  |
| 经营收益 | - | 36000 |  |
| 粪污治理效益 | - | 104.2 |  |
| 合计 | -14985.71 | 36104.2 |  |

从表7-1中可知，项目对环境的影响有利有弊，环境影响经济损失主要体现在工程建设投入等方面，环境影响经济效益主要体现在粪污治理效益等方面，益损比为2.41，大于1，说明项目建设在环境经济上是可行的。

# 8.环境管理与监测计划

由于建设项目在运行过程中会产生一定数量的污染物，对当地水、空气环境质量可能造成一定的影响。因此，为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，并利于环境保护管理部门的监督和管理。

## 8.1环境管理

### 8.1.1施工期环境管理

#### 8.1.1.1环境管理机构及职责

目前建设单位未设置健全的环境管理机构，根据《建设项目环境保护设计规定》（JCJ11-97）的要求，建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（由施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，落实岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实。建设单位应负责对施工单位的环境管理工作进行监督。

建设施工单位环境保护管理机构应明确如下责任：

（1）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位相关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（2）及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（3）负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查，做到文明施工，保护环境。

（4）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

（5）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的，因此要向附近的居民及有关对象做好宣传工作，取得理解，克服暂时困难。

（6）接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理附近居民投诉。

#### 8.1.1.2施工期环境管理制度

施工单位及建设单位应建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实行全程环境管理，杜绝施工过程中的环境污染事故的发生，保护环境。

（1）行动计划制定及落实制度：根据本报告提出的环境保护措施和对策，项目施工单位应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）。

（2）宣传制度：做好环境教育和宣传工作，提高各级施工管理人员和具体施工人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度。

（3）环境保护设施的管理制度：定期对环境保护设施进行维修和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生。

（4）沟通、监督制度：加强与环境保护部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

### 8.1.2营运期环境管理

#### 8.1.2.1环境管理机构

环境管理应由公司的主要领导主管负责，根据项目的排污特点以及严格的环保要求，设立专门的环境管理部门，配备专职技术人员，实施整个营运期全过程环境管理工作。

环境管理机构的职责如下：

（1）除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门领导的检查与监督。

（2）贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助场区领导确定场区环境保护方针、目标。

（3）制定全场的环境保护管理的规章制度和实施办法，并监督执行；组织制定场区环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。

（4）负责场区环境监测管理工作，制定环境监测计划并组织实施；掌握场区“三废”排放状况，建立污染源排污档案，按规定向地方环保部门汇报排污情况及企业年度排污申报登记，并为解决场区重大环境问题和综合治理决策提供依据。

（5）加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保环保设施运行正常，保证污染物达标排放。

（6）防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、生产安全部门处理各种风险事故。

（7）开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高职工的素质水平，领导和组织本企业的环境监测工作。

#### 8.1.2.2营运期环境管理制度

（1）报告制度

本项目在正式投产前，建设单位应自主进行“环境保护设施竣工验收”，经验收合格后方可正式投入生产。

项目建成后应严格执行环境污染报告制度，即定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

（4）建立和完善档案管理制度

建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档。

（5）人员培训制度

公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、环境保护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

## 8.2污染物排放清单

本项目建成后污染物排放清单详见表8-1。

表8-1   污染物排放清单

| 污染源 |  |  | 污染物 | 排放浓度 | 排放量（t/a） | 排污口信息 | 执行的环境标准 |  | 环境保护措施及运行参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放标准 | 质量标准 |  |
| 废水 |  |  | COD | 0mg/L | 0 | 不设置排污口 | - | GB3838—2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 | 储尿池发酵后还田处理 |
|  |  |  | BOD5 | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 0mg/L | 0 |  |  |  |  |
| 废气 | 恶臭气体 | 场区分散恶臭气体排放源 （无组织） | H2S | 0.00073mg/m3 | 0.0048 | 场界无组织监控 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准要求 | HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | 加强管理，风机通风，喷除臭剂、绿化等 |
|  |  |  | NH3 | 0.011mg/m3 | 0.072 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 10 | - |  | GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中要求 |  |  |
|  |  | 有机肥生产车间 | H2S | 0.002mg/m3 | 0.0048 | G2（15m高排气筒） | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》恶臭污染物排放标准 | HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | 集气罩+活性炭吸附，去除效率90% |
|  |  |  | NH3 | 0.016mg/m3 | 0.072 |  |  |  |  |
|  | 有组织粉尘 |  | TSP | 3.08mg/m3 | 0.009 | G3（15高排气筒） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准 | GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准 | 布袋除尘器，去除效率99% |
|  | 锅炉烟气 |  | 烟尘 | 6.9mg/m3 | 6.9 | G1（25m高烟囱） | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3大气污染物特别排放限值要求 |  | 布袋除尘器，除尘效率95% |
|  |  |  | SO2 | 154mg/m3 | 0.179 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 163.8mg/m3 | 0.19 |  |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟浓度 | 0.124mg/m3 | 0.368kg/a | 高于房屋1m以上排气筒 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 | GB3095—2012《环境空气质量标准》中二级标准 | 油烟净化器、风机 |
| 噪声 |  |  | 风机、搅拌机及粉碎机等生产设备等 | - | - | - | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准 | GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准 | 隔声、消声减振，建筑物隔声20dB（A）；设备消声减振10dB（A） |
| 固体废物 | 猪粪便 |  |  | - | 0 | - | - | - | 储粪场临时堆存，用于制作有机肥 |
|  | 病死猪尸体 |  |  | - | 3.26 | - | - | - | 送长春市病死猪无害化厂统一处理 |
|  | 防疫废物 |  |  | - | 0.03 | - | - | - | 有资质部门进行处理 |
|  | 生活垃圾 |  |  | - | 1.825 | - | - | - | 集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点 |
|  | 餐厨垃圾 |  |  | - | 2.19 | - | - | - | 收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理 |
|  | 回收工艺粉尘 |  |  |  | 0 |  |  |  | 回用做猪饲料使用 |
|  | 生物质灰渣 |  |  |  | 50 |  |  |  | 外运堆肥处理 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 厂家回收处理 |

## 8.3环境监测

### 8.3.1施工期环境监测计划

由工程建设内容可知，施工人员生活污水依托厂区现有室内卫生间，废水排入沼气工程，不外排进入地表水体，应重点监控施工噪声、施工扬尘和施工期固体废物。施工期环境监测计划见表8-2。

表8-2   施工期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测指标 | 监测点位 | 监测时间与频率 | 实施单位 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工噪声 | 等效连续A声级 | 施工场界外1m处、最近居民车辘沟村处 | 施工期每月监测一次，监测时间分昼间、夜间两个时段 | 有资质的第三方检测机构 | 长春市佰泰养殖有限公司 |
| 施工扬尘 | 颗粒物 | 施工场地场界、最近居民车辘沟村处 | 施工期间，每季度一次，每次1天，连续监测12h以上 |  |  |
| 施工固废物 | 建筑施工垃圾的产生量与去向：填写产生量报表并说明去向和处置情况 |  |  |  |  |

### 8.3.2施工期环境监理

环境监理制度，启动环境监测机制，把施工期的环境保护工作制度化。建设单位可委托具有相应资质的环境监理部门，由专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的环境保护措施。环境监理主要工作范围包括：

（1）监督施工单位监理施工环境保护制度；

（2）落实施工期污染源监测环境质量监测工作；

（3）监督检查施工单位在各个环节落实环境保护措施，纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为，防范环境污染于未然；

（4）配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故。

### 8.3.3营运期环境监测计划

根据企业建设项目污染源排放特点以及处理设施运行情况，项目建成投产，营运期环境监测计划见表8-3。

表8-3   营运期环境监测计划一览表

| 监测项目 |  | 监测指标 | 监测点位 | 监测时间与频次 | 实施单位 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污染源监测 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  | 废水经厌氧发酵后回田处理。 |  |  | 有资质的第三方检测机构 | 长春市佰泰养殖有限公司 |
| 废气 | 恶臭气体 | H2S、NH3和臭气浓度 | 场界上、下风向无组织监控点 | 每年不少于2次，冬夏各1次 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟排气筒 | 每年1次 |  |  |
|  | 锅炉烟气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉烟囱 | 每年1次 |  |  |
|  | 工艺粉尘 | TSP | 饲料加工车间排气筒 | 每年1次 |  |  |
| 噪声 |  | 等效连续A声级 | 场界围墙外1m处 | 每年不少于2次 |  |  |
| 固废物 |  | 各类固废物的产生量与去向：填写产生量报表并说明去向和处置情况。 |  |  |  |  |
| 二、环境质量监测 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 |  | pH、COD、硝酸盐氮、挥发酚、NH3-N、总大肠菌群 | 现状监测点位 | 每年2次（丰、枯水期各一次） |  |  |
| 环境空气 |  | H2S、NH3、TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物 | 现状监测点位 | 每年不少于2次，（冬、夏各一次） |  |  |
| 土壤 |  | 45项基本因子 | 现状监测点位 | 必要时5年可开展一次 |  |  |

## 8.4排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。

## 8.5企业信息公开

根据《关于<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），企业应建立环评信息公开机制，具体公示内容如下：

- 公开环境影响报告编制信息

- 建设单位在建设项目环境影响报告编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施等。

- 公开环境影响报告全本

- 根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告全本。报批过程中，如对环境影响报告进一步修改，应及时公开最后版本。

- 公开建设项目开工前的信息

- 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

- （4）公开建设项目施工过程中的信息

- 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

# 9.环境影响评价结论

## 9.1建设项目概况

本项目为长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目，长春市双阳区太平镇三道村九社，位于长春市石头口门水库饮用水水源准保护区内，本次在在现有厂区西北侧进行扩建，扩建厂区中心地理坐标为东经度：125.67467408°，北纬：43.29302485°，本项目东侧为林地，东南为现有厂区，南侧隔农田及林地1095m为老泉眼村，西侧隔林地及农田758m为车辘沟村，北侧隔农田及林地1870m为小老鸽窝，东北侧576m为粮库，1km为养殖场，东北偏东侧1000m为前荒营村。项目总投资1309.91万元，全部由建设单位自筹解决。本次新增年出栏育肥猪7500头，项目建成后年出栏22500头育肥猪，猪粪便生产有机废，年处理猪粪便1580.68t，年产有机肥540t，目建成后有利于将太平镇畜禽牧业提高到新的发展水平，具有较好的社会效益、经济效益。

## 9.2环境质量现状

（1）地表水

本年度，按照国家地表水Ⅲ类水质标准，双阳河砖瓦窑桥断面超标的项目有：氨氮、化学需氧量和总磷，年均值依次超标0.71倍、0.004倍和0.004倍。从监测结果看，双阳河的水质与上年度相比有所好转，为Ⅴ类水质。

（2）地下水

根据地下水监测数据可知，评价区域内地下水现状监测点的各项监测指标均满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，说明地下水未受到污染，水质较好。

（3）环境空气

根据收集的2019年长春市环境空气质量监测数据，评价区内PM2.5年均浓度超过标准值，属于环境空气不达标区域。

补充监测的TSP满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准值，H2S、NH3小时监测结果满足HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，说明评价区环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。

（4）声环境

根据噪声监测结果可知，本项目评价区域内声环境完全满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，说明评价区域声环境质量良好。

（5）土壤环境

从监测结果可以看出本次评价委托监测的各土壤监测点位各监测项目均能够满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中土壤污染风险筛选值要求，表明评价区内各样点土壤环境质量良好。

（6）生态环境质量

根据对区域内生态环境的调查与分析，评价区域无国家保护的珍稀植物物种，主要为农田，为农业生态系统，生态环境简单，生物种类较少。植被主要为玉米农作物及农田保护林杨树、柳树，几乎没有天然乔木；动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物或生态上特殊适应农田的动物，如鼠类等。区域内没有国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，没有自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区，该区域生态环境现状质量一般。

## 9.3本项目环境影响评价结论

### 9.3.1废水

本项目废水主要为职工生活污水、生物质锅炉排污水及养殖废水，废水产生量为17.033t/d（2413.634t/a）。其中食堂废水经隔油后与生活污水一同排入储尿池中进行厌氧发酵，发酵后经检测达到无害化标准后，于每年春耕前和秋收后还田处理，采用隔年还田方式，不外排进入地表水体，因此不会对地表水环境造成不利影响。

### 9.3.2地下水

养殖场对地下水产生污染的主要污染源为猪舍、储尿池、储粪场、有机肥生产车间等，若防渗不当导致废水下渗，对地下水环境造成污染。目前场区现有厂区已采取分区防渗措施，本环评要求本次扩建场区地下水进行分区防渗，加强管理，严格做好各区防渗工作及环境管理工作，合理控制农田施肥量及施肥方式，不会对区域地下水环境造成较大不利影响。

### 9.3.3环境空气

（1）恶臭气体

猪舍保持舍内通风，及时清理；储尿池各池体通过加盖密封等措施有效较少了恶臭气体的排放。猪舍清理收集的粪便采用干清粪方式，储粪场采取半封闭式罩棚结构，的防止了恶劣天气下干粪的污染，除上述源头控制措施外，再采取喷洒除臭剂，加强绿化等措施后，场区以无组织形式排放的恶臭气体H2S、NH3能够满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》厂界二级标准要求，臭气浓度能够满足GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中要求。

有机肥生产车间设集气装置，恶臭气体收集后采用活性炭进行吸附，处理后再通过15m排气筒高空排放，恶臭气体中氨排放速率为0.022g/s、硫化氢0.0003g/s，能够满足GB14554—93《恶臭污染物排放标准》污染物排放标准要求，对周围环境空气影响较小。

（2）生物质锅炉烟气

本项目锅炉烟气产生量为1.16×106m3/a，烟气采用布袋除尘器进行处理，处理后锅炉烟气中污染物排放量分别为颗粒物：0.008t/a、SO2：0.179t/a、NOx：0.19t/a；排放浓度分别为颗粒物：6.9mg/m3、SO2：154mg/m3、NOx：163.8mg/m3，烟气经高25m、内径0.5m的烟囱排放，能够满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3规定的大气污染物特别排放限值要求。

（3）食堂油烟

本项目食堂设有灶头2个，为小型餐饮单位，食堂油烟采用油烟净化器（除烟效率≥60%）进行处理，经处理后油烟排放量为0.368kg/a，排放速率为0.0002kg/h，油烟排放浓度为0.124mg/m3，能够满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值要求，烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1m。

- （4）工艺粉尘

- 本项目自动上料车间玉米粉粹过程会有粉尘产生，经布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后，粉尘排放量为0.009t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为3.08mg/m3，经高15m的排气筒高空排放，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准要求，对周围环境空气影响较小。

本项目在有机肥筛分过程会产生少量粉尘，粉尘产生率为原料的万分之一，即年产生量约为0.17t/a，经估算模式预测可知，厂界无组织粉尘排放浓度为0.6mg/m3，能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。

综上所述，本项目产生的废气在采取有效合理的治理措施后，均能实现达标排放，对周围环境空气影响较小。

### 9.3.4噪声

本项目噪声源主要来自粉粹机、搅拌机及风机等，噪声级在70-90dB（A）。设备选型采用低噪变频设备，并采取相应的减噪、降噪、隔音措施，设备安装底部加减振垫，风机口安装消声器，墙壁安装隔声吸声材料，加强养殖场内外绿化工作，通过距离衰减后，场界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类区标准限值要求，对周围声环境的影响不大。

### 9.3.5固废物

本项目养殖场固废物主要来自猪粪便、病死猪尸体、防疫废物、生活垃圾、餐厨垃圾、回收工艺粉尘、生物质灰渣以及废活性炭，本项目新增固废物产生量为1646.995t/a，排放量为57.405。

猪粪便产生量为1580.68t/a，全部送至储粪场，用于生产有机肥，储粪场采取防雨、防渗措施，有机肥生产车间采取防渗措施；病死猪重量约3.26t/a，病死猪统一由送长春市病死猪无害化厂统一处理；防疫废物产生量约0.03t/a，由长春市双阳区太平镇畜兽医站收集后统一送有资质部门进行处理，不在厂区内暂存；职工生活垃圾产生量为1.825t/a，集中堆放，定期清运至指定垃圾堆放点；餐厨垃圾产生量为0.006t/d（2.19t/a），收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理；回收工艺粉尘（玉米粉碎颗粒）量为891t/a，回用做猪饲料使用；生物质灰渣产生量为50t/a，袋装临时暂存于锅炉房一角，定期外运作农家肥；废活性炭产生量约为0.1t/a，由厂家回收处理。在采取有效的处置方式和综合利用后，项目产生的各项固废物不会产生二次污染。

### 9.3.6土壤环境

本项目土壤环境影响因素主要是渗漏造成的土壤污染，与地下水影响基本相同，废水主要为猪粪尿，正常情况下不会产生渗漏，并且各池体及猪舍的防渗措施可有效防止入渗地土壤，对土壤环境影响不大。

### 9.3.7防护距离结论

（1）大气环境防护距离符合性分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外各污染物的短期贡献浓度未出现超标情况，并且为二级评价项目，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定，养殖场界与禁建区（城市和城镇居民区）边界的最小距离不得小于500m。该场区周围多为农田，500m范围内无居民等环境敏感点，最近居民为西侧758m的车辘沟村，因此本项目场址均能够满足卫生防护距离要求。

## 9.4风险评价结论

项目风险主要为高浓度废水泄漏产生污染以及伴生的污染物影响，经采取有效的风险防范措施后，并制定应急预案，对周围影响较小，可以接受。

## 9.5公众意见采纳情况

长春市佰泰养殖有限公司在确定承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，按照生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，向公众公开有关环境影响评价的信息，采取报纸公示、张贴公告、网上公示等调查方式。

第一阶段在建设单位确定编制环境影响评价文件7个工作日进行，即于2020年6月18日在环评互联网论坛网站（https://www.eiabbs.net/thread-289586-1-1.html）上进行第一次网站公示。

第二阶段在环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位采取网站公示、报纸公示、张贴公告方式征求公众意见，具体包括①2020年10月30日在环评互联网论坛网站（https://www.eiabbs.net/thread-296620-1-1.html）上进行环评文件全文公示。

在现场公告张贴和网站、报纸公示期间没有接收到群众的电话、邮件等，无反对意见，因此认为项目公众参与认同性较好。

## 9.6环境影响经济损益分析结论

本项目采用运用费用-效益分析法对工程的环境效益和损失进行分析。通过分析可知，长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目对环境的影响有利有弊，环境影响经济损失主要体现在工程建设投入等方面，环境影响经济效益主要体现在粪污治理效益等方面，益损比为2.41，大于1，说明项目建设在环境经济上是可行的。

## 9.7环境管理与监测计划结论

本次评价按照项目营运阶段提出了具体的环境管理要求，明确建设单位必须设立生态环境管理机构，专人专岗负责场区的环境保护管理，并完善各项管理制度，严格执行，建议相关监测工作委托有资质的第三方机构进行。

## 9.8场区平面布局合理性分析

本项目场区平面布置力求紧凑、科学、按生产流向合理布置设备。总图布置上在生活区与养殖区形成鲜明分区，并且生活区位于全场侧风向，避免猪舍等产生恶臭对其影响，有机肥生产车间及储粪场与猪舍紧邻，方便粪便的收集与转运，综上，本项目平面布置合理可行。

## 9.9选址合理性评价结论

（1）水源地保护相关规定符合性

本项目污水处理站及入河排污口均位于长春市石头口门水库饮用水水源准保护区内，本项目与水源地保护相关规划符合性详见表9-1。

表9-1   水源地保护相关规划符合性

| 相关文件 | 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国水污染防治法（2018年1月1日） | 第五十七条 | 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 根据吉林省人民政府以吉政函[2020]48号文，石头口门水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区。本项目位于长春市石头口门水库准保护区内，项目废水全部还田不外排。 | 符合 |
|  | 第五十八条 | 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 本工程不进入一级保护区范围内。 | 符合 |
|  | 第五十九条 | 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 | 本工程位于准保护区内，距离二级保护区直线距离为47.2km，不进入二级保护区范围内。 | 符合 |
|  | 第六十条 | 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | 本项目为扩建项目，项目废水全部排入储尿池内还田处理，不外排，不会对水体造成严重污染。 | 符合 |
| 饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年2月22日） | 第十一条饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守的规定 | 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 | 本工程不占用林地，不砍伐树木，受影响植被主要为沿路野生杂草及低矮灌木丛，施工后及时进行生态恢复，不会破坏水环境生态平衡，也不破坏水源林、护岸林和与水源保护相关植被。 | 符合 |
|  |  | 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 | 本工程运营期猪粪便储粪场临时堆存，用于制作有机肥；病死猪尸体送长春市病死猪无害化厂统一处理；防疫废物送有资质部门进行处理；生活垃圾集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点；餐厨垃圾收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理；回收工艺粉尘回用做猪饲料使用；生物质灰渣外运堆肥处理；废活性炭厂家回收处理，运营期固废物能够得到合理处理处置。要求施工期严格管理，禁止施工废渣、生活垃圾等排入水体，避免对水源地环境造成不利影响。 | 符合 |
|  |  | 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 | 本项目猪粪便临时堆存于储粪场，用于生产有机肥，不外运。 | 符合 |
|  |  | 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 | 本工程为养殖场扩建项目，不涉及农药、化肥的使用，施工期间加强管理，避免发生毒品捕鱼现象。 | 符合 |
|  | 第十二条 | 三、准保护区内：直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。 | 本项目废水全部排入储尿池内发酵后还田处理，不外排。 | 符合 |
| 吉林省城镇饮用水水源保护条例（2012年5月1日） | 第二十条 | 在城镇饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 | 根据吉林省人民政府以吉政函[2020]48号文，石头口门水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区。本项目位于长春市石头口门水库准保护区内，项目废水全部还田不外排。 | 符合 |
|  | 第二十一条 | 禁止在城镇饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在城镇饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、家畜家禽养殖、旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 本工程不进入一级保护区范围内。 | 符合 |
|  | 第二十二条 | 禁止在城镇饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在城镇饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游、放牧、开矿、采砂等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 | 本工程位于准保护区内，距离二级保护区直线距离为47.2km，不进入二级保护区范围内。 | 符合 |
|  | 第二十三条 | 禁止向城镇饮用水水源保护区内排放有毒、有害物质或者倾倒固体、液体（气体）等废弃物。 | 本工程运营期猪粪便储粪场临时堆存，用于制作有机肥；病死猪尸体送长春市病死猪无害化厂统一处理；防疫废物送有资质部门进行处理；生活垃圾集中堆放，定期清运指定垃圾堆放点；餐厨垃圾收集后运至有资质餐饮垃圾处置单位处理；回收工艺粉尘回用做猪饲料使用；生物质灰渣外运堆肥处理；废活性炭厂家回收处理，运营期固废物能够得到合理处理处置。要求施工期严格管理，禁止施工废渣、生活垃圾等排入水体，避免对水源地环境造成不利影响。 | 符合 |
|  | 第二十四条 | 禁止在城镇饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 新建公路、铁路、桥梁项目，原则上不得穿越饮用水水源一级保护区。因工程条件和自然因素限制，确需穿越饮用水水源二级保护区或准保护区的，应当经城镇饮用水水源保护区原审批机关批准，建设单位制定并落实环境风险防范措施。 | 本项目废水全部排入储尿池内发酵后还田处理，不外排。 | 符合 |

综上，本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和《吉林省城镇饮用水水源保护条例》相关规定，建设单位需做好施工期环境管理和运营期风险防范工作，禁止施工期及运营期固废物等排入水体，避免对水源地环境造成不利影响。

（2）禁养区选址符合性

长春市双阳区已划定畜禽养殖禁养区，本项目位于双阳区太平镇三道村九社，选址不在禁养区范围内，与禁养区距离约10km，长春市双阳区太平镇禁养区区划图详见图1-3，符合双辽市畜禽养殖禁养区规定。

（3）环境敏感性分析

从宏观地理位置来看，本项目位于长春市石头口门水库生活饮用水水源地保护区准保护区内，距离二级保护区约47.2km，属于环境敏感区，但根据本项目的工程特点，本项目废水全部发酵后还田处理，不外排进入地表水体，猪粪用于生产有机肥，因此，不会对长春市石头口门水库生活饮用水水源地保护区产生不利影响，环境敏感性可接受。

（4）产业政策符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4小项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

（5）总体规划的符合性分析

从地方政策来看，长春市双阳区紧紧抓住全党重视农业、支持农业和发展农业的有力契机，认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，全面促进区域农业及畜禽养殖业快速发展。双阳区政府于2012年编制了《长春市双阳区畜禽养殖场（小区）规划（2011-2020年）》（长双府[2012]37号），全区范围内已明确规划了238个畜禽养殖场（小区），其中太平镇三道村九社为畜禽养殖小区规划点之一，本项目为生猪养殖项目，位于太平镇三道村九社，符合长春市双阳区总体发展规划要求。

（5）与《粮油仓储管理办法》符合性

根据《粮油仓储管理办法》附件1“关于污染源、危险源安全距离的规定，粮油仓库单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离要求：距有害元素矿山、炼焦、炼油、煤气、化工、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位不小于1000m，距离屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500m，距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100m”。本项目为生猪养殖项目，属于恶臭源排放单位，东北侧576m为粮库，符合粮食仓储关于污染、危险源不小于500m安全距离规定要求。

（6）土地消纳合理性

本项目场区废水进入储尿池进行厌氧发酵，发酵后还田处理。猪尿中的含氮率为0.103%，1t猪粪尿混合物含氮量为1.03kg，项目所在地常年以玉米种植为主，产量为1000kg/亩（含水量14%）。施用粪肥量为89.3t/亩。本项目废水还田总量为9393.495t/a，需配套还田土地（全部种植玉米）面积为28亩，由于本项目采取隔年还田，故需要配备56亩土地，项目周边方圆5km范围内有400hm2（6000亩）农田，本项目养殖场为保证产生肥料可以全部还田，能够满足粪污隔年还田的要求，综上所述，本项目产生的粪污具有明确的消纳性。

（7）相关文件选址要求符合性

本项目选址与相关文件要求符合性分析详见表9-1。

表9-1  本项目选址与相关文件符合性分析

| 相关文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽规模养殖污染防治条例（国务院令第643号） | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 本项目位于长春市石头口门水库准保护区内，根据吉林省人民政府以吉政函[2020]48号文，石头口门水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区。本项目不属于禁止建设的饮用水水源保护区，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求。 | 符合 |
| 畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001） |  |  | 符合 |
| 吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见（吉政发[2007]44号） | 畜禽养殖场要建在地势平坦干燥、背风向阳、未被污染、无疫病的地方 | 本项目选址周边主要为农田，属于地势平坦干燥、背风向阳、未被污染、无疫病的地方 | 符合 |
|  | 距铁路、公路、城镇、学校、医院等公共场所500米以上 | 场址周边无铁路，省道和国道，周边没有城镇、学校和医院等公共场所 | 符合 |
|  | 距离居民区上风向2000米以上 | 吉林省畜牧业管理局吉牧函[2010]20号“关于吉政发[2007]44号文件有关概念释义的函”中关于居民区的定义为基层村委会和乡镇政府所在地居民相对集中的区域，本场址下风向最近居民大于2000m。 | 符合 |
|  | 距离其他畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及污水处理场所等1000m以上 | 1000m范围内没有其他畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及污水处理场等场所 | 符合 |
|  | 要远离水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区 | 本项目位于本项目位于长春市石头口门水库准保护区内，根据吉林省人民政府以吉政函[2020]48号文，石头口门水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，距离二级保护区最近距离为47.2km，距离较远。 | 符合 |
|  | 生产区、办公区、隔离区、污物处理区明显分离 | 项目生活用房和养殖用房明显分离 | 符合 |

综上，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定的选址要求；符合《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》（吉政发[2007]44号）规定的要求。

（8）“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

依据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要在以下生态保护区域进行划定：

a重点生态功能区：主要包括陆地重点生态功能区（水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等类型）、海洋重点生态功能区（海洋水产种质资源保护区、海洋特别保护区、重要滨海湿地、特殊保护海岛、自然景观与历史文化遗迹、珍稀濒危物种集中分布区、重要渔业水域等区域）。

b生态敏感区/脆弱区：陆地生态敏感区/脆弱区（水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等）、海洋生态敏感区/脆弱区（海岸带自然岸线、红树林、重要河口、重要砂质岸线和沙源保护海域、珊瑚礁及海草床等）。

c禁止开发区：主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等类型。

d其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境等。

因此，本项目范围内不属于上述重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区及禁止开发区等区域，符合生态保护红线保护要求。

②环境质量底线

项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区，地下水各项监测指标均满足GB/T14848—2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准要求，评价区域不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要；根据环境空气现状评价，项目所在区域环境空气质量为不达标区，主要不达标项为PM2.5，但本项目主要污染源为恶臭气体，根据补充监测的H2S、NH3小时监测结果满足HJ2.2—2018《环境影响评价导则（大气环境）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。项目建设不会增加PM2.5排放量；本项目生产及生活污水均不外排，并且对各池体进行了严格的防渗处理，对地表水影响不大；项目噪声可做到厂界噪声达标；项目产生的固废物全部妥善处理，项目三废及噪声均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，因此本项目的建设不会突破项目所在地的环境质量底线。

③资源利用上线

本项目位于长春市双阳区太平镇三道村九社，太平镇属于农业及养殖业大镇，虽然目前尚未编制相关资源利用规划，但根据本项目性质，饲养过程中主要利用的资源为水资源，全年新鲜水总用量为6691.65m3/a，该区域地下水及地表水系充足，本项目使用所占比例极小，因此本项目的建设不会达到资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

该区域尚未编制环境准入负面清单等相关文件，本项目为养殖行业，属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家产业政策要求，项目生产过程采用的设备及工艺符合清洁生产要求，项目产生的废气经处理后均可达标排放，不会对周围环境产生不利影响；本项目的建设不会增加区域环境负荷，不属于一般准入负面清单中所列项目。

- 综上，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。

## 9.10环境可行性评价结论

根据国家和地方现行的条例、规范及相关法规政策，确定本项目的环境可行性，具体分析详见表9-3。

表9-3  各规范要求及符合性分析

| 相关文件 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环办环评[2018]31号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》 | 选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划 | 本项目选址不在禁养区内，符合吉林省主体功能区和环境功能区划要求，项目在原厂区西北侧进行建设，符合区域内土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划。 | 符合 |
|  | 因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，干粪料外卖，废水经发酵后还田利用，属于粪污全量收集还田利用模式，可促进畜禽养殖种养结合发展。 | 符合 |
|  | 畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等。 | 场区采用雨污分流设置，粪污有足够大的粪污贮存池、储尿池及储粪堆场，废水发酵还田，干粪料用于生产有机肥，不外排，雨水经排水沟收集，收集至场外。 | 符合 |
|  | 贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。 | 本项目储尿池有池盖，储粪场也设置彩钢罩棚，均具有防雨、防渗和防溢流措施，粪便临时堆存，用于生产有机肥，储粪堆场及储尿池均能够满足厂区存储要求。 | 符合 |
|  | 制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。 | 本项目病死猪统一由送长春市病死猪无害化厂统一处理 | 符合 |
| 农业部办公厅农办牧[2018]2号关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施规范（试行）》 | 畜禽粪污资源化利用是指在畜禽粪污处理过程中，通过生产沼气、堆肥、沤肥、沼肥、肥水、商品有机肥、垫料、基质等方式进行合理利用。 | 本项目废水进入储尿池进行厌氧发酵成沼肥，进行合理利用。 | 符合 |
|  | 畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 | 项目产生粪全部生产有机肥，最终用于农田，废水进行自然厌氧发酵，最终还田，实现各环节全程管理 | 符合 |
|  | 畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，废水经发酵后还田利用，不外排进入外环境。养殖场池体满足防渗、防雨、防溢流要求 | 符合 |
|  | 畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，储尿池位于地下，采用暗管输送；场区雨水通过排水沟收集，输送至场外，可实现雨污分流 | 符合 |
|  | 堆肥、沤肥、沼肥、肥水等还田利用的，依据畜禽养殖粪污土地承载力测算技术指南合理确定配套农田面积，并按GB/T 25246、NY/T 2065执行。 | 本项目粪污还田总量为2413.634t/a，需要配备56亩土地，项目周边有400hm2（600亩）旱田，能够满足要求。 | 符合 |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 | 本项目粪便生产有机肥，最终还田 | 符合 |
|  | 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。 | 项目发酵后作为肥料进行还田，实现了种养结合、实现了畜禽粪便、污水等就地就近利用 | 符合 |
|  | 将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 | 本项目粪污还田总量为2413.634t/a，需要配备56亩土地，项目周边有400hm2（600亩）旱田，能够满足要求。 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》 | 畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。 | 项目饲料选择低的蛋白质日粮，重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量极低 | 符合 |
|  | 规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，废水经发酵后还田利用，不外排进入外环境；场区雨水通过排水沟（收集，输送至场外，可实现雨污分流 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》 | ①粪污无害化处理后用于还田利用的，畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的贮存池。 ②贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。 ③种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。 ④贮存池的结构应符合 GB 50069 的有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。 | 本项目建设储尿池1座，总容积为3500m3，储存期按6个月计算，需储存废水量为1206.817t，储尿池完全满足项目需求，全场实现分区防渗，一般污染防治区需设置人工材料防渗层，人工材料的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。重点污染防治区防渗层的设置必须达到“人工衬层的材料渗透系数≤10-7cm/s的要求”；简单污染防治区采用地面硬化处理 | 符合 |
| 生态环境部环办环评函[2019]872号《生态环境部办公厅关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》 | 继续推进生猪养殖项目环评“放管服”改革。近年来，生态环境领域“放管服”改革持续深化， 超过96% 的生猪养殖项目（年出栏量5000 头以下的生猪养殖项目）在线填写环境影响登记表备案，无需办理环评审批，针对当前生猪生产形势，各级生态环境部门要加大改革力度，创新环评管理思路，进一步深化落实简政放权、放管结合相关要求，精准发力，推动生猪养殖项目尽快落地，各级农业农村部门应推进粪污资源化利用，持续推动生猪养殖绿色发展，共同落实打好污染防治攻坚战要求。 | 本项目新增年出栏7500头育肥猪，猪粪便用于生产有机肥，废水进行自然厌氧发酵，最终还田，实现各环节全程管理，粪污资源化利用推荐较好。 | 符合 |
|  | 统筹做好生猪养殖项目环评服务和指导。各地生态环境、农业农村部门应建立部门协作机制，做好政策解读和宣传，加强服务和指导，形成政策合力，各级生态环境部门应加强对试点工作的组织，进一步提高服务意识， 提前介入，指导告知承诺书和环境影响报告书编制，做好环评与排污许可、主要污染物排放总量管理的衔接，对规模以下生猪养殖项目和不设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目， 不得要求申领排污许可证和取得总量指标，粪污经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范要求且不造成环境污染的，不属于排放污染物，不宜执行相关污染物排放标准和农田灌溉水质标准。各级农业农村部门要加强指导和督促，落实粪污资源化利用措施，推进粪肥养分平衡管理，完善粪污肥料化标准体系，加强粪肥还回技术指导，促进科学合理施用。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，废水经发酵后还田利用，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范要求且不造成环境污染的，不属于排放污染物，故本次未执行相关污染物排放标准和农田灌溉水质标准。 | 符合 |
|  | 强化建设单位生态环境保护主体责任。生猪养殖项目建设单位应严格遵守生态环境保护法律法规及标准要求，不得占用法律法规明文规定禁止开发的区域，参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据，严格落实各项生态环境保护措施，新〈改、扩)建生猪养殖项目，应同步建设配套的粪污资源化利用设施，落实与养殖规模相匹配的还田土地，粪污资源化利用的，应明确污染处理措施，按照国家和地方规定达标排放。 | 本项目废水全部排入储尿池中进行厌氧发酵，废水经发酵后还田利用，新建储粪场及有机肥生产车间，猪粪便全部用于生产有机肥，属于无害化资源化利用。 | 符合 |
|  | 强化事中事后监管。将生猪养殖项目纳入“双随机、一公开”环境执法范围，监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项，对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。对守法意识强、管理规范、守法记录良好的，减少现场执法监管频次，规范适用环境行政处罚自由裁量权，对违法情节轻微并主动纠正、未造成环境污染后果的，依法从轻、减轻或者免除处罚.依法依规做好公众参与和信息公开，接受公众监督，维护公众环境权益。 | 本项目环评影响评价期间，进行了公众参与相关工作，接受公众监督，维护公众环境权益。 | 符合 |

根据上表可知，本项目养殖方式、粪污处理方式、防渗处理措施以及排水系统设置均符合国家现行政策要求，说明项目实施具有环境可行性。

9.11综合评价结论

本项目为长春市佰泰养殖有限公司生猪规模养殖场扩建项目，符合国家和地方产业政策，符合长春市畜牧业发展规划要求，符合环境功能区要求，符合清洁生产的要求，不在禁养区范围内，场址选择合理，公众认同性良好，无论是建设期或是投入使用期，经采取有效的环境治理措施后，对周围环境影响都比较小，能为环境所接受。项目的建成可加快规模化、标准化、产业化和区域化进程，有利于将农业资源转化为经济优势，将东北地区畜禽牧业提高到新的发展水平，具有较好的环境经济效益。通过现场踏查、工程分析、类比调查、环境影响分析及污染防治措施的论证，认为建设单位如能积极落实报告书中所提出的各项治理措施，杜绝地表水、地下水及土壤污染事故的前提下，从环保角度讲，该项目是可行的。